Table of Contents

# Boletín de Direccionamiento IP — Packet Tracer

# 🖥️ Boletín de Direccionamiento IP — Packet Tracer

Variante práctica de nivel único (no es el par inicial/avanzado). Ocho micro-prácticas de baja dificultad en Packet Tracer para que el direccionamiento deje de ser magia: IPs estáticas, DHCP en router, APIPA, un poco de Wireshark (DORA y ARP) y un cierre con IPv6. Ideal tras leer los puntos 1–7 y 12 de la unidad.

🧰 Requisitos: Cisco Packet Tracer. Wireshark opcional (si no, usa Simulation mode y los PDU details de PT).

## 1. IP estática: vecinos en la misma subred

Monta 2 PCs + 1 switch. Asigna PC0 → 192.168.10.10/24 y PC1 → 192.168.10.11/24 (IP, máscara y gateway en blanco por ahora). Haz ping de PC0 a PC1.

💡 Pista: si el primer ping pierde un paquete, espera y repite: suele ser el ARP.

## 2. Fallo intencionado: máscara que no toca

Con la misma topología, cambia la máscara de PC1 a 255.255.255.128 (/25) sin mover la IP. Vuelve a hacer ping de PC0 a PC1 y explica por qué (o por qué no) responde.

💡 Pista: calcula la red de cada uno con la operación AND. ¿Siguen siendo vecinos?

## 3. Dos subredes, cero routers

Usa 192.168.10.0/24 en PC0 y 192.168.20.0/24 en PC1 (misma capa 2, sin router). Intenta un ping. ¿Funciona? ¿Qué ruta intentaría usar cada PC para llegar al otro?

💡 Pista: mira la tabla de rutas (route print en Windows / netstat -r) y piensa en el dominio de broadcast.

## 4. DHCP en el router Cisco

Añade un Router al switch, conecta G0/0 a la red, dale 192.168.10.1/24 a esa interfaz y configura un pool DHCP en el router (network, default-router, dns-server). Pon las PCs en DHCP y comprueba con ipconfig que cada una recibe una IP del rango.

💡 Pista: no olvides no shutdown en la interfaz; si la PC se queda en 169.254.x.x, el pool o la interfaz no está como crees.

## 5. APIPA: cuando el DHCP no contesta

Apaga o desconfigura el servicio DHCP del router (o desconecta el router). Renueva la IP de una PC en DHCP y comprueba la dirección que obtiene. ¿Qué rango es? ¿Puede salir a Internet en este laboratorio?

💡 Pista: el rango lo viste en el punto 1 de la teoría de esta unidad.

## 6. Wireshark: el baile DORA

Con el DHCP del router activo de nuevo, limpia la configuración de una PC (ipconfig /release y /renew en Command Prompt) mientras capturas en su interfaz. Filtra bootp o dhcp y localiza los 4 mensajes.

💡 Pista: si tu PT no exporta pcap, usa Simulation mode filtrando DHCP y lee los tipos de mensaje de cada sobre.

## 7. Wireshark: ARP bajo el ping

Con la topología del ejercicio 1, borra la caché ARP de PC0 (arp -d *) y haz un ping a PC1. En la captura, separa los ARP (0x0806) de los ICMP. ¿Qué ocurre primero y por qué?

💡 Pista: sin MAC destino no se puede encapsular el ICMP en la trama.

## 8. IPv6 en PT: estático o SLAAC

En Desktop → IPv6 Configuration de las PCs, prueba ambos caminos: (a) dirección estática 2001:DB8:1::10/64 + gateway; (b) Autoconfig / SLAAC si el router anuncia prefijo (habilita ipv6 unicast-routing y da una ipv6 address …/64 a G0/0). Comprueba con ping IPv6 entre PCs o hacia el router.

💡 Pista: recuerda el comando global que no puede faltar en el router (punto de mecanismos de transición de la unidad).

## 📋 Criterios de esta práctica

| Ejercicio | Concepto | Punto |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP estática y misma subred | 1–2 |
| 2–3 | AND, máscaras, límites de subred | 2, 4–5 |
| 4–5 | DHCP pool, excluded, APIPA | 7 |
| 6 | DORA paso a paso | 7 |
| 7 | ARP (puente con la trama) | 1 |
| 8 | IPv6 estático / SLAAC | 10, 12 |

📚 Volver al índice de la unidad · También: Resuelto