Table of Contents

# Trunking y enrutamiento inter-VLAN

Un cable para todas las VLANs y una frontera entre ellas 🌉

🗺️ El mapa del curso: 🔀 Switching → 🌉 AQUÍ ESTÁS → 🗄️ Servicios → 🧭 Routing estático

El switch de acceso tiene 48 puertos y tres departamentos. El cable que sube al núcleo es uno solo. ¿Cómo viajan Ventas, RRHH e Informática por el mismo latiguillo sin mezclarse? Y cuando alguien de Ventas necesita hablar con RRHH, ¿quién construye la frontera con su aduana?

Bienvenido a la unidad que conecta la segmentación con el enrutamiento. En la unidad de switching creaste VLANs; aquí aprendes a transportarlas entre switches (trunks 802.1Q, native VLAN, VTP) y a hacerlas hablar entre sí (router-on-a-stick y switch de capa 3 con SVIs). Es el puente natural entre el mundo de la conmutación y el del encaminamiento.

Esta unidad se lee como un libro de 8 capítulos: los 7 primeros son teoría en progresión y el 8º es el aterrizaje práctico con laboratorio.

## 🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Configurar y verificar trunks 802.1Q con native VLAN y VLANs permitidas.

- Explicar la etiqueta 802.1Q y el papel de la native VLAN (y sus riesgos).

- Configurar router-on-a-stick con subinterfaces dot1Q.

- Configurar un switch capa 3 con ip routing y SVIs para enrutamiento inter-VLAN.

- Entender VTP y DTP, sus modos y por qué se desactivan en redes seguras.

- Aplicar hardening a enlaces: nonegotiate, VLAN de gestión separada, seguridad en trunks.

- Repartir IPs automáticamente con un pool DHCP por VLAN y activar el relay (ip helper-address) cuando el servidor está en otra red.

## 🗺️ Mapa de la unidad

| Punto | Qué aprenderás | Nivel |
| --- | --- | --- |
| 01 · Trunks y 802.1Q | La etiqueta, el trunk y la native VLAN | Todos |
| 02 · Configuración y verificación | switchport mode trunk, allowed VLANs, show | Todos |
| 03 · Enrutamiento inter-VLAN | El problema de las VLANs aisladas y sus soluciones | Todos |
| 04 · Switch de capa 3 y SVIs | ip routing, interface vlan X, rutas conectadas | Clave |
| 05 · VTP y DTP | Protocolos automáticos de Cisco y sus peligros | Todos |
| 06 · Seguridad en VLANs y trunks | Native aparte, nonegotiate, VLAN de gestión | Clave |
| 07 · DHCP por VLAN | Un pool por VLAN, relay y captura del DORA | Todos |
| 08 · Cierre | Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama… | Todos |

📖 Flujo de lectura: los 7 primeros puntos son teoría en progresión. El 8º es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 7º y antes de abrir los boletines.

## 📝 Boletines de la unidad

Practica con los pares del curso: mira 1-2 resueltos para coger el formato, luego intenta el por-resolver; consulta el resuelto solo cuando te atasques.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA3/RA4/RA5)

| CE | Criterio | Dónde se cubre |
| --- | --- | --- |
| RA3 | Administración de conmutadores (enlaces y segmentación) | ✅ Puntos 1-2, 5 y 7 + ⚡ Laboratorio (punto 8) |
| RA4·d) | Comandos de configuración | ✅ Puntos 3-4 y 7 (relay) + 🧠 Atrévete a pensar (punto 8) |
| RA5·c) | Diagnóstico de incidencias | ✅ Punto 2 + ⚡ Laboratorio (punto 8) |
| RA5·d) | Enlaces troncales | ✅ Puntos 1-2 y 6 + 🤬 CONRAD y 💬 Entrevista (punto 8) |
| RA5·e) | Inter-VLAN con router | ✅ Puntos 3-4 + ⭐ y 🕵️ (punto 8) |
| RA5·f) | Protocolos centralizados (VTP) | ✅ Punto 5 + 🕵️ (punto 8) |

## 🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Las VLANs te suenan vagas? Repasa el punto 8 de switching: aquí seguimos exactamente desde donde te dejaste.

- ¿Ya conoces los trunks? → Salta al enrutamiento inter-VLAN, el corazón de la unidad.

📍 Primer punto: 01 · Trunks y 802.1Q
⏭️ Al acabar la unidad, continúa en Servicios de red: DHCP, DNS y NTP.

# 1 — Trunks y 802.1Q

El etiquetado que lleva varias VLANs por un mismo cable 🏷️

🗺️ Estás en: 🌉 Trunking y enrutamiento inter-VLAN → 1 · Trunks y 802.1Q

## 📬 La idea en una frase

Un trunk es un enlace que transporta tráfico de múltiples VLANs entre dos switches; el estándar 802.1Q inserta 4 bytes de etiqueta dentro de cada trama para que el switch destino sepa a qué VLAN pertenece.

Sin trunks, cada VLAN necesitaría su propio cable entre switches, y eso volvía a multiplicar el hardware. Con un trunk, un único cable transporta diez VLANs: cada trama viaja con una etiqueta que dice “soy de la VLAN 10” y el otro extremo la entrega al puerto correcto.

## 🏷️ La trama 802.1Q

Cuando una trama Ethernet entra en un trunk, el switch le inserta una etiqueta de 4 bytes entre la MAC de origen y el campo EtherType:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ MAC Dest │ MAC Orig │ *802.1Q* │ EtherType │ Payload │ FCS │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                        4 bytes insertados:
                        ┌──────────────┬──────────────┐
                        │ TPID (0x8100)│  PRI  │ VLAN ID │
                        └──────────────┴───────┴─────────┘
                        2 bytes       3 bits  12 bits

Los tres campos de la etiqueta, desglosados:

| Campo | Tamaño | Valor | Qué hace |
| --- | --- | --- | --- |
| TPID (Tag Protocol ID) | 2 bytes | 0x8100 | Marca que la trama está etiquetada 802.1Q |
| PRI (Priority, 802.1p) | 3 bits | 0-7 | Prioridad QoS (voz suele llevar 5) |
| CFI/DEI | 1 bit | 0 | Formato canónico (casi siempre 0 en Ethernet) |

💡 Consecuencia del VLAN ID de 12 bits: el estándar permite 4096 IDs (0 a 4095), pero 0 y 4095 están reservadas, así que el máximo usable es 4094 VLANs. Los switches baratos soportan muchas menos: échale un ojo a la hoja de especificaciones.

El FCS se recalcula siempre que cambia la trama: introducir la etiqueta modifica la trama, así que el checksum de cola se vuelve a calcular en cada extremo que añade o quita la etiqueta.

## 🔗 ¿Qué es un trunk?

Un trunk es un puerto configurado para transportar varias VLANs. Por el puerto access solo pasa la VLAN de su departamento; por el trunk pasa todo el catálogo de VLANs permitidas, todas etiquetadas salvo la native:

Switch A (puerto Fa0/24, trunk) ──── Switch B (puerto Fa0/24, trunk)
        │                                    │
   VLAN 10 (Ventas)                    VLAN 10 (Ventas)
   VLAN 20 (RRHH)                      VLAN 20 (RRHH)
   VLAN 30 (IT)                        VLAN 30 (IT)

Sin el trunk, las VLANs de Ventas a un lado del edificio no llegarían a las del otro. Con él, un cable sostiene todas las VLANs del edificio. El mismo concepto se usa entre switch y router (punto 3) o entre switch y switch para los enlaces de core.

## ⚙️ Configuración de un trunk en Cisco IOS

En el switch, el puerto que va al otro extremo se configura así:

Switch1(config)# interface fa0/24
Switch1(config-if)# switchport mode trunk
Switch1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30

| Comando | Efecto |
| --- | --- |
| switchport mode trunk | Fuerza al puerto a ser trunk (no negociado) |
| switchport trunk native vlan 99 | Cambia la native VLAN (¡importante: NO dejarla en 1!) |
| switchport trunk allowed vlan 10,20,30 | Limita las VLANs que cruzan el trunk (menos broadcasts, más seguridad) |

⚠️ CONRAD alerta: allowed vlan es una whitelist. Si un día creas la VLAN 40 y no la añades a allowed, NO pasará por el trunk y te pasarás dos horas mirando el access. Y si pones allowed vlan 10,20 en un extremo y 10,20,30 en otro, la VLAN 30 del primer switch no cruzará jamás.

## 🌊 La native VLAN: la que viaja sin etiqueta

En un trunk, la native VLAN no se etiqueta: sus tramas viajan “peladas” por el enlace. Esto sirve para tráfico de control (CDP, VTP, DTP) y se creó para mantener compatibilidad con equipo antiguo que no entiende 802.1Q.

| Característica | Valor típico |
| --- | --- |
| VLAN por defecto | VLAN 1 |
| ¿Se etiqueta? | No (las demás sí) |
| ¿Debe coincidir en ambos extremos? | Sí, obligatorio |
| Recomendado | Un número alto y dedicado (ej. 99 o 999), nunca VLAN 1 |

### El problema clásico: native VLAN distinta en cada extremo

Si el Switch A tiene native VLAN 99 y el Switch B native VLAN 1, ocurre lo siguiente:

- A manda una trama “de control” sin etiqueta por el trunk (pensando que va a la VLAN 99).

- B la recibe sin etiqueta… y como para B la native es la 1, la “interpreta” como VLAN 1.

- El tráfico de la sensata VLAN 1 de A y el de la 99 de B se mezclan: conectividad rara, mensajes de error en ambos logs y —con mala leche— una vía para ataques de doble etiquetado.

Switch A                          Switch B
─────────────────────────────────────────────
native VLAN: 99                   native VLAN: 1
trama sin etiqueta →  "VLAN 99"   trama sin etiqueta → "VLAN 1" ❌ MISMATCH

⚠️ Síntoma del mismatch: el switch ladra por el log “Native VLAN mismatch discovered on Fa0/24” y el tráfico de DHCP/ARP entre VLANs “va y viene a ratos”. La solución es una línea: que ambos extremos declaren la misma native VLAN. Lo compruebas con show interfaces trunk.

## 🔍 Verificación rápida

Los tres comandos que te sacan del apuro en cualquier truco de trunks:

Switch# show interfaces trunk          # lista trunks, native VLAN, VLANs permitidas
Switch# show vlan brief                # qué puertos están en cada VLAN (access)
Switch# show running-config interface fa0/24   # la config exacta del puerto

show interfaces trunk es el más valioso del punto: te muestra en una sola pantalla los allowed VLANs, la native VLAN y si hay discordancia entre extremos.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cuántos bytes añade 802.1Q a una trama y qué tres campos transporta la etiqueta?

- ¿Qué diferencia hay entre un puerto access y un puerto trunk?

- Configuras el trunk con native VLAN 99 en un lado y 1 en el otro. ¿Qué ocurre y con qué comando lo detectas?

🔄 Respuestas

- Añade 4 bytes entre la MAC origen y el EtherType: TPID (2 bytes, 0x8100) y TCI (2 bytes: PRI 3 bits + CFI 1 bit + VLAN ID 12 bits).

- El access pertenece a una sola VLAN, sin etiquetar; el trunk transporta varias VLANs, todas etiquetadas salvo la native.

- Aparece el mensaje “Native VLAN mismatch” y las tramas sin etiquetar caen en la VLAN equivocada en cada extremo. Se detecta con show interfaces trunk, que muestra la native de cada lado. Se arregla declarando la misma native en ambos.

## ✅ Resumen en 3 frases

- El 802.1Q mete 4 bytes (TPID + TCI) dentro de cada trama para que viajen muchas VLANs por un único cable.

- Un trunk es el enlace que transporta todas las VLANs permitidas, controladas con switchport mode trunk y switchport trunk allowed vlan.

- La native VLAN no se etiqueta y debe ser idéntica en ambos extremos, y su desajuste es la incidencia clásica de los trunks.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Trunk | Enlace que transporta múltiples VLANs |
| 802.1Q | Estándar de etiquetado VLAN (4 bytes) |
| TPID | Campo 0x8100 que marca la trama etiquetada |
| VLAN ID | Los 12 bits que identifican la VLAN (1-4094) |
| Native VLAN | VLAN sin etiquetar en el trunk (VLAN 1 por defecto) |
| allowed vlan | Lista blanca de VLANs que cruzan el trunk |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: Índice de la unidad · Siguiente: 2 · Configuración y verificación de trunks

# 2 — Configuración y verificación de trunks

El escenario departamental paso a paso y cómo diagnosticarlo 🔧

🗺️ Estás en: 🌉 Trunking y enrutamiento inter-VLAN → 2 · Configuración y verificación de trunks

## 📬 La idea en una frase

Aquí montas el escenario estrella de la unidad —dos switches con trunk y un router-on-a-stick segmentando Ventas y RRHH— con los comandos exactos de Cisco IOS y el set de verificación (show vlan brief, show interfaces trunk, show ip interface brief) que convierte un “no funciona” en un “esto es lo que falla”.

Este punto es el montaje estrella de la unidad: en él concentras las VLANs que ya creaste en switching, los trunks del punto 1, el router-on-a-stick y el native/allowed, todo en un solo escenario. Es también la base del ⚡ Laboratorio de tortura del punto 8.

## 🏢 El escenario departamental

┌─────────────┐
                        │  ROUTER     │
                        │ Fa0/0.10 .1 │
                        │ Fa0/0.20 .1 │
                        └──────┬──────┘
                         Fa0/0 │
                    [trunk 802.1Q]
                        ┌──────┴──────┐
                         Fa0/23       │
               ┌───────────┴─────┐    │
               │ Switch1         │ Fa0/24
               │ Fa0/1-5 VLAN 10 │    │
               │ Fa0/6-10 VL 20  │    │
               │ Fa0/24 → S2     │    │
               └───────────────┬─┘    │
                    [trunk Fa0/24]───┘
               ┌───────────────┬─┐
               │ Switch2       │
               │ Fa0/1-5 VL 10 │
               │ Fa0/6-10 VL20 │
               │ (trunk al S1) │
               └───────────────┴─┘
    PC-A(10) PC-B(20)   PC-C(10) PC-D(20)

Objetivo: que un PC de la VLAN 10 (Ventas) hable con uno de la VLAN 20 (RRHH) a través del router, y que las VLANs crucen el trunk entre switches.

## 🛠️ Paso 1 — Crear las VLANs en Switch1

Switch1(config)# vlan 10
Switch1(config-vlan)# name Ventas
Switch1(config)# vlan 20
Switch1(config-vlan)# name RRHH

## 🛠️ Paso 2 — Asignar puertos access

Switch1(config)# interface range fa0/1-5
Switch1(config-if-range)# switchport mode access
Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch1(config)# interface range fa0/6-10
Switch1(config-if-range)# switchport mode access
Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 20

💡 Regla: el PC no sabe nada de VLANs. El switch pone la etiqueta “VLAN 10” cuando el tráfico del PC entra por Fa0/1. Al PC le da igual: ve una IP y un gateway normales.

## 🛠️ Paso 3 — Configurar el trunk entre switches (ambos)

En Switch1 y en Switch2, el puerto que mira al otro switch:

Switch1(config)# interface fa0/24
Switch1(config-if)# switchport mode trunk
Switch1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20

#### El fallo intencionado de esta unidad

Configura ahora la native VLAN distinta en cada extremo (Switch1 native 99, Switch2 native 1), exactamente como lo hará el Laboratorio del punto 8. El resultado:

- show interfaces trunk en ambos switches: verás Native VLAN mismatch.

- Las tramas del DHCP/ARP de la native “van y vienen a ratos”.

- Los logs del switch ladran “Native VLAN mismatch discovered”.

La lección: la native VLAN debe coincidir en los dos extremos y fuera de la 1.

## 🛠️ Paso 4 — Configurar al router (router-on-a-stick)

Router(config)# interface fa0/0
Router(config-if)# no shutdown

Router(config)# interface fa0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config)# interface fa0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Ojo: el puerto de Switch1 que recibe al router (Fa0/23) debe ser trunk, o el router solo verá la VLAN nativa:

Switch1(config)# interface fa0/23
Switch1(config-if)# switchport mode trunk
Switch1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20

## 🛠️ Paso 5 — IPs en los PCs

| PC | VLAN | IP | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-A | 10 | 192.168.10.10 | 192.168.10.1 |
| PC-B | 20 | 192.168.20.10 | 192.168.20.1 |
| PC-C | 10 | 192.168.10.11 | 192.168.10.1 |
| PC-D | 20 | 192.168.20.11 | 192.168.20.1 |

⚠️ Error típico: subred mal puesta o gateway apuntando a la subinterfaz equivocada. Cada VLAN, SU subred y SU gateway.

## 🔍 Kit de verificación (los 5 shows de oro)

| Comando | Qué te dice |
| --- | --- |
| show vlan brief | VLANs existentes y qué puertos access están en cada una |
| show interfaces trunk | Qué puertos son trunk, native VLAN, allowed VLANs y mismatches |
| show ip interface brief | Estado de subinterfaces del router (Up/Up) e IPs |
| show running-config interface fa0/24 | La config exacta del puerto (trunk, native, allowed) |
| show mac address-table | Qué MACs han aprendido los puertos de cada VLAN |

Secuencia de diagnóstico cuando “no se ve”:

1. show vlan brief            ¿Existen las VLANs? ¿Están los puertos correctos?
2. show interfaces trunk      ¿El puerto es trunk? ¿Native igual? ¿allowed correcto?
3. ping PC-A → PC-B           ¿Hay conectividad dentro del mismo switch?
4. ping PC-A → gateway        ¿Llega el tráfico al router?
5. show ip interface brief    ¿Están las subinterfaces Up/Up del router?

💡 Regla del técnico: comprueba primero la propia VLAN (VLAN existe y puerto bien asignado), luego el trunk, luego el router. El 90% de los “no me veo” están en la lista de los dos primeros.

## 📋 Plan de troubleshooting rápido

| Síntoma | Causa probable | Comando clave |
| --- | --- | --- |
| PCs de la misma VLAN no se ven dentro del switch | Puerto mal switchport access vlan | show vlan brief |
| Una VLAN llega al switch A pero no al B | No permitida en allowed vlan | show interfaces trunk |
| Todo “funciona a ratos” | Native VLAN distinta en el trunk | show interfaces trunk (mismatch) |
| PCs de VLANs distintas no se ven con subinterfaces OK | no shutdown olvidado en Fa0/0, o gateway mal | show ip interface brief |
| Un puerto de repente se vuelve trunk | DTP negociando solo | switchport mode access + nonegotiate |
| Un PC “cambia de VLAN” al mover el cable | Asignación por puerto (estática) y una MAC nueva | show mac address-table |

Este plan es el que usarás en el Laboratorio de tortura del punto 8: el fallo intencionado de native VLAN se diagnostica exactamente con la fila 3.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué tres pasos (resumen) configuran una VLAN en un switch y con qué comandos?

- ¿Qué comando te descubre el native VLAN mismatch en un trunk?

- Los PCs de VLAN 10 y 20 no se ven; el show vlan brief está bien y el show interfaces trunk no muestra mismatch. ¿Dónde miras ahora?

🔄 Respuestas

- Crear la VLAN (vlan 10 + name Ventas), asignar puertos access (switchport mode access + switchport access vlan 10) y configurar el trunk si toca (switchport mode trunk + allowed vlan).

- show interfaces trunk: muestra la native VLAN y avisa de “Native VLAN mismatch” si difieren entre extremos.

- Sube a capa 3: show ip interface brief del router (¿subinterfaces Up/Up?, ¿no shutdown en Fa0/0?), y comprueba el gateway de los PCs (¿apuntan a 192.168.10.1 y 192.168.20.1?). También ping al gateway desde cada PC para ver hasta dónde llega.

## ✅ Resumen en 3 frases

- El montaje completo es crear VLANs → asignar puertos access → trunk entre switches → router-on-a-stick.

- La verificación es show vlan brief + show interfaces trunk + show ip interface brief, siempre en ese orden.

- El fallo campeón de esta unidad —native VLAN distinta en el trunk— se detecta con show interfaces trunk.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Escenario departamental | 2 switches + trunk + router, VLANs por departamento |
| show vlan brief | Ver VLANs y puertos access de cada una |
| show interfaces trunk | Ver trunks, native VLAN, allowed, mismatches |
| show ip interface brief | Estado Up/Up de subinterfaces del router |
| Troubleshooting | Método de diagnóstico: VLAN → trunk → router |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 1 · Trunks y 802.1Q · Siguiente: 3 · Inter-VLAN routing

# 3 — Inter-VLAN routing

Cómo hacer que VLANs aisladas se hablen gracias a un router 🧭

🗺️ Estás en: 🌉 Trunking y enrutamiento inter-VLAN → 3 · Inter-VLAN routing

## 📬 La idea en una frase

Las VLANs aíslan en capa 2, pero los departamentos necesitan hablarse (el servidor de Ventas está en VLAN 10, el de RRHH en VLAN 20). La solución es el inter-VLAN routing: un router (o switch de capa 3) enruta el tráfico entre VLANs en capa 3.

En la unidad de switching conseguiste aislar el tráfico: Ventas no ve a RRHH. Pero una oficina real necesita que RRHH consulte la nómina del servidor de Ventas y que IT administre todo. Aislar sin un plan de interconexión es dispararte en el pie.

## 🧭 Por qué las VLANs “no se ven” y cómo se conectan

La regla de oro que repetimos en esta unidad: el switch no reenvía tramas entre VLANs. ¿Por qué? Porque el switch toma decisiones solo mirando la MAC (capa 2), y la MAC no tiene concepto de “VLAN 10 quiere hablar con VLAN 20”. Cada VLAN es un dominio de broadcast cerrado.

La solución es que haya un dispositivo de capa 3 en medio:

┌─────────────┐
                    │   ROUTER    │
                    │ 10.1  20.1  │
                    └──────┬──────┘
                           │   [trunk 802.1Q]
                    ┌──────┴──────┐
                    │   SWITCH    │
              VLAN 10└──┐     ┌──┘VLAN 20
                  Ventas │     │ RRHH

Cuando el PC de Ventas quiere hablar con RRHH: 1. El tráfico hacia otra VLAN es tráfico “hacia fuera” → el PC lo manda a su gateway (la IP del router en esa VLAN). 2. El router recibe la trama etiquetada como VLAN 10, la reencapsula como VLAN 20 y la reenvía por el mismo cable. 3. El switch la entrega al PC de RRHH de la VLAN 20.

💡 Analogía del pasaporte: dentro de una VLAN eres un paquete que viaja “en región Schengen” (sin controles). Salir de tu VLAN es cruzar una frontera: necesitas una aduana (el router) que te selle el nuevo pasaporte (la etiqueta VLAN 20).

## 🍡 Router-on-a-stick: un router, muchos sombreros

La técnica clásica: una sola interfaz física del router atiende todas las VLANs. Sobre la interfaz física Fa0/0 montas una subinterfaz lógica por VLAN (.10, .20, .30…), cada una con su etiqueta 802.1Q y su IP de gateway.

Router Fa0/0.10 → VLAN 10 (192.168.10.1/24)
Router Fa0/0.20 → VLAN 20 (192.168.20.1/24)
Router Fa0/0.30 → VLAN 30 (192.168.30.1/24)
         │
      [Trunk 802.1Q]
         │
      [Switch]

Ventajas: mínimo hardware (un puerto), fácil de entender y perfecto para redes pequeñas. Desventaja: una sola interfaz es un cuello de botella (todos los inter-VLAN atraviesan el mismo cable), algo que ataca el switch de capa 3 del punto 4.

## ⚙️ Configuración del router-on-a-stick en Cisco IOS

Paso a paso. Lo primero, la interfaz física activada:

Router(config)# interface fa0/0
Router(config-if)# no shutdown

Después, una subinterfaz por VLAN. El orden manda: primero la encapsulación 802.1Q (qué VLAN es) y luego la IP de gateway:

Router(config)# interface fa0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config)# interface fa0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

Router(config)# interface fa0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

| Comando | Qué hace |
| --- | --- |
| interface fa0/0.10 | Crea la subinterfaz lógica .10 |
| encapsulation dot1Q 10 | Etiqueta toda la subinterfaz con la VLAN 10 |
| ip address ... | El gateway de esa VLAN (la IP a la que apunta el PC) |
| no shutdown | Activa la interfaz física (¡no vale solo con las subinterfaces!) |

⚠️ CONRAD avisa: dos fallos que hunden medio examen. Primero, olvidar no shutdown en la interfaz física: las subinterfaces están “muertas” sin ella. Segundo, cambiar el orden y poner la IP antes que encapsulation dot1Q: el router la rechaza o la asocia mal.

## 🤝 El destino de las tramas: el gateway de cada PC

Para que todo funcione, cada PC debe tener como gateway la IP de su subinterfaz:

| VLAN | Subred | Gateway (router) |
| --- | --- | --- |
| 10 Ventas | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 (Fa0/0.10) |
| 20 RRHH | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 (Fa0/0.20) |
| 30 IT | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 (Fa0/0.30) |

Si un PC de Ventas tiene como gateway 192.168.10.1 pero el router no tiene subinterfaz .10 con encapsulation dot1Q 10, el tráfico sale de la VLAN y no encuentra puerta. El gateway y la etiqueta dot1Q deben corresponder exactamente.

## 🔍 Verificación

Router# show ip interface brief        # subinterfaces UP/UP y sus IPs
Router# show ip route                  # las rutas conectadas 192.168.10.0/24, 20.0/24, 30.0/24

En el switch, el puerto hacia el router debe ser trunk: switchport mode trunk (o switchport trunk allowed vlan 10,20,30). Y para probar la conectividad, ping desde un PC de VLAN 10 a otro de VLAN 20: debe responder atravesando el router.

💡 Atajo: configurar a mano la IP, la máscara y el gateway de cada PC funciona para 4 equipos, pero aburre a partir de 10. En el punto 7 ves cómo cada VLAN se reparte sus IPs sola con DHCP — y por qué, si el servidor DHCP vive en otra VLAN, el router tiene que echar una mano con el relay.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Por qué un switch “normal” no reenvía tráfico entre dos VLANs?

- Dibuja el flujo de una trama del PC de Ventas (VLAN 10) al de RRHH (VLAN 20) en un router-on-a-stick.

- ¿Qué dos comandos (en ese orden) configuran la subinterfaz de la VLAN 10?

🔄 Respuestas

- Porque el switch trabaja en capa 2 mirando solo MACs, y las MACs no transportan “de qué VLAN viene ni a dónde va”. Cada VLAN es un dominio cerrado; cruzar entre VLANs exige un dispositivo de capa 3 que reencapsule con la nueva etiqueta.

- PC(VLAN 10) → trama con etiqueta 10 al trunk → llega a la subinterfaz .10 del router → el router decide reenviarlo hacia VLAN 20 → lo vuelve a etiquetar como 20 → sale por el trunk → el switch lo entrega al PC de RRHH.

- encapsulation dot1Q 10 y después ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 (en ese orden).

## ✅ Resumen en 3 frases

- Las VLANs aíslan en capa 2; el inter-VLAN routing las conecta en capa 3.

- El router-on-a-stick usa una sola interfaz física dividida en subinterfaces (una por VLAN) con encapsulation dot1Q.

- Cada PC apunta a su gateway (la subinterfaz) y todo el tráfico entre VLANs atraviesa la misma interfaz: su cuello de botella.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Inter-VLAN routing | Enrutar tráfico entre VLANs con capa 3 |
| Subinterfaz | Interfaz lógica sobre una física, una por VLAN (.10, .20…) |
| encapsulation dot1Q 10 | Etiqueta la subinterfaz con la VLAN 10 |
| Gateway | La IP que el PC usa para “huir” hacia otra subnet |
| Router-on-a-stick | Técnica con una interfaz física y varias subinterfaces |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 2 · Configuración y verificación de trunks · Siguiente: 4 · Switch capa 3 y SVIs

# 4 — Switch capa 3 y SVIs

Routing a velocidad de hardware dentro del propio switch ⚡

🗺️ Estás en: 🌉 Trunking y enrutamiento inter-VLAN → 4 · Switch capa 3 y SVIs

## 📬 La idea en una frase

Un switch de capa 3 (multicapa) puede enrutar entre VLANs sin router externo: crea una interfaz virtual por VLAN llamada SVI (Switch Virtual Interface) y activa ip routing. El resultado es routing a velocidad de hardware, sin el cuello de botella del router-on-a-stick.

En el punto 3 el router-on-a-stick hacía todo el trabajo de capa 3, pero toda la oficina se aferraba a una sola interfaz. En redes con cientos de usuarios eso cruje. Aquí llega la alternativa de los campus modernos: el propio switch se convierte en router.

## 🧠 Las dos caras de un switch capa 3

Un switch multicapa (como un 3560 o un 3650) hace dos trabajos en el mismo aparato:

| Función | Qué hace | Cómo lo hace |
| --- | --- | --- |
| Switch (capa 2) | Reenvía tramas entre puertos de la misma VLAN | Hardware de forwarding por MAC |
| Router (capa 3) | Reenvía paquetes entre VLANs e IPs | Hardware de forwarding por IP (ASIC) |

La clave está en que ambos hacen forwarding en hardware: el routing no pasa por la CPU ni por un cable externo, así que el rendimiento es brutal comparado con un router-on-a-stick de una interfaz.

💡 Razonamiento de fondo: el cuello de botella del router-on-a-stick no era el router en sí, era la interfaz única por la que pasaba TODO. El switch de capa 3 enruta internamente, sin ningún cable físico entre VLANs: cada VLAN “se conecta” a una interfaz virtual interna.

## 🧮 SVI: la interfaz virtual de una VLAN

Un SVI es una interfaz lógica asociada a una VLAN entera. Es la “puerta de enlace” de esa VLAN dentro del switch. Todas las VLANs que quieras rutear necesitan su propio interface vlan.

Ejemplo con tres VLANs de la oficina (10 Ventas, 20 RRHH, 30 IT), cada una con su subred:

Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Ventas
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name RRHH
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name IT

Activar el routing global una vez:

Switch(config)# ip routing

Y crear un SVI por VLAN:

Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config)# interface vlan 30
Switch(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown

| Comando | Efecto |
| --- | --- |
| ip routing | Enciende el motor de enrutamiento del switch (sin él, los SVIs no rutearán entre sí) |
| interface vlan 10 | Crea/entra en el SVI de la VLAN 10 |
| ip address ... | El gateway de esa VLAN (misma IP que en el router-on-a-stick) |
| no shutdown | Levanta el SVI (recuerda: si la VLAN no tiene ningún puerto UP, el SVI puede quedarse down/down) |

⚠️ Trampa clásica: sin ip routing, los SVIs están up/up pero NO enrutan entre VLANs. Es el fallo número uno en el laboratorio: gente configurando interface vlan de memoria y olvidando la única línea que hace virguerías.

## ⚖️ Switch capa 3 vs router-on-a-stick

¿Cuándo usar cada uno? La tabla que te piden en cualquier entrevista:

| Aspecto | Router-on-a-stick | Switch capa 3 (SVIs) |
| --- | --- | --- |
| Hardware extra | Un router (o el del laboratorio) | Ninguno (el switch lo hace) |
| Rendimiento | Limitado por la interfaz única (cuello de botella) | Routing en hardware, sin cuello de botella |
| Nº de VLANs | 2-6 con comodidad; más, se satura | Decenas o cientos sin problema |
| Complejidad | Subinterfaces dot1Q por VLAN | ip routing + interface vlan por VLAN |
| Ideal para | Oficinas pequeñas, laboratorios, pruebas | Campus, core de red, oficinas con jaleo |
| Coste | Depende del router | El switch capa 3 es más caro que uno plano |

💡 CONRAD resume: “¿Una oficina de 15 personas? Router-on-a-stick y listo. ¿Un campus con mil usuarios? Switch capa 3 en el core. El router-on-a-stick con FastEthernet se ahoga cuando 4 VLANs generan 120 Mbps por una única interfaz de 100 Mbps: sube a Gigabit o pásate a SVIs.”

## 🔌 Para qué más sirve un switch capa 3: la gestión

El SVI de la VLAN de gestión es donde pones la IP del switch para administrarlo. Este truco lo recoge también la checklist del punto 6:

Switch(config)# interface vlan 999
Switch(config-if)# ip address 10.0.99.2 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config)# ip default-gateway 10.0.99.1   # solo switch capa 2 (los de capa 3 rutean por rutas conectadas)

Y como bonus, un switch capa 3 te permite rutas estáticas o dinámicas hacia otros routers (lo que enlaza con el enrutamiento estático): puedes anunciar varias subredes y conectar el campus a Internet. Por eso los switches capa 3 modernos han jubilado al router en muchas redes de distribución.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué dos líneas son imprescindibles para enrutar entre VLANs con un switch capa 3?

- ¿Por qué los SVIs no tienen el problema de cuello de botella del router-on-a-stick?

- ¿Cuándo elegirías router-on-a-stick y cuándo un switch capa 3?

🔄 Respuestas

- ip routing (enciende el enrutamiento) y un interface vlan X con su ip address por cada VLAN. Sin ip routing los SVIs no enrutan entre sí.

- Porque el switch capa 3 enruta en el propio hardware (ASIC) internamente, sin pasar por un único cable físico. No hay ni una interfaz física que se sature.

- Router-on-a-stick en oficinas pequeñas/laboratorios con pocas VLANs y poco tráfico; switch capa 3 en campus o redes con muchas VLANs y tráfico intenso entre ellas (el cuello de botella del router es inaceptable).

## ✅ Resumen en 3 frases

- Un switch capa 3 enruta entre VLANs mediante SVIs (interface vlan X) con ip routing activado.

- El routing ocurre en hardware, sin el cuello de botella de una sola interfaz del router-on-a-stick.

- Úsalo cuando el número de VLANs o el tráfico entre ellas sea grande; el router-on-a-stick basta para oficinas pequeñas.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Switch capa 3 | Switch multicapa que además enruta (IP) |
| SVI | Interfaz virtual de una VLAN (gateway interno) |
| ip routing | Comando que activa el enrutamiento del switch |
| ASIC | Hardware del switch que reenvía a velocidad de línea |
| Cuello de botella | Interfaz única por la que pasa todo el tráfico inter-VLAN |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 3 · Inter-VLAN routing · Siguiente: 5 · VTP y DTP

# 5 — VTP y DTP

Los protocolos que propagan VLANs… y los riesgos que traen 🎭

🗺️ Estás en: 🌉 Trunking y enrutamiento inter-VLAN → 5 · VTP y DTP

## 📬 La idea en una frase

VTP (VLAN Trunking Protocol) propaga la base de datos de VLANs entre switches automáticamente, y DTP (Dynamic Trunking Protocol) negocia si un puerto es trunk o access. Ambos “te hacen la vida fácil”… y ambos son la puerta de entrada a desastres de seguridad y VLANs que desaparecen.

Ya te creaste las VLANs a mano en cada switch (la unidad de switching y el punto anterior). Estos dos protocolos prometen automatizarlo. Aquí verás por qué la industria moderna te recomienda apagarlos o usarlos con muchísimo cuidado.

## 📡 VTP: el repartidor de VLANs

VTP distribuye la lista de VLANs del “switch boss” (server) al resto (clients). Cuando creas la VLAN 40 en el server, todos los switches de la red la aprenden solos por el trunk.

### Los tres modos VTP

| Modo | ¿Crea/modifica VLANs? | ¿Recibe anuncios? | ¿Propaga anuncios? | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Server | ✅ Sí | Sí | Sí | El de referencia: es el “catálogo” de VLANs |
| Client | ❌ No (solo copia) | Sí | Sí (los reenvía) | Switches de distribución que siguen al server |
| Transparent | ✅ Sí (locales) | No (los ignora) | Sí (los deja pasar) | La “isla”: VLANs propias, no participa |

En VTP v2, si configuras vlan 40 en un client, el comando “se lo traga” pero al reiniciar la VLAN no existe: el client no guarda cambios propios, solo copia la base del server. En VTP v3, el mode off es el recomendado: no envía ni procesa anuncios VTP en absoluto.

### El número de revisión: la bomba de relojería

Cada switch VTP lleva un revision number que sube con cada cambio de su base de datos. La regla es implacable:

El switch con el revision number más alto impone su base de datos a toda la red.

El escenario del desastre:

Red actual: server con revision nº 100  (VLANs 10, 20, 30 configuradas)
Nuevo switch: server "usado" con revision nº 500... y base de datos EMPTY
Al conectarlo por un trunk:
→ Anuncia su revision 500 > 100
→ TODOS los switches borran las VLANs 10, 20, 30

Sí: un switch de segunda mano, reseteado a medias o flasheado, puede arrasar la base de datos de toda la red en segundos. Es un clásico de VTP disaster en administración real.

⚠️ CONRAD escupe: “¿VTP? En mi red no. Primero: revision number 500 y adiós VLANs. Segundo: si un atacante se ata a un trunk y anuncia revision más alta, borra la red desde el parking. Recomendación oficial de la industria: no usar VTP (o VTPv3 en mode off). Las VLANs se configuran a mano y se documentan.”

### Cómo evitar el desastre

- Usar VTP transparent o VTPv3 mode off: el switch no participa y no propaga nada.

- Comprobar el revision number (show vtp status) de todo switch antes de enchufarlo a la red.

- Resetear la base VTP del equipo de segunda mano: delete flash:vlan.dat antes de conectarlo.

- Documentar siempre la base de datos de VLANs (la config es tu backup).

## 🤝 DTP: el negociador de trunks

DTP decide automáticamente si un puerto se convierte en trunk. Con switchport mode dynamic desirable (predeterminado en muchos switches Cisco), el puerto pregunta a su vecino “¿te hago trunk?” y si responde afirmativamente… te monta un trunk sin que nadie lo pidiera.

| Modo de puerto | ¿Negocia con DTP? | ¿Puede volverse trunk? |
| --- | --- | --- |
| switchport mode access | No | No |
| switchport mode trunk | Sí (desactivable) | Ya es trunk |
| switchport mode dynamic desirable | Sí (propone) | Sí, negocia de forma activa |
| switchport mode dynamic auto | Sí (acepta) | Sí, si el otro propone |
| switchport nonegotiate | No (nunca emite DTP) | Solo si se declara trunk a mano |

### El riesgo de seguridad de DTP

Un atacante con un PC conectado a un puerto en dynamic desirable puede negociar un trunk y, si el trunk transporta todas las VLANs, leer/u olfatear el tráfico de todas ellas desde el pasillo. Es el vector principal del VLAN hopping (el punto 6 lo desmonta).

Mitigación en una línea:

Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport nonegotiate

O en los puertos no usados, directamente shutdown. Nunca dejes un puerto en dynamic desirable sin vigilancia.

## 🔍 Verificación y comandos

Switch# show vtp status              # estado VTP: mode, revision number, domain
Switch# show interfaces trunk        # qué puertos son trunk y con qué native/allowed
Switch# show dtp interface fa0/24    # estado de negociación DTP del puerto

💡 Regla de oro operativa: configurar vtp mode transparent (o VTPv3 off) + switchport nonegotiate en los trunks + switchport mode access en los puertos de usuario. Cero protocolos negociadores, cero sorpresas.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Por qué un switch “usado” con revision number alto puede borrar las VLANs de toda la red?

- ¿Cuál es la diferencia entre VTP transparent y VTPv3 mode off?

- ¿Qué riesgo de seguridad introduce DTP y con qué comando lo neutralizas?

🔄 Respuestas

- Porque VTP propaga la base de datos del switch con mayor revision number. Si un switch con revisión 500 (y base vacía) se conecta a una red cuyo server tiene revisión 100, impone la suya y todas las VLANs desaparecen.

- Transparent no participa (tiene sus VLANs locales) pero sí reenvía anuncios ajenos; VTPv3 mode off no procesa ni propaga anuncios: es una isla total. El off es más seguro.

- DTP permite a un portátil negociar un trunk (si el puerto está en dynamic desirable) y acceder a todas las VLANs. Se mitiga con switchport mode access + switchport nonegotiate (y shutdown en puertos libres).

## ✅ Resumen en 3 frases

- VTP automatiza la distribución de VLANs, pero su revision number es peligroso: un switch con revisión mayor arrasa la base de datos.

- DTP negocia trunks automáticamente y abre la puerta al VLAN hopping: hay que desactivarlo.

- La recomendación moderna: no usar VTP o VTPv3 off, y switchport nonegotiate en todos los trunks.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| VTP | Protocolo que distribuye las VLANs por la red (server/client/transparent) |
| Revision number | Contador de la base VTP; el más alto manda |
| VTP transparent | No participa, solo reenvía anuncios |
| DTP | Protocolo que negocia si un puerto es trunk o access |
| switchport nonegotiate | Apaga la negociación DTP en el puerto |
| VLAN hopping | Ataque que negocia un trunk para acceder a todas las VLANs |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 4 · Switch capa 3 y SVIs · Siguiente: 6 · Seguridad en VLANs

# 6 — Seguridad en VLANs

VACL, PVLAN y defensa contra el VLAN hopping 🛡️

🗺️ Estás en: 🌉 Trunking y enrutamiento inter-VLAN → 6 · Seguridad en VLANs

## 📬 La idea en una frase

Las VLANs separan el tráfico por diseño, pero un atacante puede saltar de VLAN en VLAN si le dejas negociar trunks o etiquetar tramas. La defensa son VACL y PVLAN (filtrado y aislamiento fino dentro de la VLAN) más un hardening básico: sin DTP, sin VLAN 1 y native VLAN cambiada.

Hasta aquí separaste y conectaste VLANs. Ahora toca el lado oscuro: qué pasa cuando alguien no tiene ganas de quedarse en su VLAN. El VLAN hopping es real y aparece en cualquier pentest de red interna, así que un administrador decente lo previene.

## 🧱 VACL: el filtro dentro de la VLAN

Una VACL (VLAN Access Control List) filtra el tráfico dentro de una VLAN, cosa que una ACL de router no hace (esa funciona en capa 3, en el router). Con VACL decides qué tráfico se permite o se bloquea entre hosts de la misma VLAN o hacia otras VLANs en el propio switch.

Switch(config)# access-list 101 permit ip any any
Switch(config)# access-list 102 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

Switch(config)# vlan access-map BLOQUEA 10
Switch(config-access-map)# match ip address 102
Switch(config-access-map)# action drop
Switch(config-access-map)# vlan access-map BLOQUEA 20
Switch(config-access-map)# match ip address 101
Switch(config-access-map)# action forward

Switch(config)# vlan filter BLOQUEA vlan-list 10

| Comando | Qué hace |
| --- | --- |
| vlan access-map MAPA seq | Crea reglas secuenciales (se prueban en orden) |
| match ip address ACL | Qué tráfico evalúa esa regla |
| action drop / action forward | Qué hacer con el tráfico que case |
| vlan filter MAPA vlan-list 10 | Aplica el mapa a la VLAN 10 |

💡 La diferencia con la ACL de router: la ACL clásica vive en el router y filtra en capa 3 entre subredes. La VACL vive en el switch y puede filtrar dentro de una VLAN (capa 2), algo que el router nunca ve porque ese tráfico ni le llega.

## 🔒 PVLAN: el aislamiento de puertos dentro de la VLAN

Las PVLAN (Private VLAN) dividen una VLAN en subgrupos de puertos para que no todos los miembros se vean entre sí. Es la joya de los entornos ISP y DMZ: en un hosting, cada cliente debe ver solo su servidor, no a los vecinos.

| Tipo de puerto PVLAN | Qué puede hacer |
| --- | --- |
| Promiscuous | Habla con todos (normalmente el gateway o el router) |
| Isolated | Solo habla con el promiscuous (nada con otros isolated) |
| Community | Habla con su comunidad y el promiscuous |

┌──────────────────────────────┐
                 │  GATEWAY (promiscuous)       │
                 └──────────────┬───────────────┘
             ┌──────────────────┼──────────────────┐
     ┌───────┴───────┐   ┌─────┴──────┐   ┌─────┴──────┐
     │ Cliente A     │   │ Cliente B  │   │ Cliente C  │
     │  (isolated)   │   │ (isolated) │   │ (isolated) │
     └───────────────┘   └────────────┘   └────────────┘
     A NO ve a B ni a C; solo habla con el gateway.

En universo de correos: los “isolated” son celdas de biblioteca que solo hablan con el bibliotecario. Los “community” son aulas: se hablan entre ellos y con el bibliotecario, pero no con otras aulas.

## 🪜 VLAN hopping: el salto de VLAN

Es la familia de ataques para salir de tu VLAN. Los dos vectores principales:

| Vector | Cómo funciona | Defensa |
| --- | --- | --- |
| Trunk negociado (DTP) | El atacante pide trunk por DTP y su portátil recibe todas las VLANs | switchport mode access + switchport nonegotiate; shutdown en puertos libres |
| Double tagging | Envía una trama con dos etiquetas 802.1Q: el primer switch la estampa (native) y el segundo la desetiqueta y la envía a la VLAN objetivo | Native VLAN cambiada y no usar datos en la native; segmentar físicamente zonas sensibles |

Secuencia del double tagging (el sofisticado):

1. Atacante (VLAN nativa) envía trama etiquetada "VLAN 20" DENTRO de otra etiqueta "native".
2. El primer switch quita la primera etiqueta (trata la trama como native).
3. Reenvía la trama por el trunk... con la etiqueta VLAN 20 aún puesta.
4. El segundo switch la ve como tráfico legítimo de VLAN 20 y la entrega al objetivo.

No hagas túneles mentales: lo importante es que si la native VLAN transporta datos y todos usan la 1, el doble etiquetado es gratis. Por eso cambiar la native (el paso 3 de la checklist de abajo) no es un capricho.

## 🧰 Hardening básico de VLANs (checklist)

El “ritual” para dejar un switch de VLANs a prueba de balas (y de pentesters):

| # | Medida | Comando |
| --- | --- | --- |
| 1 | Puertos de usuario como access + sin DTP | switchport mode access + switchport nonegotiate |
| 2 | Puertos libres apagados | interface range fa0/1-12 → shutdown |
| 3 | Cambiar la native VLAN a un número alto | switchport trunk native vlan 99 |
| 4 | No usar VLAN 1 para datos (usar 10/20/30…) | switchport access vlan 10 |
| 5 | Limitar VLANs en el trunk | switchport trunk allowed vlan 10,20,30 |
| 6 | VACL para tráfico sensible dentro de VLAN | vlan access-map + vlan filter |
| 7 | PVLAN para hoteles/campus/ISP (aislar entre clientes) | private-vlan config |
| 8 | Deshabilitar VTP (o VTPv3 off) | vtp mode transparent / vtp mode off |
| 9 | VLAN de gestión dedicada (IP del switch, lejos de los datos) | interface vlan 999 + ip address … + ip default-gateway |

⚠️ CONRAD zanja: “¿Cuál es el mejor firewall de VLANs? Configurar bien el switch. La mitad de los ‘ataques a la VLAN’ se resuelven con switchport mode access y nonegotiate. El resto, con native VLAN cambiada y VTP apagado. No inventes.”

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿En qué se diferencia una VACL de una ACL de router?

- En una PVLAN, ¿con quién habla un puerto isolated? ¿Y uno community?

- Explica en dos líneas el ataque de double tagging y su mitigación principal.

🔄 Respuestas

- La VACL vive en el switch y filtra dentro de la VLAN (capa 2/3 combinadas); la ACL de router filtra en capa 3 entre subredes en el router. Con VACL puedes bloquear hosts de la misma VLAN que nunca pasan por un router.

- Un puerto isolated solo habla con el promiscuous (el gateway); un community habla con su comunidad y el promiscuous, pero no con otras comunidades.

- El atacante envía una trama con dos etiquetas: la primera la descarta el switch (la trata como native) y la segunda la lee el siguiente switch como VLAN legítima, entregándola en la VLAN objetivo. Mitigación: cambiar la native VLAN y no usarla para datos.

## ✅ Resumen en 3 frases

- La VACL filtra dentro de la VLAN y la PVLAN aísla puertos entre sí (promiscuous, isolated, community).

- El VLAN hopping aprovecha DTP y el doble etiquetado: apaga DTP y cambia la native VLAN.

- Un hardening en 9 pasos (access, nonegotiate, native alta, VLAN 1 prohibida, gestión aparte, sin VTP) cierra los frentes clásicos.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| VACL | Lista de control dentro de la VLAN |
| PVLAN | VLAN privada: aíslan puertos (promiscuous, isolated, community) |
| VLAN hopping | Saltar a otra VLAN mediante trunk negociado o double tagging |
| Double tagging | Tramas con dos etiquetas para cruzar a otra VLAN |
| Hardening | Conjunto de medidas de endurecimiento del switch |
| Native VLAN cambiada | Usar un ID alto y dedicado, nunca VLAN 1 |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 5 · VTP y DTP · Siguiente: 7 · DHCP por VLAN

# 7 — DHCP por VLAN

Reparte IPs automáticamente en cada VLAN y olvídate de configurar nada a mano 🤖

🗺️ Estás en: 🌉 Trunking y enrutamiento inter-VLAN → 7 · DHCP por VLAN

## 📬 La idea en una frase

Cada VLAN es una subred distinta con su propio dominio de broadcast, así que cada una necesita su propio pool DHCP: con tres líneas por VLAN dejas de configurar IPs estáticas a mano en cada laboratorio.

En la unidad de dirección IP ya montaste un pool DHCP y viste el baile DORA. La diferencia aquí es de escenario: con VLANs, el servidor DHCP está en una subred concreta y los PCs de otras VLANs mandan un DISCOVER que es broadcast… y el broadcast no cruza un router. Resolver eso es el trabajo de este punto.

💡 Atajo pedagógico: si el laboratorio tiene 6 PCs y tú tecleas 6 veces ip address + subnet mask + default-router, llevas media hora perdida. Con un pool por VLAN, cada PC encendida se configura sola. Por eso vemos DHCP aquí y no esperamos a la unidad de servicios de red: las VLANs sin DHCP convierten los prácticos en trámites de tecleo.

## 🏗️ El montaje: un pool por subred

La regla es de sentido común: un VLAN = una subred = un pool. Con el router-on-a-stick del punto 3, los pools se crean en el propio router, que ya tiene la IP de cada VLAN en su subinterfaz:

Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10

Router(config)# ip dhcp pool VENTAS
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1

Router(config)# ip dhcp pool RRHH
Router(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1

Desgranando lo que importa:

| Comando | Qué aporta en un escenario con VLANs |
| --- | --- |
| network 192.168.10.0/24 | Debe coincidir exactamente con la subred de esa VLAN |
| default-router 192.168.10.1 | La IP de la subinterfaz/SVI de esa VLAN (su gateway) |
| ip dhcp excluded-address | Aparta el gateway y los servidores del reparto (¡nunca los cuentes!) |

⚠️ CONRAD avisa: el error clásico es copiar un pool y olvidar cambiar el network. Si el pool VENTAS reparte 192.168.20.x en la VLAN 10, los PCs reciben una IP de la subred equivocada, su gateway no está en esa subnet y no salen ni a la puerta. Subred del pool = subred de la VLAN = rango del excluded-address, las tres lo mismo.

En un switch de capa 3 (punto 4) el proceso es idéntico: mismo ip dhcp pool, misma network, y el default-router apunta a la SVI correspondiente. Solo cambia dónde vives: en lugar de subinterfaz, en la interface vlan X.

## 📡 DHCP relay: cuando el servidor está en otra VLAN

Si el servidor DHCP real vive en la VLAN 30 (servidores) y un PC de la VLAN 10 grita su DISCOVER, ese broadcast se queda en la VLAN 10: el router no reenvía broadcasts entre interfaces. El PC se queda sin respuesta y acaba en APIPA (169.254.x.x), que ya vimos en unidades anteriores.

La solución es que el router haga de agente de reenvío (relay): recibe el broadcast en una interfaz y lo reenvía en unicast al servidor:

Router(config)# interface fa0/0.10
Router(config-subif)# ip helper-address 192.168.30.10

Con eso, cualquier DISCOVER que entre por la subinterfaz .10 se redirige al servidor 192.168.30.10. Se pone una línea por interfaz/subinterfaz/SVI desde la que quieras alcanzar el servidor.

PC VLAN 10                          Servidor VLAN 30
   │  DISCOVER (broadcast)              │
   ├──────────────────────────────────►│  (relay unicast)
   │                                   ├─ OFFER ─► PC
   │◄─ REQUEST ────────────────────────┤
   │◄─ ACK ────────────────────────────┤

💡 Analogía del conserje: el PC solo grita dentro de su pasillo (su VLAN). El relay es el administrador que oye el grito, cruza el edificio y se lo transmite al conserje (el servidor) por el pasillo de atrás, sin que nadie tenga que gritar en todos los pasillos.

## 🔍 Verificación

Router# show ip dhcp binding        # qué IPs ha repartido y a qué MAC
Router# show ip dhcp pool           # IPs usadas/libres y configuración del pool
Router# show ip dhcp server statistics   # contadores DORA (Discover recibidos…)

En los PCs, el flujo práctico en Packet Tracer: pon la IP en DHCP (ipconfig /renew en la simulación de comandos), espera unos segundos y comprueba con ipconfig /all que la IP, la máscara y el gateway son de su subred. Si sale 169.254.x.x:

- ¿Existe el pool con network correcto? (show ip dhcp pool)

- ¿La interfaz del router de esa VLAN está UP/UP?

- ¿El PC está en la VLAN correcta? (show vlan brief en el switch)

- ¿El servidor está en otra VLAN sin ip helper-address? (el caso relay)

## 🔬 Wireshark en vivo: mira el DORA cruzar las VLANs

La captura de paquetes es la mejor forma de comprobar que el relay funciona. En Packet Tracer puedes capturar en la interfaz del router o usar Wireshark sobre una simulación real:

- Abre una captura en la interfaz del router hacia la VLAN 10 (fa0/0.10 o la SVI).

- Filtro: dhcp (o bootp en versiones antiguas de Wireshark).

- Reinicia la IP de un PC a DHCP y observa los cuatro mensajes: DISCOVER → OFFER → REQUEST → ACK.

- Comprueba en el DISCOVER que la capa 2 está etiquetada VLAN 10 y que, tras el relay, el mensaje sale hacia la VLAN 30 como unicast.

- Fallo típico para diagnosticar: solo ves DISCOVER y nada más → el servidor no contesta (pool mal, helper ausente o servidor apagado). Ni siquiera DISCOVER → el PC no está en la VLAN correcta o el puerto está en shutdown.

Si en unidades anteriores capturaste el EtherType de una trama, aquí das un paso más: ahora ves el mismo proceso DORA atravesando una frontera entre VLANs.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Por qué un PC de la VLAN 10 no puede recibir OFFER de un servidor de la VLAN 30 sin ayuda del router?

- En un pool por VLAN, ¿qué tres cosas deben coincidir siempre?

- ¿Qué comando convierte al router en agente de reenvío y en qué interfaz se pone?

🔄 Respuestas

- Porque el DISCOVER del PC es un broadcast de capa 2 y cada VLAN es un dominio de broadcast cerrado: el router no reenvía broadcasts entre subinterfaces. Hace falta un ip helper-address (relay) que lo reenvíe en unicast al servidor.

- La network del pool, la subred de esa VLAN (y el rango del ip dhcp excluded-address) y el default-router (que debe ser la IP de la subinterfaz/SVI de esa VLAN).

- ip helper-address <IP-del-servidor>, puesto en la interfaz (o subinterfaz/SVI) desde la que los PCs van a pedir su IP.

## ✅ Resumen en 3 frases

- Un VLAN = una subred = un pool DHCP con network, default-router y sus IPs excluidas.

- El DISCOVER es broadcast y el broadcast no cruza VLANs: el router lo soluciona con ip helper-address (relay).

- El PC en APIPA (169.254.x.x) es la señal de que algo falla en la cadena pool → VLAN → relay, y con Wireshark se ve en qué eslabón.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Pool DHCP | Conjunto de IPs que un servidor reparte en una subred |
| ip dhcp excluded-address | Rango que DHCP nunca entrega (gateways, servidores) |
| DHCP relay / ip helper-address | El router reenvía el broadcast DHCP a otra red |
| APIPA | IP automática 169.254.0.0/16 cuando DHCP no responde |
| Binding | Registro de la IP asignada a una MAC (show ip dhcp binding) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 6 · Seguridad en VLANs · Siguiente: 8 · Cierre

# 08 — Cierre: consolida lo aprendido

El cierre práctico, con trunks, VLANs y routers de por medio 🌉

🗺️ Estás en: 🌉 Trunking y enrutamiento inter-VLAN → 08 · Cierre

Has terminado la teoría: sabes cómo un trunk transporta todas las VLANs, por qué la native VLAN manda, cómo un router-on-a-stick o un switch capa 3 hacen hablar a VLANs separadas y qué papeles juegan VTP, DTP y la seguridad. Este cierre es el aterrizaje: juegos, un laboratorio con fallos intencionados y las preguntas de la entrevista. Léelo justo después del punto 7 y antes de abrir los boletines.

## ⭐ Sé el Paquete

Eres un paquete de un portátil de la VLAN 20 (RRHH) que necesita imprimir en la impresora de la VLAN 30. Tu viaje va a cruzar la frontera más estudiada del curso.

Paso 1: Salgo de mi portátil hacia el switch de acceso. Mi destino (la impresora) está en otra subred, así que mi gateway (la SVI de la VLAN 20) es mi primera parada.

Paso 2: Llego al switch capa 3 por el trunk etiquetado con la VLAN 20. La SVI VLAN 20 acepta el paquete, mira su tabla de rutas y decide: la 192.168.30.0/24 está conectada, por la SVI VLAN 30.

Paso 3: Reencapsulado con nueva MAC (la de la SVI 30) y misma IP de destino, bajo por el trunk hacia el switch de acceso y llego a la impresora. Nadie cambió ninguna VLAN: yo cambié de red lógica por decisión de capa 3.

¿Qué ha pasado? 1. Enrutamiento inter-VLAN con switch capa 3 (SVIs + trunk) → ✅ ¡Correcto! El trunk llevó mi etiqueta VLAN 20, la SVI enruta y reencapsula, y el trunk me entrega en VLAN 30. 2. El switch de capa 2 ha cambiado mi etiqueta de 20 a 30 → ❌ Un switch puro no reescribe subredes: solo conmuta tramas dentro de la misma VLAN. Lo que me cruzó fue un dispositivo de capa 3 (SVI o router). 3. Un hub ha propagado el paquete a todas las VLANs → ❌ Un hub ni entiende de VLANs ni de etiquetas; y el broadcast no cruza fronteras. Mi viaje fue enrutado, no difundido.

💡 La moraleja del paquete bisabuelo: para cruzar VLANs hace falta capa 3: subinterfaces (router-on-a-stick) o SVIs (switch L3). El trunk es el túnel que lleva las etiquetas; el enrutamiento es la frontera con su aduana.

## 🔥 Fireside Chat: Router-on-a-Stick vs Switch Capa 3

En el rack, un router 2911 con una sola interfaz activa y un switch capa 3 discuten sobre quién enruta mejor entre VLANs.

Router-on-a-Stick: — Yo soy el clásico: una interfaz física, subinterfaces por VLAN, encap dot1Q. Conmigo entiendes el flujo de arriba abajo, y en Packet Tracer soy el rey de los laboratorios.

Switch L3: — Y yo soy el presente: SVIs por VLAN, rutas en hardware, y ni un salto extra. Todo el tráfico inter-VLAN viaja en el propio switch a velocidad de backplane.

Router-on-a-Stick: — Pero todo tu tráfico entre VLANs pasa por un solo equipo. Si mueres, mueren todas las fronteras.

Switch L3: — Y tu único enlace gigante entre router y switch también es un cuello de botella y un SPOF, amiguito. Al menos mis SVIs escalan sin saturar un puerto.

Router-on-a-Stick: — Tengo un punto a favor: NAT, ACLs avanzadas y WAN viven conmigo. Cuando sale a Internet, por mí pasa.

Switch L3: — Y por eso el diseño real nos junta: yo enruto entre VLANs dentro, tú sales afuera. Cada uno donde brilla.

Router-on-a-Stick: — Trato: en el laboratorio, yo; en la empresa, tú; en producción, los dos.

Switch L3: — Como siempre: se trata de saber qué frontiera estás cruzando.

## 🕵️ ¿Quién Soy?

- Transporto tramas de todas las VLANs por un solo cable y me presento con encapsulación dot1Q.

- Soy la VLAN que viaja sin etiqueta en un trunk y por eso te digo: cámbiame y cámbiame en ambos extremos.

- Soy una interfaz virtual del switch que tiene IP, actúa de gateway y enruta como un router.

- Me llamo subinterfaz y soy el truco del router que enruta varias VLANs por un único cable.

🔄 Respuestas

- El trunk (802.1Q) — Enlace etiquetado multip VLAN.

- La native VLAN — Sin tag; debe coincidir en ambos extremos.

- La SVI (interface vlan X) — Gateway virtual del switch capa 3.

- Router-on-a-Stick — Subinterfaces G0/0.10, G0/0.20… con dot1Q.

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “El trunk va mal, cambié la native VLAN solo en un extremo”

Administrador: — He cambiado la native VLAN a 99 por seguridad… en el switch de acceso. El de distribución lo haré mañana.

CONRAD: — ¡Mañana! ¿Y esta noche qué? Esta noche tu trunk se rasga: cada extremo piensa que la native es otra, los CDP gritan error y el tráfico de gestión acaba cruzándose sin etiquetar. Los trunk no se cambian a medias: se cambian en AMBOS extremos en la misma ventana.

CONRAD: — Y si es por seguridad: cambia native, desactiva DTP y no uses la 1 para nada. Pero las tres cosas juntas, o la media configuración es peor que ninguna.

La lección: un trunk es un contrato bilateral: 802.1Q, native VLAN y modo (trunk/acceso) deben coincidir en ambos extremos. La mitad de un contrato es un desacuerdo, y en redes el desacuerdo se paga en incidentes.

## ⚡ Laboratorio de tortura: Inter-VLAN con fallo escondido

Duración: 1,5 horas Material: Packet Tracer — 1 router 2911 (o switch L3 3560), 1 switch 2960, 4 PCs en 2 VLANs

Montaje base (elige modo A o B): - Modo A (router-on-a-stick): Router con G0/0.10 (VLAN 10) y G0/0.20 (VLAN 20); switch con trunk hacia el router; PCs en VLAN 10 y 20. - Modo B (switch L3): 3560 con ip routing, SVIs 192.168.10.1 y 192.168.20.1; PCs conectados al switch.

Configura al inicio: 1. VLANs 10 (Ventas) y 20 (RRHH) creadas y asignadas a puertos. 2. Trunk entre switch y router/SVI con la native por defecto en ambos extremos y DTP desactivado (switchport nonegotiate). 3. Gateways correctos en los PCs (192.168.10.1 y 192.168.20.1). 4. Verifica: PC de VLAN 10 pinge a PC de VLAN 20 y viceversa.

🤖 Variante exprés (recomendada): en lugar del paso 3, monta los pools DHCP del punto 7 (uno por VLAN, con su default-router y sus excluded-address) y deja que cada PC pida IP sola. Si alguna queda en 169.254.x.x, diagnostica la cadena pool → VLAN → relay antes de seguir: un PC en APIPA arruina el resto del laboratorio.

Ahora, SIN MIRAR, tu profesor introduce TRES fallos: - Fallo A: quita la subinterfaz G0/0.20 (o el ip routing del switch L3). - Fallo B: cambia la native VLAN a 55 solo en el switch de acceso. - Fallo C: apaga (shutdown) la SVI de la VLAN 20.

Reto: diagnosticar con show vlan brief, show interfaces trunk, show ip route y pings. Documenta síntoma → causa → solución de cada fallo.

Fallo intencionado extra: el profesor configura el trunk del router con encapsulación ISL en una subinterfaz (encapsulation isl 20). Los PCs de VLAN 20 no llegan a nada y el error no es de IP. Pista: ¿qué encapsulación soporta el hardware moderno?

Pista 1 (fallo A): los PCs de VLAN 20 pingean su gateway y falla. ¿Existe la subinterfaz/SVI? ¿Está up/up?

Pista 2 (fallo B): show interfaces trunk mostrará Native VLAN mismatch. El CDP, si está activo, te lo susurra en los logs.

Pista 3 (fallo C): show ip interface brief — la SVI apagada no responde ARP aunque el trunk esté perfecto.

## 🏆 Logros de esta unidad

| Logro | Cómo conseguirlo |
| --- | --- |
| 🏅 Contratista de trunks | Montar un trunk 802.1Q con native 99 y nonegotiate en ambos extremos |
| 🏅 Fronterero | Hacer ping entre dos VLANs por router-on-a-stick y luego por switch L3 |
| 🏅 Cazador de nativas | Detectar el native VLAN mismatch solo con show interfaces trunk |
| 🏅 Llanero espacial | Explicar la diferencia SVI/subinterfaz sin apuntes en menos de 1 minuto |

## 🧠 Atrévete a pensar

- ¿Por qué un trunk con native VLAN por defecto (1) y VLAN 1 “usada para datos” es una mala combinación de seguridad?

- Diseña la migración de una red plana (todos en VLAN 1) a 3 VLANs con inter-VLAN por switch L3, en una empresa que no puede parar. ¿Qué pasos y en qué orden?

- Un trunk transporta VLANs 10, 20 y 99. ¿Qué pasa con una trama de la VLAN 30 (no permitida) que llega al trunk?

- ¿Qué ventaja real aporta switchport nonegotiate en los trunks y dónde lo pondrías?

💡 Soluciones

- La native viaja sin etiqueta: cualquier equipo que enchufe en un puerto y hable “sin tag” acaba en VLAN 1 junto al tráfico de gestión/CDP/VTP. Usar la 1 para datos multiplica el ruido y la superficie de ataque; hay que separar gestión, datos y native.

  - Crear VLANs y SVIs con ip routing activado (sin tocar aún los puertos); (b) migrar departamentos por tandas: cambiar el puerto a access vlan X y el gateway del equipo (o dejar DHCP en la nueva subred); (c) verificar inter-VLAN con pings entre tandas; (d) al final, retirar la antigua VLAN 1 de datos (reservarla como native/gestión).

- Nada: el trunk solo lleva las VLANs permitidas (switchport trunk allowed vlan). La trama de la 30 llega en el switch de destino y, si esa VLAN no existe o el puerto no la admite, se descarta (o queda limitada a la local si existe).

- DTP negocia trunks/desea automáticamente: un atacante que “negocie” trunk puede saltarse la segmentación. nonegotiate en los puertos de usuario y en los enlaces fijos evita que alguien convierta un access en trunk; se pone en todos los puertos que no deben negociar.

## 🧩 Crucigrama de bits

Horizontal:
1. Enlace etiquetado que transporta varias VLANs
3. Interfaz virtual del switch capa 3 con IP (2 palabras)
5. Protocolo de etiquetado de trunks IEEE (sigla)
7. Modo DTP que fuerza trunk sin negociar (2 palabras)

Vertical:
2. VLAN que viaja sin etiqueta en el trunk
4. Tecnología Cisco precursora de 802.1Q (sigla)
6. Comando que activa el enrutamiento en un switch L3 (2 palabras)

📝 Soluciones

Horizontal: 1. TRUNK, 3. SVI, 5. DOT1Q (802.1Q), 7. MODETRUNK

Vertical: 2. NATIVE, 4. ISL, 6. IPROUTING

## 💬 Preguntas de entrevista de trabajo

- “¿Qué es un trunk y qué diferencia hay con un puerto access?”

- “¿Cómo harías comunicación entre VLANs? ¿Qué opciones hay y cuándo usarías cada una?”

- “¿Qué riesgos tiene la native VLAN y cómo la aseguras?”

- “¿Qué es VTP? ¿Lo activarías en producción?”

- “Un usuario de la VLAN 10 no llega a la VLAN 20. Enumera tus comprobaciones.”

💡 Cómo encararlas: la 1: trunk = enlace etiquetado multip VLAN (802.1Q), access = un solo VLAN sin etiqueta; el trunk une switches y llega a routers/SVIs. La 2: router-on-a-stick (subinterfaces, ideal para redes pequeñas o docencia) frente a switch capa 3 (SVIs + ip routing, ideal en producción por rendimiento); en el borde, el router para NAT/WAN. La 3: viaja sin etiqueta, atrapa tráfico sin tag; se cambia (a una VLAN dedicada no usada) en ambos extremos, con DTP off y VLAN 1 fuera de datos. La 4: replica bases de datos de VLANs entre switches; conveniente no usarlo (transparente u off) en redes estables para evitar una propagación que borre VLANs; si se usa, modo/contraseña y revisión. La 5: ¿gateway correcto en el PC? ¿SVI/subinterfaz de la VLAN 20 up? ¿trunk permite ambas VLANs? ¿ip routing/rutas? ¿ACL que bloquee? Sube la escalera capa a capa.

## 🤷 No hay preguntas tontas

❓ ¿Un trunk puede llevar también tráfico “normal” de un puerto access?

El trunk lleva tramas de todas las VLANs permitidas, vengan de puertos access o de otro trunk: lo que define el trunk es la etiqueta. Un switch de acceso con un solo trunk hacia el núcleo y 40 puertos access es el patrón normal: los access “visten” su VLAN local y el trunk la lleva etiquetada.

❓ ¿Cuántas VLANs puede tener un switch? ¿Y cuántas “reales” en un trunk?

En Cisco, el rango tradicional es 1-1005 y con VLAN extendidas hasta 4094 (limite del campo 802.1Q de 12 bits). En un trunk concreto, “reales” son las que permites y usas: buen diseño no apila 300 VLANs “por si acaso” porque cada una es un dominio de broadcast y una entrada de rutas/SVIs si enrutas.

❓ Si el switch capa 3 enruta entre VLANs, ¿necesito aún router?

Para inter-VLAN, no (SVIs bastan). Pero el router (o firewall) sigue siendo el punto de salida a Internet, NAT, VPN y ACLs complejas. El switch L3 te evita el cuello de botella del router-on-a-stick, no la existencia del perímetro.

## 🎬 Poscréditos

El paquete de RRHH imprimió su acta de auditoría en la impresora de la VLAN 30 y volvió a su VLAN con la conciencia tranquila. En el trunk, una trama sin etiqueta se cruzó con él, y se saludaron como vecinos: una con etiqueta, otra sin ella, ambas en su sitio. CONRAD, desde la consola del switch, murmuró: “Segmentado, etiquetado, enrutado. Así se ordena un edificio. Los humanos, con carpetas; los switches, con VLANs. Y todos los días alguien intenta ponerlo todo en la misma.”

PRÓXIMAMENTE: Servicios de red: DHCP, DNS y NTP — la IP que se reparte sola, los nombres que se traducen solos y los relojes que se ponen en hora solos. Ahora que las VLANs se hablan entre sí, toca dar de comer a la red.

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA3/RA4/RA5)

RA4: Administra las funciones básicas de un router estableciendo opciones de configuración.

RA5: Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación.

| CE | Criterio | Cubierto |
| --- | --- | --- |
| RA3 | Administración de conmutadores (enlaces y segmentación) | ✅ Puntos 1-2, 5 y 7 + ⚡ Laboratorio (punto 8) |
| RA4·d) | Comandos de configuración | ✅ Puntos 3-4 y 7 (relay) + 🧠 Atrévete a pensar (punto 8) |
| RA5·c) | Diagnóstico de incidencias | ✅ Punto 2 + ⚡ Laboratorio (punto 8) |
| RA5·d) | Enlaces troncales | ✅ Puntos 1-2 y 6 + 🤬 CONRAD y 💬 Entrevista (punto 8) |
| RA5·e) | Inter-VLAN con router | ✅ Puntos 3-4 + ⭐ y 🕵️ (punto 8) |
| RA5·f) | Protocolos centralizados (VTP) | ✅ Punto 5 + 🕵️ (punto 8) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 07 · DHCP por VLAN · Siguiente: Servicios de red: DHCP, DNS y NTP