Table of Contents

# Boletín de NAT y PAT — Inicial

# 📝 Boletín de NAT y PAT — Inicial

Ejercicios para practicar los fundamentos de NAT.

## 1. ¿Qué es NAT?

Define qué es NAT y por qué es necesario en las redes IPv4 actuales.

💡 Pista

Piensa en la escasez de direcciones IPv4 públicas y cómo una LAN privada accede a Internet.

## 2. Tipos de NAT

Relaciona cada tipo de NAT con su descripción:

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| NAT estático | A. Muchas IPs privadas comparten una IP pública variando puertos |
| NAT dinámico | B. Una IP privada fija se traduce a una IP pública fija |
| PAT | C. Se asigna una IP pública de un pool disponible |

## 3. Configura PAT

Escribe los comandos necesarios para configurar PAT en un router Cisco donde: - Interfaz LAN: GigabitEthernet 0/0 (192.168.1.1/24) - Interfaz WAN: GigabitEthernet 0/1 (83.45.12.78/30) - Red interna: 192.168.1.0/24

## 4. Tabla NAT

Un router NAT muestra la siguiente tabla:

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
udp 83.45.12.78:50001  192.168.1.10:54321  8.8.8.8:53         8.8.8.8:53
udp 83.45.12.78:50002  192.168.1.20:54321  8.8.8.8:53         8.8.8.8:53

- ¿Cuántos dispositivos están haciendo peticiones DNS?

- ¿Cuál es la IP pública del router?

- ¿Qué puerto ha asignado NAT al PC 192.168.1.10?

## 5. Verdadero o falso

- NAT estático permite que múltiples PCs compartan una IP pública.

- PAT necesita configurar ip nat inside y ip nat outside.

- NAT dinámico traduce siempre la misma IP privada a la misma IP pública.

- show ip nat translations muestra las traducciones activas.

## 6. NAT destino (port forwarding)

Quieres que un servidor web interno (192.168.1.10:80) sea accesible desde Internet en la IP pública 83.45.12.78:80. Escribe los comandos necesarios.

## 7. ¿Qué tipo de NAT es?

Identifica el tipo de NAT que se aplica en cada escenario:

| Escenario | Tipo de NAT |
| --- | --- |
| a) El servidor web de la empresa (192.168.1.10) siempre sale a Internet como 83.45.12.78 |  |
| b) La oficina tiene un pool de 4 IPs públicas (83.45.12.81-84) y cada usuario toma una al salir |  |
| c) 300 alumnos de un instituto salen todos por la misma IP pública del router |  |
| d) Un cliente de Internet visita 83.45.12.78:8080 y llega al servidor interno 192.168.1.10:80 |  |

Pista: recuerda la tabla de tipos del punto 2 de la unidad: estático (1:1 fijo), dinámico (pool), PAT (muchos:1 con puertos) y destino (puerto público → IP:puerto interno).

## 8. Lee la tabla NAT

El router muestra esta tabla:

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
udp 83.45.12.78:60001  192.168.1.10:54321  8.8.8.8:53         8.8.8.8:53
udp 83.45.12.78:60002  192.168.1.20:54321  8.8.8.8:53         8.8.8.8:53
tcp 83.45.12.78:60003  192.168.1.30:49152  142.250.184.4:443  142.250.184.4:443

- ¿Cuántas conexiones hay activas y de qué tipo de tráfico?

- ¿Qué puerto efímero original usaba el PC 192.168.1.30?

- ¿Por qué dos PCs pueden usar el mismo puerto origen (54321) sin conflicto?

- ¿A qué servicio destino van las dos primeras conexiones? ¿Y la tercera?

Pista: los puertos efímeros (49152-65535) los elige cada PC; NAT añade un puerto global único por conexión (60001, 60002…) para desambiguar. Fíjate en la columna Outside local para saber el destino.