Table of Contents

# Boletín de Alta disponibilidad — Avanzado

# 📝 Boletín de Alta disponibilidad — Avanzado

Ejercicios que requieren diseñar y diagnosticar arquitecturas redundantes. En los difíciles tienes pista.

## 1. Diseño jerárquico completo

Empresa con: 2 routers de borde (R1, R2), 2 switches de distribución (D1, D2), 4 switches de acceso (A1-A4). Cada switch de acceso se conecta a ambos de distribución. VLANs 10 (usuarios) y 20 (servidores).

- ¿Dónde aplicas cada mecanismo: STP, EtherChannel, HSRP, routing?

- ¿Qué pasa si cae D1? Detalla capa 2 y capa 3.

- ¿Qué SPOFs quedan si el “pool” de servidores tiene una sola tarjeta de red por servidor?

Pista: piensa por capas: capa 2 (STP/EtherChannel), capa 3 gateway (FHRP), capa 3 salida (routing/ISP).

## 2. HSRP con preempt y tracking

Configura R1 y R2 para la VLAN 10 (192.168.10.0/24):

- IP virtual: 192.168.10.1

- R1 activo (priority 110), R2 en espera (priority 100)

- Preempt en R1

- R1 debe ceder el rol si su interfaz WAN cae (tracking con decremento 20)

- Escribe la configuración de ambos.

- ¿Qué pasa si cae la WAN de R1? ¿Y si se recupera?

- ¿Por qué sin preempt, tras recuperarse R1, seguiría R2 de activo?

## 3. Diagnóstico de un EtherChannel roto

Un port-channel entre SW1 y SW2 no sube. Config de SW1: channel-group 1 mode on en Fa0/1-2. Config de SW2: channel-group 1 mode desirable en Fa0/1-2.

- ¿Por qué falla la negociación?

- ¿Qué combinaciones on/desirable/auto/active/passive funcionan entre sí?

- ¿Qué comando usarías para ver el estado y por qué?

Pista: mode on no negocia nada; LACP es active/passive, PAgP es desirable/auto.

## 4. Bucle de capa 2 en producción

Lunes 8:15: la red del centro se satura. Un becario conectó un cable entre dos switches de acceso “para probar”. STP: RSTP en todos los switches.

- ¿Por qué RSTP no bloqueó el bucle al instante?

- ¿Qué otros mecanismos complementan a STP contra esto? (pista: funciones de puerto de acceso)

- ¿Qué configuración prevents en los puertos de acceso para la próxima vez?

## 5. Cálculo de costes y failover

Topología: SW1(raíz) — SW2 y SW3, y un enlace SW2-SW3. Costes RSTP: 1 Gbps = 4, 100 Mbps = 19.

- SW2 y SW3 conectados a SW1 por 1 Gbps, y entre ellos por 100 Mbps. ¿Qué puerto bloquea STP y en qué switch?

- Cae el enlace SW1-SW3. ¿Qué pasa con el puerto bloqueado?

- ¿Cuánto tarda RSTP en converger aproximadamente, frente a STP clásico?

## 6. Doble nodo con keepalives

Dos firewalls en HA activo/pasivo con su interfaz de heartbeat. El enlace heartbeat se rompe pero ambos firewalls siguen vivos.

- ¿Qué problema aparece (y cómo se llama)?

- ¿Qué efectos verían los usuarios?

- ¿Qué mitiga este problema?

Pista: split-brain: dos nodos creyéndose dueños de la IP virtual.

## 7. Stack vs no stack

Un centro duda entre 2 switches apilados (stack) o 2 switches independientes con STP y HSRP en los routers.

- ¿Qué ventaja tiene el stack para el gateway (con SVIs) frente a 2 switches independientes?

- ¿Qué pasa con el stack si falla el cable de stacking o el switch master?

- ¿Qué riesgo compartido (shared risk) introduce el stack que dos cajas separadas no tienen?

## 8. Plan de continuidad

Un instituto define su plan de continuidad para la red:

- RTO objetivo: 5 minutos

- RPO: no aplica (no es un servicio de datos, es conectividad)

- Componentes: 2 routers (HSRP), 2 switches de distribución (stack), UPS en cada armario, 2 enlaces ISP (uno de respaldo con rutas flotantes)

- ¿Qué es RTO y por qué 5 minutos es un objetivo exigente pero razonable con esta arquitectura?

- ¿Qué escenarios cubre bien el plan y cuáles no? (piensa: caída de un router, de un ISP, de un armario eléctrico, de la fibra del campus)

- ¿Qué prueba harías cada semestre para validar el plan?