Table of Contents

# Boletín de Servicios de red — Inicial (Resuelto)

# ✅ Boletín de Servicios de red — Inicial (Resuelto)

## 1. ¿Qué servicio soy?

- DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol.

- DNS — Domain Name System.

- NTP — Network Time Protocol.

- DNS — el navegador pregunta primero por el nombre antes de conectar.

## 2. Las cuatro fases de DHCP

  - Discover → 2. b) Offer → 3. a) Request → 4. d) Acknowledge

El cliente grita “¿hay algún servidor?” (Discover), el servidor ofrece una IP (Offer), el cliente la reclama (Request) y el servidor la confirma (Ack).

## 3. Verdadero o falso

- Verdadero. La concesión se renueva a mitad de plazo si el cliente sigue activo.

- Falso. Un registro A relaciona nombre con IPv4; para IPv6 es el registro AAAA.

- Verdadero. NTP escucha y habla por UDP/123.

- Falso. Una configuración manual completa necesita IP, máscara, gateway y DNS: sin DNS ni gateway no llegarías ni a Internet.

- Verdadero. La oferta DHCP incluye opciones: máscara, gateway por defecto, DNS, dominio, TFTP…

## 4. ¿Qué registro DNS?

1 → c (A: nombre → IPv4) 2 → a (CNAME: alias de otro nombre) 3 → d (AAAA: nombre → IPv6) 4 → b (MX: servidor de correo del dominio) 5 → f (SOA/NS: autoridad y servidores del dominio) 6 → e (PTR: resolución inversa IP → nombre)

## 5. ¿Qué comando?

1 → b (/renew fuerza nueva negociación DHCP) 2 → c (nslookup consulta un servidor DNS) 3 → a (/displaydns muestra la caché) 4 → d (/flushdns la vacía)

## 6. El reloj y los logs

Falta NTP. Si el reloj del dispositivo no está sincronizado, las marcas de tiempo de los logs no sirven para reconstruir una incidencia: no puedes comparar “el switch avisó a las 08:59” con “el servidor registró el error a las 09:00” si cada uno lleva su hora. Con NTP todos los equipos apuntan a la misma fuente y los logs cuadran.

## 7. DHCP helper

Falta el ip helper-address en el router (o switch capa 3) de la VLAN 20. DHCP Discover es un broadcast y los broadcasts no cruzan VLANs: el agente de reenvío del router convierte ese broadcast en un unicast hacia 192.168.10.5:

interface vlan 20
 ip helper-address 192.168.10.5

## 8. Verifica tu red

- Si aparece “DHCP habilitado: Sí” y una línea “Concesión obtenida / Concesión expira”, es DHCP. Si no hay concesión y la IP la escribiste tú, es estática.

- En la línea “Concesión expira” (típico: 24 horas en redes domésticas).

- En “Servidores DNS”: normalmente la IP del router de casa o las DNS del operador (y en muchas redes, un DNS interno de la empresa o del centro).