Table of Contents

# Enrutamiento dinámico con OSPF

El router que habla con sus vecinos y elige solo 🗣️

🗺️ El mapa del curso: 🧭 Routing estático → 🗣️ AQUÍ ESTÁS → 🌐 NAT → 🛡️ ACLs

Tu red crece: ya no hay dos routers, hay doce, con enlaces que se caen, caminos alternativos y planes de sucursales nuevas. Escribir rutas estáticas a mano se convierte en un trabajo titánico con errores garantizados. ¿Y si los routers se contaran entre sí dónde está cada red y eligieran sus caminos solos? Eso es el enrutamiento dinámico, y OSPF es su estándar de facto en redes de empresa.

Bienvenido a la unidad donde los routers aprenden a hablar. Partes de lo que sabes de la unidad de enrutamiento estático (AD, métricas, tablas) y descubres el protocolo de enlace de estado: vecinos, adyacencias, LSAs, áreas, DR/BDR y coste. Al final, configuras OSPF de verdad y dejas que la red se cure sola de un enlace muerto.

Esta unidad se lee como un libro de 9 capítulos: los 8 primeros son teoría en progresión y el 9º es el aterrizaje práctico con laboratorio.

## 🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Explicar la diferencia entre enrutamiento estático y dinámico, y entre IGP y EGP.

- Comparar RIP y OSPF y justificar por qué OSPF domina en empresa.

- Describir el proceso OSPF: hellos, vecinos, adyacencias, base de datos LSDB y SPF.

- Explicar la jerarquía de áreas (backbone, ABR, ASBR) y su utilidad.

- Entender la elección de DR/BDR en redes multiacceso.

- Calcular el coste OSPF y manipularlo para elegir caminos.

- Configurar OSPF en routers Cisco con router ospf y network ... area.

- Propagar la ruta por defecto y verificar con show ip ospf neighbor, show ip route.

## 🗺️ Mapa de la unidad

| Punto | Qué aprenderás | Nivel |
| --- | --- | --- |
| 01 · De estático a dinámico | Por qué existe el routing dinámico | Todos |
| 02 · IGP vs EGP, RIP vs OSPF | La familia de protocolos y sus clases | Todos |
| 03 · Conceptos OSPF | Vecinos, LSDB, SPF: el motor | Clave |
| 04 · Áreas y tipos de routers | Backbone, ABR, ASBR y escalado | Todos |
| 05 · DR y BDR | La elección en redes multiacceso | Todos |
| 06 · El coste OSPF | Cómo se eligen los caminos | Clave |
| 07 · Configuración OSPF | router ospf, network, router-id | Práctico |
| 08 · Ruta por defecto y diagnóstico | default-information originate y show | Avanzado |
| 09 · Cierre | Sé el Paquete, Fireside, Laboratorio, Crucigrama… | Todos |

📖 Flujo de lectura: los 8 primeros puntos son teoría en progresión. El 9º es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 8º y antes de abrir los boletines.

## 📝 Boletines de la unidad

Practica con los pares del curso: mira 1-2 resueltos para coger el formato, luego intenta el por-resolver; consulta el resuelto solo cuando te atasques.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA6)

RA6: Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de encaminamiento.

| CE | Criterio | Dónde se cubre |
| --- | --- | --- |
| g) | Configuración y uso de OSPF en un router | ✅ Puntos 6-7 + ⚡ Laboratorio (punto 9) |
| h) | Ruta por defecto con OSPF | ✅ Punto 8 + ⚡ Laboratorio (punto 9) |
| i) | Diagnóstico de incidencias en el encaminamiento | ✅ Punto 8 + 🧠 Atrévete a pensar (punto 9) |

## 🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Te tiembla el pulso con ip route? Repasa las rutas estáticas y la distancia administrativa: OSPF se compara constantemente con ellas.

- ¿Ya dominas OSPF de teoría? → Salta a la configuración y al diagnóstico.

📍 Primer punto: 01 · De estático a dinámico
⏭️ Al acabar la unidad, continúa en NAT y PAT.

# 1 — De estático a dinámico

Por qué el routing estático no escala y qué ganas con lo dinámico 🧭

🗺️ Estás en: 🗣️ Enrutamiento dinámico con OSPF → 1 · De estático a dinámico

## 📬 La idea en una frase

El routing estático funciona porque un administrador escribe cada ruta a mano; el routing dinámico funciona porque los propios routers intercambian información y construyen sus tablas solos, sin intervención humana.

En la unidad de enrutamiento estático escribiste rutas con ip route una a una. Funcionan, pero imagina que la empresa crece: 50 routers, 200 redes, y cada vez que cae un enlace tienes que saltar a la consola a corregir rutas. Ese es el problema que resuelve este punto.

## ⚖️ Estático vs dinámico: el duelo

| Aspecto | Estático | Dinámico |
| --- | --- | --- |
| Quién escribe la ruta | El administrador, a mano | El propio router, por sí solo |
| Conocimiento de la red | Solo lo que tú declares | La topología completa |
| Reacción a caídas | Ninguna (hasta que intervienes) | Automática y en segundos |
| Escalabilidad | Redes pequeñas (2-5 routers) | Redes grandes (decenas o miles) |
| Seguridad | Muy predecible (tú mandas) | Menos predecible (el protocolo decide) |
| Consumo de recursos | Cero | CPU, memoria y ancho de banda (poco) |
| Error humano | Alto (rutas mal escritas) | Bajo (la red se autoaprende) |

Analogía del GPS: una ruta estática es como marcar en un mapa la ruta a mano y pegarla en el salpicadero: si cortan una carretera, sigues yendo a la calle cortada. El routing dinámico es el GPS en modo “recalcular”: detecta el atasco y te reencamina al momento. Precisamente esa “recalculación” automática se llama convergencia, y la estudiarás con la comparativa del punto 2.

## 💪 Tres ventajas del routing dinámico

- Autoaprendizaje: cuando añades una red nueva, los routers se lo cuentan unos a otros. No tienes que ir router por router escribiendo ip route.

- Convergencia automática: si cae un enlace, los routers lo detectan y recalculan. Los paquetes dejan de perderse en minutos o segundos, en lugar de seguir chocando contra un enlace muerto.

- Menos error humano: una tabla de 200 rutas escrita a mano es una fábrica de erratas: una IP mal tecleada y toda la red se entera. El protocolo se encarga del cálculo y de mantenerlo coherente.

⚠️ Pero no todo es gratis. El routing dinámico consume CPU y memoria en los routers, genera tráfico de protocolo, y añade complejidad de configuración y diagnóstico. Por eso el estático sigue vivo en redes pequeñas, en enlaces stub y como “ruta de emergencia” (floating static). No es que el estático sea malo: es que tiene un tamaño justo.

## 📈 El punto de inflexión: cuándo cambias

No hay una regla mágica, pero la cuenta de mantenimiento lo deja claro. Con n routers y r rutas que declarar:

Estático:  n × r líneas "ip route" escritas a mano + revisarlas en cada cambio
Dinámico:  1 configuración por router (pocas líneas) + la red se actualiza sola

| Red | Routers | Estático | Dinámico |
| --- | --- | --- | --- |
| Casa / oficina pequeña | 1-2 | ✔ Ideal (cero líneas de sobra) | Innecesario |
| Instituto / PYME | 3-10 | Sufrible, pero cada cambio es faena | ✔ Empieza a merecer la pena |
| Empresa media | 10-50 | ❌ Imposible de mantener | ✔ Imprescindible |
| Operador / ISP | cientos | ❌ Inviable | ✔ OSPF + BGP |

Tu primer “salto” suele llegar con la segunda oficina o el segundo edificio: en cuanto hay dos caminos alternativos hacia la misma red, el dinámico deja de ser comodidad y se convierte en supervivencia. Si un enlace cae, el estático no sabe que existe el otro.

## 🛠️ El estático también tiene trucos

Que el dinámico mande no significa que el estático se jubile. Dos usos que se ven en producción todos los días:

- Ruta de respaldo (floating static): la ruta principal la aprende el protocolo dinámico (p. ej. OSPF, AD 110); el respaldo es una estática con administrative distance más alta, que solo se activa si la dinámica desaparece:

- # Ruta principal: 0.0.0.0/0 aprendida por OSPF (AD 110)
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.254 150      # respaldo estático, AD 150 > 110

- Mientras el enlace principal viva, OSPF gana (menor AD) y el respaldo espera en silencio; si cae, la estática entra sola (el detalle de la default por OSPF está en el punto 8).

- Enlace stub: la red de una sucursal con una única salida no necesita protocolo: una ip route de una línea y listo. Añadir OSPF ahí sería como contratar un empleado para que abra una puerta ya abierta.

## 🧠 Mini-chequeo

- Enumera dos escenarios donde el routing estático siga siendo la mejor opción.

- ¿Qué significa que un protocolo dinámico “converja”?

- ¿Qué consume de más un router con routing dinámico frente a otro con estático?

🔄 Respuestas

- Redes muy pequeñas (2-3 routers, pocas redes) y enlaces stub (una única salida, ej. el router que conecta con Internet): no tiene sentido pagar el coste del protocolo para una sola ruta. También como ruta de respaldo a mano.

- Que todos los routers llegan a un estado estable y coherente donde cada uno tiene las rutas correctas en su tabla, tras un cambio en la red (caída, alta, modificación). En estático eso es labor manual; en dinámico ocurre solo.

- CPU y memoria (mantener la base de datos de topología y recalcular rutas) y algo de ancho de banda (mensajes de protocolo entre vecinos).

## ✅ Resumen en 3 frases

- El estático lo escribe el administrador a mano: predecible, seguro y sin coste, pero no escala ni se adapta.

- El dinámico hace que los routers se hablen y se recalculen: indispensable en cuanto la red crece o cambia a menudo.

- La convergencia es el momento donde la red “se pone de acuerdo” tras un cambio, y es la métrica que separa a los buenos protocolos de los malos.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Ruta estática | Ruta escrita a mano con ip route |
| Ruta dinámica | Ruta aprendida por un protocolo de routing |
| Convergencia | Estado estable tras un cambio en la red |
| Enlace stub | Enlace con una única salida (solo un camino posible) |
| Floating static | Ruta estática de respaldo, activa solo si falla la principal |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: Índice de la unidad · Siguiente: 2 · IGP vs EGP y RIP vs OSPF

# 2 — IGP vs EGP y RIP vs OSPF

Protocolos de dentro y de fuera, y por qué OSPF le gana a RIP 🌍

🗺️ Estás en: 🗣️ Enrutamiento dinámico con OSPF → 2 · IGP vs EGP y RIP vs OSPF

## 📬 La idea en una frase

Los routers se dividen en dos ligas: los IGP que enrutan dentro de un sistema autónomo (OSPF, RIP, EIGRP) y los EGP que enrutan entre sistemas autónomos (BGP, el pegamento de Internet). Y dentro de los IGP, OSPF es hoy el rey de las redes de empresa.

Antes de hablar de OSPF hay que saber dónde vive. Este punto te da el mapa: qué es un sistema autónomo, qué protocolo usar en cada sitio, y la comparativa clásica de entrevista: RIP vs OSPF vs EIGRP.

## 🗂️ El sistema autónomo (AS)

Un AS (Autonomous System) es un conjunto de redes bajo una única administración: la red de tu instituto, la de una empresa, la de un operador. Cada AS tiene un número público (ASN) para identificarse en Internet.

AS 65001 (tu empresa)
   ┌──────────────────────────────┐
   │   R1 ── R2 ── R3             │  ← aquí dentro → IGP (OSPF/RIP/EIGRP)
   │   │         │                │
   │   └─── LAN1 └──── LAN2       │
   └──────────┬───────────────────┘
              │ ← aquí entre AS → EGP (BGP)
   ┌──────────┴───────────────────┐
   │         AS del operador      │
   └──────────────────────────────┘

- Dentro de un AS usas un IGP: decide la mejor ruta hacia cada red interna.

- Entre AS distintos usas un EGP: decide cómo llegar a la red de “los otros”. El único EGP relevante es BGP, el protocolo que sostiene Internet.

| Tipo | Ámbito | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| IGP (Interior Gateway Protocol) | Dentro de un AS | OSPF, RIP, EIGRP |
| EGP (Exterior Gateway Protocol) | Entre AS distintos | BGP (el de Internet) |

💡 Regla mental: IGP = “la ruta más corta y barata” (optimiza coste). EGP = “la política” (BGP elige según contratos, preferencias y reglas de negocio, no solo por coste).

## 🥊 RIP vs OSPF vs EIGRP: la comparativa

Dentro de los IGP hay tres estilos: vector distancia (RIP), estado de enlace (OSPF) y un híbrido (EIGRP). Esta tabla es oro para exámenes y entrevistas:

| Característica | RIP | OSPF | EIGRP (Cisco) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Vector distancia | Estado de enlace | Vector distancia avanzado |
| Métrica | Saltos (máx 15) | Coste (ancho de banda) | Compuesta (ancho de banda, retardo, carga, fiabilidad) |
| Convergencia | Lenta (~3 min) | Rápida (< 10s) | Muy rápida |
| Escalabilidad | Pequeña (< 15 routers) | Grande (miles) | Grande |
| Actualizaciones | Cada 30s (completas) | Solo cambios (parciales) | Solo cambios |
| Estándar | Abierto | Abierto (RFC) | Propietario Cisco |

Dos ideas para quedarse:

- RIP cuenta saltos y limita la red a 15 routers: un router a 16 saltos es “inalcanzable”. Su convergencia puede tardar minutos porque sus vecinos se van avisando uno a uno.

- OSPF mira el ancho de banda y calcula un coste por enlace (lo verás en el punto 6): puede elegir una ruta con más saltos si es por fibra. Y como todos los routers de un área conocen la topología completa, convergen mucho más rápido.

## 🎯 ¿Cuál elijo? La guía rápida

Cuando el examen (o tu jefe) pregunta “¿qué protocolo pongo?”, la respuesta no es siempre OSPF. Sigue este árbol:

| Situación | Elección | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Red de empresa multi-router | OSPF | Escala, converge rápido, estándar abierto |
| Red de 3-5 routers, todo en un edificio | RIP o estático | Suficiente y trivial de configurar |
| Solo equipo Cisco | EIGRP posible | Convergencia muy rápida, pero propietario |
| Conexión con otro operador / Internet | BGP (EGP) | Es el único EGP real |
| Red con un solo camino de salida | Estático | No pagas protocolo por una ruta |

⚠️ Y una trampa frecuente: “¿OSPF o RIP?” en una red que solo tiene un único enlace a cada red. Si no hay caminos alternativos, el protocolo dinámico decide siempre lo mismo que diría una estática… gastando recursos y complicando el diagnóstico. La herramienta correcta ahí es el estático (lo viste en el punto 1).

## 🧠 Mini-chequeo

- Un router conecta tu red con la de un operador de Internet. ¿IGP o EGP?

- ¿Por qué una red con 20 routers encadenados no funcionaría bien con RIP?

- ¿Cuál es la gran diferencia de métrica entre RIP y OSPF?

🔄 Respuestas

- EGP (BGP): está en el borde entre tu AS y el del operador.

- Porque RIP limita a 15 saltos (16 = inalcanzable) y además su convergencia es muy lenta. Con 20 routers, algunos quedarían fuera y las caídas tardarían minutos en propagarse.

- RIP usa saltos (cuenta routers) y OSPF usa coste (basado en ancho de banda): OSPF elige la ruta óptima aunque tenga más saltos.

## ✅ Resumen en 3 frases

- IGP enruta dentro de un AS (OSPF, RIP, EIGRP) y EGP enruta entre AS (BGP).

- RIP es simple pero no escala: 15 saltos y minutos de convergencia.

- OSPF es estado de enlace, mira el ancho de banda y converge en segundos: por eso domina las redes de empresa.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| AS | Sistema autónomo: redes bajo una sola administración |
| IGP | Protocolo de routing interior (dentro del AS) |
| EGP | Protocolo de routing exterior (entre AS) |
| Vector distancia | Cada router solo conoce “la dirección y distancia” hacia cada red |
| Estado de enlace | Cada router conoce la topología completa de su área |
| BGP | El EGP de Internet, basado en políticas |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 1 · De estático a dinámico · Siguiente: 3 · Conceptos OSPF

# 3 — Conceptos OSPF

LSA, LSDB, SPF, Router ID y Hello: la maquinaria interna de OSPF 🧠

🗺️ Estás en: 🗣️ Enrutamiento dinámico con OSPF → 3 · Conceptos OSPF

## 📬 La idea en una frase

OSPF (Open Shortest Path First) es un protocolo de estado de enlace: cada router construye un mapa completo de su área (LSDB) a partir de los anuncios de todos (LSAs) y calcula la mejor ruta con el algoritmo de SPF (Dijkstra).

A diferencia de RIP, que solo mira “hacia dónde y a cuántos saltos”, OSPF quiere saber todo: qué enlaces existen, quién los tiene, a qué velocidad. Con ese mapa global, cada router calcula la ruta óptima por su cuenta. Eso es lo que hace su convergencia tan rápida.

## 🧩 Las piezas de la maquinaria

| Término | Descripción |
| --- | --- |
| LSA (Link State Advertisement) | Anuncio que cada router genera sobre sus enlaces (“tengo la red X conectada por Y”) |
| LSDB (Link State Database) | Base de datos con todos los LSAs del área: el mapa completo |
| SPF (Shortest Path First) | Algoritmo (Dijkstra) que calcula la ruta más corta desde la LSDB |
| Área OSPF | Subdivisión lógica para escalar (lo verás en el punto 4) |
| Router ID | Identificador único del router (IP más alta de loopback o interfaces) |
| Hello | Paquete OSPF para descubrir y mantener vecinos |

La cadena de montaje en 5 pasos:

1. Router descubre vecinos  →  paquetes Hello (cada 10s en broadcast)
2. Vecinos se sincronizan    →  intercambio de LSAs
3. Cada router almacena      →  LSDB (todos los LSAs del área)
4. Cada router calcula       →  SPF (Dijkstra) sobre su LSDB
5. Cada router instala       →  la mejor ruta en su tabla

💡 Analogía del mapa colaborativo: cada vecino del barrio aporta una ficha con “las calles que yo conozco”. Todos comparten sus fichas (LSAs), cada uno pega todas en su tablero (LSDB) y, con el tablero completo, cada uno traza su propia ruta más corta al trabajo (SPF). Si alguien descubre que una calle se ha cortado, lo anuncia y todos recalculan.

## 🗺️ El algoritmo SPF (Dijkstra)

Dijkstra calcula el camino de menor coste desde un origen hacia todos los demás nodos. En OSPF se ejecuta sobre la LSDB cada vez que hay un cambio, y el resultado alimenta la tabla de rutas. Un ejemplo mínimo:

A ───── B
        │ 5     │ 2
        │       │
        C ───── D
           1        (costes: A-C=5, A-B=5, B-D=2, C-D=1)

Desde A, ¿cuál es la mejor ruta a D? A → C → D (5 + 1 = 6) frente a A → B → D (5 + 2 = 7). OSPF elige la de coste menor, no la de menos routers. El coste de cada enlace lo aprenderás en el punto 6.

## 🆔 El Router ID

Es el DNI del router dentro de OSPF. Cisco lo elige así, en este orden:

- Un router-id configurado a mano (lo más recomendable).

- La IP más alta de las interfaces loopback.

- La IP más alta de las interfaces físicas activas.

⚠️ Ojo: el Router ID debe ser único. Si dos routers usan el mismo, OSPF no formará adyacencias correctamente y verás vecinos que se “caen”. Por eso en producción se configura a mano (habitualmente un 1.1.1.1, 2.2.2.2…). El router-id es distinto del process ID (el número de router ospf 1), que es solo local y no necesita coincidir entre routers.

## 👋 El paquete Hello

El Hello es el “¿hay alguien ahí?” de OSPF. Se envía periódicamente para descubrir vecinos y comprobar que siguen vivos y negociar parámetros (área, timers, tipo de red, autenticación). Por defecto:

- Intervalo Hello: 10 segundos en redes broadcast.

- Intervalo Dead: 40 segundos (4 × Hello). Si un vecino no oye Hello en 40s, lo declara muerto.

⚠️ Los timers deben coincidir entre los dos lados del enlace. Si un router manda Hello cada 10s y el otro cada 30s, nunca formarán vecindad. Es la causa clásica de “OSPF no levanta” que verás en el punto 8 y en el laboratorio del cierre.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cuál es la diferencia entre un LSA y la LSDB?

- Un router tiene loopback 2.2.2.2 y dos interfaces físicas 192.168.1.1 y 10.0.0.1, sin router-id configurado. ¿Cuál será su Router ID?

- ¿Cuánto tarda OSPF en declarar muerto a un vecino en una red broadcast si no recibe Hello?

🔄 Respuestas

- El LSA es el anuncio individual (“yo tengo la red X”); la LSDB es la colección de todos los LSAs del área, el mapa completo.

- 2.2.2.2 — Cisco prefiere la IP más alta de loopback sobre las físicas.

- 40 segundos — el Dead timer (4 × 10s de Hello) en redes broadcast.

## ✅ Resumen en 3 frases

- OSPF es estado de enlace: cada router mantiene el mapa completo de su área en la LSDB.

- Ese mapa se arma con LSAs y se recorre con el algoritmo SPF (Dijkstra) para elegir la ruta de menor coste.

- El Hello descubre y vigila vecinos, y el Router ID debe ser único y, a ser posible, configurado a mano.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| OSPF | Protocolo IGP de estado de enlace (RFC) |
| LSA | Anuncio de estado de un enlace |
| LSDB | Base de datos con todos los LSAs del área |
| SPF / Dijkstra | Algoritmo del camino de menor coste |
| Router ID | Identificador único del router OSPF |
| Hello | Paquete de descubrimiento y mantenimiento de vecinos |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 2 · IGP vs EGP y RIP vs OSPF · Siguiente: 4 · Áreas y tipos de routers

# 4 — Áreas y tipos de routers

El Área 0 como corazón y quién es quién en OSPF 🏙️

🗺️ Estás en: 🗣️ Enrutamiento dinámico con OSPF → 4 · Áreas y tipos de routers

## 📬 La idea en una frase

OSPF divide la red en áreas para escalar, y todas deben conectarse al Área 0 (backbone): el corazón por el que pasa todo el tráfico inter-área.

Si todos los routers de una red gigante compartieran la misma LSDB, cada cambio dispararía recálculos masivos. Las áreas ponen fronteras al ruido: un router de la Área 1 solo conoce los detalles de su área, y las rutas de otras áreas llegan ya “resumidas”.

## 🏙️ Por qué existen las áreas

- Escalabilidad: la LSDB de cada área se mantiene pequeña y estable.

- Aislamiento de fallos: un problema en la Área 2 no obliga a recalcular a toda la red.

- Menos recursos: menos LSAs, menos SPF, menos memoria.

┌─────────────────┐
            │     ÁREA 0      │
            │   (backbone)    │
            │ R0a ─────── R0b │
            └───┬─────────┬───┘
                │         │
        ┌───────┴───┐   ┌─┴────────┐
        │ ÁREA 1    │   │ ÁREA 2   │
        │ R1a ─ R1b │   │ R2a      │
        └───────────┘   └──────────┘
        (R0a y R0b son ABR: conectan áreas al backbone)

## 🧭 El Área 0 (Backbone)

Es el núcleo del sistema OSPF. Reglas de oro:

- Todas las áreas deben conectarse al Área 0 (directa o virtualmente).

- El routing inter-área siempre pasa por el Área 0: la Área 1 nunca intercambia rutas “a través” de la Área 2.

- Los ABR conectan áreas periféricas al Área 0.

- Si un área no puede conectarse físicamente al Área 0, se necesita un túnel virtual (vlink).

⚠️ Por qué esta regla: OSPF usa el Área 0 como punto de no retorno para evitar bucles de routing inter-área. Es la misma lógica de “todas las rutas pasan por el centro”: con un único punto de entrada/salida, no hay caminos cruzados que se pisen. El fallo intencionado del laboratorio de la unidad explota exactamente esto: dos áreas conectadas entre sí sin pasar por el Área 0 no se comunican.

## 👤 Tipos de routers OSPF

| Tipo | Función |
| --- | --- |
| Internal Router | Todas sus interfaces en la misma área |
| ABR (Area Border Router) | Conecta el Área 0 con otras áreas |
| Backbone Router | Router en el Área 0 (sea o no ABR) |
| ASBR (AS Boundary Router) | Introduce rutas externas a OSPF (redistribución) |

💡 La diferencia que más confunde: el ABR conecta áreas internas (Área 0 ↔ Área 1), mientras que el ASBR mete rutas de fuera del dominio OSPF (una red estática, RIP, BGP…). Un router puede ser ambos a la vez: basta con que esté en el borde del Área 0 y además redistribuya rutas externas.

Ejemplo de clasificación en una red:

Área 0              Área 1
  ┌──────┐            ┌──────┐
  │  R1  │───R2───────│  R3  │── LAN3
  └──────┘   (ABR)    └──────┘
      │                  │
    R0 ─── (red estática 172.16.0.0/16)
    (Área 0 · ASBR: redistribuye esa red a OSPF)

- R1 y R3 → internos (R3 en Área 1, R1 en Área 0).

- R2 → ABR (conecta Área 0 y Área 1) y además backbone router.

- R0 → ASBR (introduce la ruta estática en OSPF); como está en el Área 0, también es backbone router.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Por qué no puedes conectar la Área 1 y la Área 2 directamente y olvidarte del Área 0?

- Un router tiene interfaces en el Área 0 y en el Área 1. ¿Qué tipo de router es?

- ¿Qué tipo de router introduce en OSPF una ruta aprendida por un protocolo externo?

🔄 Respuestas

- Porque todo el tráfico inter-área debe pasar por el Área 0: sin conexión al backbone, las áreas 1 y 2 no intercambiarán rutas entre sí (es el fallo del laboratorio de la unidad).

- ABR (Area Border Router).

- ASBR (AS Boundary Router), mediante redistribución.

## ✅ Resumen en 3 frases

- Las áreas hacen que OSPF escale: cada una mantiene su propia LSDB y aísla sus cambios.

- El Área 0 es obligatoria como corazón, y todo el tráfico inter-área pasa por ella (directa o virtualmente).

- Internal, ABR, backbone y ASBR son los cuatro roles, y un router puede ejercer varios a la vez.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Área OSPF | Subdivisión lógica de la red para escalar |
| Área 0 | El backbone: corazón del routing OSPF |
| Internal Router | Todas sus interfaces en la misma área |
| ABR | Router que conecta el Área 0 con otras áreas |
| Backbone Router | Router dentro del Área 0 |
| ASBR | Router que redistribuye rutas externas a OSPF |
| Túnel virtual | Unión lógica de un área con el Área 0 sin enlace físico |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 3 · Conceptos OSPF · Siguiente: 5 · DR y BDR

# 5 — DR y BDR

El portavoz que evita el caos en redes multiacceso 🗣️

🗺️ Estás en: 🗣️ Enrutamiento dinámico con OSPF → 5 · DR y BDR

## 📬 La idea en una frase

En una red Ethernet con varios routers, OSPF elige un DR (Designated Router) y un BDR (Backup DR) para que todos se adyacenten solo con ellos y no entre sí: menos vecindades, menos LSAs, menos ruido.

Imagina 5 routers colgados del mismo switch. Si todos hablaran con todos, cada uno tendría que mantener 4 adyacencias e intercambiar su LSDB con cada uno. El DR actúa como portavoz: todos se sincronizan con él y, en la práctica, con el BDR de respaldo.

## 📊 El problema de las redes multiacceso

En un enlace punto a punto (dos routers cara a cara) solo hay una adyacencia y no pasa nada. El problema aparece en redes multiacceso (Ethernet con varios routers en el mismo segmento), donde el número de adyacencias crece de golpe:

Sin DR: N*(N-1)/2 adyacencias (cada router con cada uno)
Con DR (contando solo las adyacencias con el DR): N-1 adyacencias. Si contamos también las del BDR, son 2N-3 (cada router se adyacenta con el DR y con el BDR).

Con 5 routers:

Sin DR → 5*4/2 = 10 adyacencias       Con DR y BDR → 2*5-3 = 7 adyacencias
   R1─R2                                 R1   R2   R3   R4
   R1─R3                                 │    │    │    │
   R1─R4                                 └────┴─┐──┴────┘
   R1─R5                                        │
   R2─R3 ...                                ┌───┴───┐
                                            │  DR   │
                                            │  BDR  │
                                            └───────┘

Cada router forma adyacencia FULL solo con el DR y el BDR. Los routers “de a pie” (DROTHER) se quedan en estado 2WAY entre sí: se ven, se saludan, pero no intercambian LSDB directamente.

💡 Analogía de la redacción: en una redacción de periódico nadie publica avisos personales entre compañeros. Todo se publica en el tablón de anuncios (DR): cada uno lee el tablón y se entera de todo, y el tablón tiene un redactor suplente (BDR) por si el titular se pone malo.

## 🏆 La elección del DR y el BDR

Cuando un segmento arranca, OSPF elige DR y BDR con estas reglas, en orden:

- Prioridad más alta (ip ospf priority, por defecto 1).

- Si empatan, Router ID más alto.

| Router | Prioridad | Router ID | ¿Resultado?          |
|--------|-----------|-----------|----------------------|
| R1     | 1         | 1.1.1.1   |                      |
| R2     | 0         | 2.2.2.2   | No participa         |
| R3     | 10        | 3.3.3.3   | ✔ DR                 |
| R4     | 5         | 4.4.4.4   | ✔ BDR                |

Detalles que salen en el examen:

- Prioridad 0 = el router no participa en la elección: nunca será DR ni BDR.

- La elección se hace al arrancar OSPF, al reiniciar el proceso o cuando falla el DR (entonces el BDR asciende y se elige un nuevo BDR). Cambiar prioridades a mitad de partida no destrona al DR existente: hay que reiniciar.

- El DR/BDR se eligen por segmento, no por router: un router puede ser DR en un enlace y DROTHER en otro.

⚠️ Trampa típica: el DR y el BDR son roles en ese segmento. En un router con varias interfaces Ethernet, cada red multiacceso tiene su propia elección independiente.

## 🔁 Estados de vecindad: FULL vs 2WAY

En show ip ospf neighbor (lo usarás en el punto 7 y en los boletines) verás dos estados que hay que saber leer:

| Estado | Significado | Con quién ocurre |
| --- | --- | --- |
| FULL | Adyacencia completa: intercambio de LSAs y LSDB sincronizada | Con el DR y el BDR |
| 2WAY | Se ven y se saludan, pero no intercambian LSDB | Entre DROTHERs |
| DROTHER | Rol de “router de a pie” (ni DR ni BDR) | Todos los no elegidos |

💡 Pregunta de examen clásica: “Veo vecinos en 2WAY/DROTHER, ¿hay un fallo?” → No. Es el comportamiento normal entre routers que no son DR ni BDR: solo sincronizan con el portavoz. El fallo sería ver al DR en otro estado distinto de FULL.

Y una pieza de control útil: si quieres forzar una nueva elección (por ejemplo tras subir prioridades), reinicia el proceso OSPF en el router y los vecinos del segmento:

R3# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: yes

⚠️ Aviso: clear ip ospf process tira las adyacencias y las vuelve a levantar: es un reset breve pero visible. En producción se programa con cuidado, no a media mañana sin avisar.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cuántas adyacencias hay en un segmento con 6 routers OSPF y DR?

- Prioridad 0, ¿qué significa para la elección?

- R3 tiene prioridad 10 y R4 prioridad 5 en el mismo segmento. ¿Quién es el DR?

🔄 Respuestas

- 9 adyacencias (2N−3 con N = 6): cada router forma adyacencia con el DR y con el BDR. Si solo contaras las adyacencias del DR serían N−1 = 5.

- Que no participa: prioridad 0 impide ser DR o BDR (solo actúa como DROTHER).

- R3 — mayor prioridad (10 > 5).

## ✅ Resumen en 3 frases

- El DR (con su respaldo BDR) reduce las adyacencias de N(N-1)/2 a 2N-3 con DR y BDR en cada segmento multiacceso.

- La elección la decide la prioridad y, en empate, el Router ID más alto; prioridad 0 queda fuera.

- La elección se hace por segmento y solo al inicio o reinicio: cambiar prioridades no derriba al DR ya elegido.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Red multiacceso | Segmento con varios routers (Ethernet, por ejemplo) |
| DR | Designated Router: portavoz del segmento |
| BDR | Backup DR: asume si el DR falla |
| DROTHER | Router que no es ni DR ni BDR |
| 2WAY | Estado entre DROTHERs: se ven pero no sincronizan LSDB |
| Prioridad OSPF | Valor (0-255) que decide la elección; 0 = no participa |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 4 · Áreas y tipos de routers · Siguiente: 6 · El coste OSPF

# 6 — El coste OSPF

Cómo OSPF convierte ancho de banda en coste ⚖️

🗺️ Estás en: 🗣️ Enrutamiento dinámico con OSPF → 6 · El coste OSPF

## 📬 La idea en una frase

OSPF no cuenta saltos: convierte cada enlace en un coste con la fórmula coste = 10^8 / ancho_de_banda, y la ruta óptima es la que suma menor coste total.

RIP decide por “menos routers”; OSPF decide por “menos coste”. Un enlace de fibra vale menos que uno de cobre, aunque meta más saltos. De ahí la gracia de Dijkstra (visto en el punto 3): no busca la ruta más corta en routers, sino la de menor coste acumulado.

## 🧮 La fórmula

coste = 10^8 / ancho_de_banda (en bps)

El valor de referencia 10^8 = 100 Mbps es el “coste 1” por defecto. A partir de ahí:

| Velocidad | Cálculo | Coste por defecto |
| --- | --- | --- |
| 10 Mbps | 10⁸ / 10⁷ | 10 |
| 100 Mbps | 10⁸ / 10⁸ | 1 |
| 1 Gbps | 10⁸ / 10⁹ = 0,1 | 1 (mínimo) |
| 10 Gbps | 10⁸ / 10¹⁰ = 0,01 | 1 (mínimo) |
| 1.544 Mbps (T1) | 10⁸ / 1.544.000 ≈ 64,8 | 64 |

⚠️ Trampa del 1 Gbps: con la fórmula clásica, todos los enlaces de 100 Mbps en adelante valen lo mismo: 1. Un Gigabit no es “mejor” que un FastEthernet para OSPF hasta que no cambias el ancho de banda de referencia (auto-cost reference-bandwidth). En redes modernas se suele subir a 1 Gbps o 10 Gbps para que OSPF vuelva a “ver” la diferencia.

Coste de una ruta completa: se suman los costes de todos los enlaces del camino. Ejemplo, con el mapa del punto 3:

A ───── B
        │ 5     │ 2
        │       │
        C ───── D
           1        (costes: A-C=5, A-B=5, B-D=2, C-D=1)

- A → B → D = 5 + 2 = 7

- A → C → D = 5 + 1 = 6 ← OSPF elige este camino (menor coste total)

## 🔧 Controlar el coste a mano

A veces quieres que OSPF prefiera (o evite) un enlace aunque físicamente sea el mismo. Dos formas:

- Forzar el coste de una interfaz:

- R1(config-if)# ip ospf cost 10

- Cambiar el ancho de banda de referencia (global):

- R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000   # 1 Gbps como coste 1

💡 ¿Cómo ver el coste de una ruta? Con show ip ospf interface verás el coste de cada interfaz, y show ip route muestra la métrica (coste total) de cada ruta OSPF.

## 🧮 Un caso completo, de extremo a extremo

Montemos una mini-red y calculemos qué decide OSPF. R1 quiere llegar a la LAN de R3 y tiene dos caminos:

Camino A · FastEthernet 100 Mbps (coste 1 por enlace)

   LAN ── R1 ─────────── R2 ─────────── R3 ── LAN
                      100 Mbps      100 Mbps

        Camino B · Serial 10 Mbps (coste 10 por enlace)

   R1 ─────────── R4 ─────────── R3
               10 Mbps      10 Mbps

Camino A: R1 → R2 → R3 (FastEthernet 100 Mbps): coste por enlace = 1 → total = 1 + 1 = 2. Camino B: R1 → R4 → R3 (Serial 10 Mbps): coste por enlace = 10 → total = 10 + 10 = 20.

OSPF elige el Camino A (coste 2 < 20), aunque los dos caminos tengan el mismo número de saltos. Y ahora el truco del administrador: si el enlace de R2 está saturado y queremos mover tráfico por R4 aunque sea lento, subimos el coste de las interfaces de R2:

R1(config)# interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)# ip ospf cost 50          # Camino A pasa a coste 50+1 = 51 > 20

Con el coste tocado, OSPF recorre su SPF, ve 51 frente a 20 y redirige el tráfico a R4. Ese mismo mecanismo es el que usarás en el Laboratorio de tortura para “forzar una ruta alternativa”.

## 🧠 Mini-chequeo

- Calcula el coste de una interfaz FastEthernet (100 Mbps) y de una Serial (1.544 Mbps).

- Un camino tiene 2 enlaces de 100 Mbps y otro tiene 1 enlace de 100 Mbps + 1 de 10 Mbps. ¿Cuál elige OSPF?

- ¿Por qué OSPF da el mismo coste a un FastEthernet y a un Gigabit por defecto?

🔄 Respuestas

- 100 Mbps → 1; 1.544 Mbps → 64 (10⁸ / 1.544.000 ≈ 64).

- El primer camino: 1 + 1 = 2 frente a 1 + 10 = 11. Menor coste total.

- Porque el coste mínimo es 1: 10⁸/10⁹ = 0,1 se redondea a 1. Para distinguirlos hay que subir el auto-cost reference-bandwidth.

## ✅ Resumen en 3 frases

- OSPF calcula coste = 10^8 / ancho_de_banda: enlace lento = coste alto, enlace rápido = coste bajo.

- La ruta elegida es la de menor coste acumulado (Dijkstra), no la de menos saltos.

- Se puede forzar a mano con ip ospf cost o ajustando el ancho de banda de referencia, y verificarlo con show ip ospf interface.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Coste OSPF | Métrica del enlace (10⁸ / ancho de banda) |
| Coste acumulado | Suma de costes de todos los enlaces del camino |
| ip ospf cost | Comando para fijar el coste de una interfaz |
| auto-cost reference-bandwidth | Ancho de banda de referencia para calcular costes |
| Ancho de banda de referencia | Velocidad a la que OSPF le asigna coste 1 (10⁸ bps) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 5 · DR y BDR · Siguiente: 7 · Configuración OSPF

# 7 — Configuración OSPF

Configuración básica y multiárea paso a paso 🛠️

🗺️ Estás en: 🗣️ Enrutamiento dinámico con OSPF → 7 · Configuración OSPF

## 📬 La idea en una frase

Configurar OSPF es declarar las redes en el proceso con network <red> <wildcard> area <área>: con eso, OSPF descubre vecinos, intercambia LSAs y llena las tablas de rutas solo.

Ya tienes la teoría (LSA, SPF, áreas, coste). Ahora toca el teclado: la configuración mínima, el multiárea con ABR, y los primeros comandos de verificación. La ruta por defecto y el diagnóstico en profundidad quedan para el punto 8.

## ⚙️ Configuración mínima

R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

Tres piezas que debes entender bien:

- router ospf 1: arranca el proceso OSPF con process ID local (el 1 no tiene que coincidir entre routers; es como el nombre del proceso en ese equipo).

- router-id 1.1.1.1: fija el Router ID a mano (recuerda el punto 3: único y estable). Se recomienda configurarlo siempre.

- network ... wildcard ... area ...: la red se declara con wildcard (máscara invertida: 0.0.0.255 = /24) y su área. OSPF activará la negociación en las interfaces cuyas direcciones caigan dentro de esa red.

⚠️ Cuidado con la wildcard: es la máscara invertida, no la normal. 255.255.255.0 es una máscara, pero en OSPF se escribe 0.0.0.255. Confundirlas es el clásico “no levanta vecindad”.

## 🏗️ Configuración multiárea

Cuando hay más de un área, el router que las toca se convierte en ABR (revisa el punto 4) simplemente declarando redes en áreas distintas:

R1 (Área 0) ──── R2 (ABR) ──── R3 (Área 1)
   │                             │
 LAN1 (192.168.1.0/24)       LAN3 (192.168.3.0/24)
 LAN2 (192.168.2.0/24)

R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0      # Backbone
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0            # Backbone

R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0            # Backbone
R2(config-router)# network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 1            # Área 1

R2 es ABR porque tiene interfaces en el Área 0 y en el Área 1. R1 y R3 son internos a sus áreas. La regla del punto 4 sigue vigente: el Área 1 solo se comunica con el resto a través del Área 0.

## 🔍 Verificación inicial

Tras configurar, comprueba que OSPF está vivo:

R1# show ip protocols                → procesos activos, Router ID, redes declaradas
R1# show ip ospf neighbor            → vecinos y estado (FULL = adyacencia completa)
R1# show ip route ospf               → rutas aprendidas por OSPF (prefijo O)
R1# show ip ospf interface           → coste, timers y estado por interfaz

R1# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2         1     FULL/DR         00:00:35    10.0.0.2        GigabitEthernet0/0

- FULL = adyacencia completa, intercambian LSAs.

- 2WAY = se ven pero no sincronizan (normal entre DROTHERs, punto 5).

- DR/BDR/DROTHER = el rol de ese vecino en el segmento.

💡 Regla práctica: si show ip ospf neighbor está vacío, aún no hay vecindad: vuelve a los fundamentos (ping, área, wildcard, timers, ACL). La guía completa de diagnóstico está en el punto 8.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Por qué el process ID no tiene que coincidir entre routers?

- ¿Cuál es la wildcard de una máscara /24?

- Tras configurar OSPF en dos routers, ¿qué estado esperas ver en show ip ospf neighbor si todo va bien?

🔄 Respuestas

- Porque el process ID es local al router: identifica el proceso OSPF en ese equipo, no un “grupo” entre routers. Lo que debe coincidir es el área, la wildcard y los timers.

- 0.0.0.255 — la wildcard es la máscara invertida.

- FULL (en un enlace correcto): los vecinos aparecen con estado FULL y el rol del segmento (DR/BDR/DROTHER).

## ✅ Resumen en 3 frases

- La configuración mínima es router ospf <id>, un router-id y las network <red> <wildcard> area <área> de cada red.

- En multiárea, el router que declara redes en el Área 0 y en otra área se convierte en ABR automáticamente.

- Verifica con show ip protocols, show ip ospf neighbor (FULL = ok) y show ip route ospf.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Process ID | Número del proceso OSPF (local al router) |
| Wildcard | Máscara invertida para network (0.0.0.255 = /24) |
| ABR | Router con interfaces en Área 0 y otra área |
| show ip ospf neighbor | Comando para ver vecinos y estados de adyacencia |
| Estado FULL | Adyacencia completa con intercambio de LSAs |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 6 · El coste OSPF · Siguiente: 8 · Ruta por defecto y diagnóstico

# 8 — Ruta por defecto y diagnóstico

Cómo anunciar el camino a Internet y cazar fallos de adyacencia 🔍

🗺️ Estás en: 🗣️ Enrutamiento dinámico con OSPF → 8 · Ruta por defecto y diagnóstico

## 📬 La idea en una frase

Con default-information originate, el router que tiene la ruta por defecto (su salida a Internet) se la anuncia a todos los routers OSPF; y para diagnosticar, hay una escalera de comandos que va de lo físico a lo lógico.

Este punto cierra la teoría: cómo dar a toda la red una puerta de salida única hacia Internet, y cómo responder a la frase que más oirás como administrador: “OSPF no levanta”.

## 🌐 Propagar la ruta por defecto

En la unidad de enrutamiento estático configuraste rutas por defecto con ip route 0.0.0.0 0.0.0.0. Ahora toca compartirla con el resto de routers OSPF. En el router que conecta con Internet (el borde, normalmente un ASBR):

R3(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/0    # ruta por defecto local
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# default-information originate     # la anuncia a OSPF

Qué pasa después: R3 inyecta la ruta por defecto como una ruta externa (tipo E2) en OSPF, y todos los routers de todas las áreas aprenden que “para salir a Internet, ve hacia el ASBR”. Es la diferencia entre configurar 20 routers a mano y configurar uno.

💡 Variante: si quieres que se anuncie siempre, añade always: default-information originate always. Con always, la ruta se anuncia aunque el router no tenga la estática por defecto configurada. Sin always, solo se anuncia si la ruta por defecto existe en la tabla local.

## 🔍 Escalera de diagnóstico

El orden importa: de lo físico a lo lógico. Cada paso descarta un nivel y te acerca al fallo.

Paso 1  ping / show ip interface brief   → ¿hay conectividad capa 3?
Paso 2  show ip protocols                → ¿OSPF arranca y declara las redes?
Paso 3  show ip ospf neighbor            → ¿hay vecinos? ¿están en FULL?
Paso 4  show ip ospf database            → ¿la LSDB tiene los LSAs de todos?
Paso 5  show ip route ospf               → ¿aparecen las rutas (prefijo O)?

Causas típicas de “no forma vecindad” (la lista que cualquier admin repite de memoria):

| Causa | Comando que lo delata |
| --- | --- |
| Las IPs no hacen ping (capa 3 rota) | ping falla |
| El área no coincide entre vecinos | show ip ospf neighbor vacío / show ip protocols |
| Router ID duplicado | Vecinos que aparecen y desaparecen |
| ACL bloqueando OSPF (protocolo 89) | show access-lists / contadores |
| Red no declarada con network o wildcard mal | show ip ospf interface no muestra la interfaz |
| Hello/Dead timers distintos | show ip ospf interface en ambos lados |

⚠️ Y la que más despista: el process ID no tiene que coincidir. Dos routers con router ospf 1 y router ospf 2 pueden formar vecindad perfectamente. Lo que tiene que coincidir es el área, la wildcard, los timers y que no haya firewall/ACL de por medio.

## 🔬 Comandos de verificación completos

R1# show ip ospf neighbor          → Ver vecinos OSPF (estado, DR/BDR)
R1# show ip ospf database          → Ver LSDB (LSAs de todos los routers)
R1# show ip route ospf             → Rutas aprendidas por OSPF
R1# show ip protocols              → Protocolos de routing activos
R1# debug ip ospf events           → Depurar eventos OSPF (¡con cuidado!)
R1# show ip ospf interface         → Coste, timers y estado por interfaz

💡 Un truco de diagnóstico: show ip ospf neighbor vacío pero el enlace con ping OK → el problema está en el plano OSPF (área y timers, ACL). En cambio, si el ping ya falla, ni te molestes en mirar OSPF: el fallo está más abajo. El laboratorio del cierre y el boletín avanzado te harán practicar esta escalera.

## 🏷️ Leer la tabla de rutas OSPF

Cuando hagas show ip route ospf, el prefijo te cuenta la historia:

| Prefijo | Significado |
| --- | --- |
| O | Ruta interna al área (la calcula tu propio SPF) |
| O IA | Ruta inter-área (aprendida a través de un ABR) |
| O*E2 | Ruta externa con * de candidata a ruta por defecto (la default que anuncia el ASBR, tipo E2) |
| O E1 / O E2 | Ruta externa redistribuida (E1 suma el coste interno; E2 no) |

Ejemplo real de show ip route:

R3# show ip route ospf
O    10.1.0.0/24 [110/2] via 10.0.0.2, 00:12:03, GigabitEthernet0/0
O IA 10.2.0.0/24 [110/3] via 10.0.1.2, 00:09:41, Serial0/1/0
O*E2 0.0.0.0/0   [110/1] via 10.0.1.2, 00:05:12, Serial0/1/0

- 110 es la administrative distance de OSPF (se prefiere ante conflictos con otros protocolos).

- El segundo número [110/2] es el coste acumulado del camino: por eso show ip route también responde al punto 6.

Tabla de AD para recordar (de menor a mayor, más confiable primero): conectada 0 → estática 1 → eBGP 20 → OSPF 110 → RIP 120. A menor AD, más preferida: cuando dos protocolos anuncian la misma ruta, gana la de AD menor.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué comando convierte a un router en “emisor” de la ruta por defecto hacia el resto de OSPF?

- Dos routers no forman vecindad pero el ping entre ellos funciona. ¿Por dónde sigues diagnosticando?

- ¿Qué diferencia hay entre default-information originate y default-information originate always?

🔄 Respuestas

- default-information originate (dentro de router ospf <id>), en el router que tiene la salida a Internet.

- Al plano OSPF: show ip ospf interface (área y timers; la wildcard es local), show ip protocols y revisar ACLs que bloqueen el protocolo 89.

- Con always, la ruta por defecto se anuncia siempre; sin always, solo si la ruta por defecto existe localmente en la tabla de rutas.

## ✅ Resumen en 3 frases

- default-information originate propaga la ruta por defecto del ASBR a toda la red OSPF (con always, incondicionalmente).

- El diagnóstico es una escalera de abajo arriba: ping → protocolos → vecinos → LSDB → rutas.

- Cuando el proceso ID “no coincide”… no es el problema: mira área, timers y ACLs (la wildcard es local).

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| default-information originate | Anuncia la ruta por defecto a OSPF |
| always | Fuerza el anuncio aunque no exista la ruta local |
| Protocolo 89 | Número de protocolo IP de OSPF |
| AD | Administrative Distance (110 para OSPF) |
| Prefijo O | Rutas internas OSPF en show ip route |
| debug ip ospf events | Traza en tiempo real de los eventos OSPF |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 7 · Configuración OSPF · Siguiente: 9 · Cierre: consolida lo aprendido

# 9 — Cierre: consolida lo aprendido

El cierre práctico de OSPF, con laboratorio y diagnóstico real 🧠

🗺️ Estás en: 🗣️ Enrutamiento dinámico con OSPF → 9 · Cierre: consolida lo aprendido

Has terminado la teoría. Este cierre es el aterrizaje: recorre lo aprendido con juegos, un laboratorio real con fallos intencionados y las preguntas que te harán en una entrevista. Léelo justo después del punto 8 y antes de abrir los boletines.

## ⭐ Sé el Router OSPF

Eres un router en área 0 (backbone). Tienes 3 vecinos OSPF. Acaban de añadir una red nueva en un router vecino.

¿Qué pasa?

- El vecino genera un LSA (Link State Advertisement) con la nueva red.

- Lo envía a todos sus vecinos (flooding).

- Tú recibes el LSA, actualizas tu LSDB (Link State Database).

- Ejecutas el algoritmo SPF (Dijkstra) para recalcular la mejor ruta.

- Actualizas tu tabla de rutas.

Todo en segundos. Sin intervención humana.

💡 Ahora tú: ¿y si en lugar de añadir una red, lo que cae es un enlace? El proceso es el mismo, pero al revés: el router del enlace caído genera un LSA de retirada, el flooding se repite, y tú recalculas sin esa ruta. Eso es la convergencia que viste en el punto 1.

## 🔥 Fireside Chat: RIP vs OSPF

Dos protocolos de routing compiten en un concurso de “quién encuentra la ruta más rápido”.

RIP: — Yo solo cuento saltos. Máximo 15. Simple. Eficiente en redes pequeñas.

OSPF: — ¿Saltos? ¿En serio? Yo miro el ancho de banda (de él sale mi coste). Elijo la ruta óptima, no la que menos routers atraviesa.

RIP: — Pero soy fácil de configurar. network y listo.

OSPF: — También soy fácil. Y converjo en segundos, no en minutos como tú con tus actualizaciones cada 30 segundos.

RIP: — No me gusta este concurso.

OSPF: — Y encima tus rutas muertas tardan 180 segundos en borrarse. Si un enlace cae, los paquetes se pierden durante 3 minutos antes de que te enteres.

RIP: — Vale, vale. Tú ganas. Pero soy más viejo que tú.

OSPF: — sonríe Y por algo será.

## 🕵️ ¿Quién Soy?

- Soy la base de datos de todos los enlaces conocidos en un área OSPF.

- Soy el router designado en una red multiacceso OSPF. Reduzco adyacencias.

- Soy la red backbone de OSPF. Todas las áreas deben conectarse a mí.

- Soy el algoritmo que calcula la ruta más corta en OSPF.

- Conecto el área 0 con otras áreas. Soy un ABR.

- Soy el identificador único de un router OSPF.

🔄 Respuestas

- LSDB — Link State Database.

- DR (Designated Router).

- Área 0 (Backbone Area).

- SPF (Shortest Path First) — Algoritmo de Dijkstra.

- ABR (Area Border Router).

- Router ID — Identificador OSPF.

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “OSPF no forma vecindad”

CONRAD: — “Clásico: configuras OSPF y los vecinos no aparecen. Razones: 1) Las IPs no hacen ping (capa 3 rota). 2) El área no coincide. 3) El Router ID está duplicado. 4) Hay una ACL bloqueando OSPF (protocolo 89). 5) La subred no está declarada con network. 6) El Hello timer no coincide (por defecto 10s en broadcast).”

CONRAD: — “Y lo mejor: he puesto router ospf 1 en los dos routers y no se ven. ¡Pues claro! El process ID no tiene que coincidir. Es local. Lo que tiene que coincidir es el área, la máscara de red, y que no haya firewall de por medio.”

CONRAD: — “Y no me vengas con ‘¿será que OSPF tarda en arrancar?’. Con show ip ospf neighbor vacío y el ping OK, ya tienes la respuesta: el problema está en el plano OSPF, no en la red. A diagnosticar.”

## ⚡ Laboratorio de tortura: OSPF multisede

Duración: 1,5 horas Herramienta: Packet Tracer

Escenario: 4 routers en red con 3 áreas: Área 0 (backbone), Área 1 y Área 2.

Área 0            Área 1
  ┌──────┐          ┌──────┐
  │  R1  │───R2─────│  R3  │── LAN1 (192.168.1.0/24)
  └──────┘          └──────┘
     │
  ┌──────┐  Área 2
  │  R4  │── LAN2 (192.168.2.0/24)
  └──────┘

Tareas paso a paso:

- Configura OSPF en todos los routers con sus áreas correctas. Recuerda: router ospf 1, un router-id único por router, y network <red> <wildcard> area <área>. R1 está en el Área 0, R3 en el Área 1 y R4 en el Área 2. ¿Y R2? Tiene enlaces al Área 0 y al Área 1: es el ABR. ¿Quién conecta el Área 2 con el Área 0? ¡R1! Es el segundo ABR.

- Verifica las adyacencias con show ip ospf neighbor en cada router: todos deben mostrar vecinos en FULL.

- Propaga una ruta por defecto desde un router conectado a Internet: pon una ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 en R4 y anúnciala con default-information originate. Comprueba en R3 con show ip route ospf que la ruta por defecto llega (prefijo O*E2).

- Cambia el coste de una interfaz para forzar una ruta alternativa: usa ip ospf cost en una interfaz de R1 y verifica con show ip ospf interface y show ip route que el camino preferido cambia.

Fallo intencionado: Desconecta el enlace del Área 2 con el Área 0 y conecta directamente R4 (Área 2) con R3 (Área 1). ¿Funciona OSPF entre áreas? No. Las rutas inter-área siempre deben pasar por el Área 0. Además, como cada extremo queda declarado en un área distinta, ni siquiera forman vecindad: show ip ospf neighbor no mostrará al otro router en ese enlace. Y si algún listo declara ambos extremos en la misma área para “arreglarlo” y llegan a FULL, seguirá sin haber intercambio: el Área 2 no vuelca sus rutas en el Área 1 sin pasar por el backbone. Compruébalo con show ip route ospf: no verás las rutas de la otra área.

Pista 1: si dos áreas están conectadas sin pasar por el Área 0, recuerda la regla del punto 4: el backbone es el único punto de paso válido.

Pista 2: usa la escalera de diagnóstico del punto 8: ping → show ip protocols → show ip ospf neighbor → show ip ospf database → show ip route ospf. El fallo se delata en el último paso.

## 🏆 Logros de esta unidad

| Logro | Cómo conseguirlo |
| --- | --- |
| 🏅 OSPF Neighbor | Configurar 3 routers OSPF y verificar adyacencias con show ip ospf neighbor |
| 🏅 Multiarea Master | Configurar OSPF multiárea con ABR entre áreas 0, 1 y 2 |
| 🏅 Default Propagator | Propagar una ruta por defecto por OSPF usando default-information originate |
| 🏅 SPF Whisperer | Explicar el algoritmo de Dijkstra y cómo OSPF calcula la mejor ruta |

## 🧠 Atrévete a pensar

- ¿Por qué OSPF necesita un área backbone (Área 0)?

- ¿Qué diferencia hay entre router ABR y ASBR?

- ¿Cómo calcula OSPF el coste de una ruta?

- ¿Cuándo usarías RIP en lugar de OSPF?

- ¿Para qué sirve el Router ID? ¿Qué pasa si dos routers tienen el mismo Router ID?

💡 Soluciones

- El Área 0 es el núcleo. Todas las áreas deben conectarse a ella para evitar bucles de routing inter-área. Es el punto central del routing OSPF.

- ABR (Area Border Router): conecta el Área 0 con otras áreas. ASBR (Autonomous System Boundary Router): introduce rutas externas en OSPF.

- Coste = 10^8 / ancho de banda (bps). Ej: 100 Mbps → coste = 1. 10 Mbps → coste = 10. Se puede cambiar manualmente con ip ospf cost.

- Solo en redes muy pequeñas (< 15 routers) o por simplicidad. RIP no escala, converge lento y su métrica de saltos es limitada.

- El Router ID identifica al router OSPF. Si dos routers tienen el mismo Router ID, OSPF no formará adyacencias correctamente.

## 🧩 Crucigrama de bits

Horizontal:
1. Algoritmo de OSPF para calcular rutas (3 letras)
4. Anuncio de estado de enlace en OSPF (3 letras)
5. Área backbone de OSPF (1 dígito)
7. Frecuencia en segundos del Hello OSPF en broadcast (2 dígitos)
8. Router que conecta áreas (3 letras)

Vertical:
2. Frecuencia de actualización de RIP en segundos (2 dígitos)
3. Router que introduce rutas externas en OSPF (4 letras)
6. Número máximo de saltos en RIP (2 dígitos)

📝 Soluciones

Horizontal: 1. SPF, 4. LSA, 5. CERO, 7. DIEZ, 8. ABR Vertical: 2. TREINTA, 3. ASBR, 6. QUINCE

## 💬 Entrevista de trabajo

- “¿Qué es OSPF? Explica cómo funciona.”

- “Diferencias entre RIP y OSPF. ¿Cuándo usarías cada uno?”

- “¿Qué es el área 0? ¿Por qué es obligatoria?”

- “Configura OSPF en 3 routers con 2 áreas.”

- “¿Cómo propagas una ruta por defecto en OSPF?”

💡 Cómo encararlas: la 1 y la 4 son las “preguntas reina”. Para la 1, recorre la cadena de montaje del punto 3: Hello descubre vecinos → intercambio de LSAs → LSDB → SPF (Dijkstra) → tabla de rutas. Para la 4, plantea R1 (Área 0) → R2 (ABR) → R3 (Área 1) y escribe la configuración como en el punto 7. Si sabes contarlo fluido, ya eres medio administrador.

## 🤷 No hay preguntas tontas

❓ ¿OSPF se usa en Internet?

No. En Internet, entre sistemas autónomos, manda BGP (lo viste en el punto 2). OSPF se usa dentro de cada red (instituto, empresa, campus): en los routers de cada operador es BGP el que decide cómo llegar a la red de los demás.

❓ ¿Y si la red es muy pequeña? ¿Tengo que montar áreas?

No. Un solo router o dos routers con OSPF pueden vivir todos en el Área 0 sin crear más áreas. Las áreas existen para escalar: cuando la red crece y la LSDB única se hace pesada, entonces sí divides. Con 3 routers, Área 0 para todos y punto.

❓ ¿El DR elige siempre el mismo router aunque tenga prioridad más baja?

Sí, mientras no se reinicie el proceso ni caiga el DR. La elección de DR/BDR se decide al arrancar OSPF, al reiniciar el proceso o cuando falla el DR (entonces el BDR asciende y se elige un nuevo BDR) (lo viste en el punto 5). Si subes la prioridad a un router en marcha, el DR actual se mantiene hasta el reinicio. Por eso en producción se planifican las prioridades antes de arrancar.

## 🎬 Poscréditos

OSPF ha convergido. Todos los routers conocen la topología de red.

Un enlace cae. OSPF recalcula en 2 segundos sin intervención humana.

La red se auto-repara gracias al protocolo de routing dinámico.

PRÓXIMAMENTE: NAT y PAT: cómo toda tu red privada sale a Internet con una sola IP pública. Tus routers ya se cuentan los caminos entre sí; ahora toca abrir la puerta de salida.

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA6)

RA6: Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de encaminamiento.

| CE | Criterio | Cubierto |
| --- | --- | --- |
| g) | Configuración y uso de OSPF en un router | ✅ Configuración OSPF (puntos 6-7) + ⚡ Laboratorio |
| h) | Ruta por defecto con OSPF | ✅ Propagación con default-information originate (punto 8) + ⚡ Laboratorio |
| i) | Diagnóstico de incidencias en el encaminamiento | ✅ Escalera de diagnóstico (punto 8) + ⚡ Laboratorio con fallo intencionado |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 8 · Ruta por defecto y diagnóstico · Siguiente: NAT y PAT