Table of Contents

# Boletín de OSPF — Avanzado (Resuelto)

# ✅ Boletín de OSPF — Avanzado (Resuelto)

## 1. Configuración OSPF multiárea

R1:

interface loopback 0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface g0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface g0/1
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface g0/2
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

R2 (ABR):

interface loopback 0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
interface g0/0
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
interface g0/1
 ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 1

R3:

interface loopback 0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
interface g0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
interface g0/1
 ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 1
 network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 1

## 2. Diagnóstico OSPF

- FULL/DR: El vecino 3.3.3.3 es el DR y la adyacencia está completa (FULL). Es normal en Ethernet.

- 2WAY/DROTHER: El vecino 4.4.4.4 no es DR ni BDR (DROTHER). La adyacencia está en 2WAY, que es el estado normal entre DROTHERS (no intercambian LSAs directamente, solo con el DR).

- Porque no es necesario. En redes multiacceso, los DROTHERS solo forman adyacencia FULL con el DR y BDR. Entre DROTHERS se quedan en 2WAY.

- No aparece en esa salida (los Neighbor ID son los de los vecinos): no es 3.3.3.3 ni 4.4.4.4, y a juzgar por los estados este router es DROTHER — si fuera BDR, el vecino 4.4.4.4 estaría en FULL con él, no en 2WAY. El tuyo lo ves con show ip ospf.

## 3. Redistribución OSPF

- redistribute static subnets inyecta las rutas estáticas configuradas en el router al proceso OSPF, para que otros routers OSPF aprendan esas rutas.

- Dos rutas: la ruta por defecto (0.0.0.0/0) y la ruta estática 10.100.0.0/16.

- Sí. redistribute static subnets inyecta en OSPF las dos estáticas de la tabla (tanto la 10.100.0.0/16 como la 0.0.0.0/0) y default-information originate se asegura de anunciar además la ruta por defecto como externa E2: entre los dos comandos, todos los routers OSPF terminan aprendiendo las dos rutas.

## 4. Cambio de coste OSPF

- Camino A (R1→R2→R3, 2 enlaces Gigabit) tiene coste 1 + 1 = 2. El Camino B (R1→R4→R5→R3, 3 enlaces FastEthernet) tiene coste 1 + 1 + 1 = 3. OSPF elige el de menor coste total: el Camino A.

- Para forzar el Camino B, aumentar el coste en los enlaces de A:

- R1(config-if)# ip ospf cost 10

- show ip ospf interface o show ip route muestra el coste de cada ruta.

## 5. DR/BDR election

- DR: R3 (prioridad 10, la más alta). BDR: R4 (prioridad 5, segunda más alta).

- Cambiar la prioridad de R1 a un valor más alto que 10:

- R1(config-if)# ip ospf priority 20

- (Nota: la elección se hace al iniciar OSPF, al reiniciar el proceso o si falla el DR: el BDR asciende y se elige otro)

## 6. Troubleshooting OSPF

Paso 1: Verificar conectividad capa 3 → ping entre routers vecinos. Si no hay ping, el problema está en capa 1 o 2.

Paso 2: Verificar que las interfaces están activas → show ip interface brief. Buscar “up/up”.

Paso 3: Verificar que OSPF está configurado → show ip protocols. Debe mostrar OSPF con Router ID y redes declaradas.

Paso 4: Verificar vecinos → show ip ospf neighbor. Si no hay vecinos, comprobar: - network declarada correctamente (wildcard, área) - Hello/Dead timers coinciden (por defecto 10/40 en broadcast) - No hay ACL bloqueando protocolo 89 (OSPF)

Paso 5: Verificar LSDB → show ip ospf database. Debe haber LSAs de todos los routers.

Paso 6: Verificar tabla de rutas → show ip route ospf. Las rutas deben aparecer con prefijo O (OSPF).

## 7. Elección DR/BDR en otro segmento

- DR: R-B (prioridad 200, la más alta). BDR: R-C (prioridad 150, segunda más alta).

- R-D tiene prioridad 0: no participa en la elección. Solo actuará como DROTHER, sincronizándose con el DR y el BDR sin poder ser elegido.

- R-B — con prioridades empatadas (1 = 1), el desempate lo hace el Router ID más alto (10.0.0.2 > 10.0.0.1). La prioridad manda primero; el Router ID solo decide empates.

- No cambia. La elección de DR/BDR se hace al arrancar OSPF, al reiniciar el proceso o si falla el DR (el BDR asciende); subir la prioridad de R-C a 255 no destrona al DR ya elegido (R-B). Para que cambie tendrías que reiniciar el proceso OSPF (o el router) en los routers del segmento, y entonces R-C (prioridad 255) ganaría.

## 8. La adyacencia que no levanta

- Al funcionar el ping, queda descartado el plano físico/enlace y la capa 3 del enlace: las IPs se alcanzan. El problema está en el plano OSPF (configuración lógica del protocolo), no en la conectividad.

- Orden de diagnóstico:

- show ip protocols → comprobar que OSPF arranca en ambos, que el Router ID no está duplicado y que las redes declaradas incluyen el enlace Serial.

- show ip ospf interface → confirmar en ambos routers que la interfaz participa en OSPF, y comparar área, wildcard y timers (Hello/Dead). Si no aparece, la red no está declarada o la wildcard está mal.

- Verificar que el área coincide en los dos lados del enlace (revisar el network ... area X).

- Comparar los timers Hello/Dead en ambos lados con show ip ospf interface: deben coincidir (por defecto 10/40 en broadcast y punto a punto Serial; solo en redes NBMA son 30/120). Si uno quedó con valores distintos, no forman vecindad.

- show access-lists (y contadores en la interfaz) → descartar una ACL que bloquee el protocolo 89 (OSPF) en el sentido de entrada/salida.

- Solo si todo lo anterior está bien, subir un nivel: debug ip ospf events (con cuidado) para ver por qué se rechaza el Hello.

- show ip ospf interface <interfaz>: si la interfaz aparece listada con su área y sus timers, está participando en OSPF sin ambigüedad. Si no sale, OSPF no la tiene declarada (falta network o wildcard incorrecta).