Table of Contents

# Boletín de Medios y cableado — Packet Tracer resuelto

# ✅ Boletín de Medios y cableado — Packet Tracer resuelto

Misma numeración y enunciados que el por-resolver. Aquí tienes el camino completo: qué clicar, qué comando pegar y qué deberías ver.

## 1. Primera topología: 3 PC y un switch

Solución:

- En PT, coloca 3 PCs y 1 Switch (2960 vale).

- Cable Copper Straight-Through de cada PC al switch (PC ↔ switch = directo).

- Enciende las interfaces si están apagadas (en Config → FastEthernet → On).

- IPs estáticas en Desktop → IP Configuration:

  - PC0: 192.168.1.10, máscara 255.255.255.0

  - PC1: 192.168.1.11

  - PC2: 192.168.1.12

- En PC0, Desktop → Command Prompt: ping 192.168.1.12.

Esperado: tras 1–2 echo (el ARP resolviéndose), replies al 100%:

Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Si falla: revisa cable (debe ser straight-through), que todas las IPs estén en la misma subred y los LEDs en verde.

## 2. PC a PC: ¿qué cable?

Solución:

- Quita el switch de la ecuación: solo PC0 y PC1, cable de cobre entre sus FastEthernet.

- Prueba ping 192.168.1.11 desde PC0.

- Si da Destination host unreachable, cambia a Copper Cross-Over (o comprueba si tu PT conecta automáticamente con Auto-MDI-X).

Esperado: con el cable cruzado (o auto), el ping responde. Con cable directo entre dos PCs “iguales”, en PT clásico no hay enlace: el LED se queda en rojo y el ping no sale.

Regla: PC ↔ PC y switch ↔ switch = cruzado; PC ↔ switch = directo (hoy Auto-MDI-X lo simplifica en hardware real, pero en el examen manda la regla).

## 3. La tabla MAC del switch

Solución:

- Clic en Switch0 → pestaña CLI (Enter si pide initial config dialog → no).

- enable (o en) y luego:

show mac address-table

Esperado: tras los pings del ejercicio 1, verás entradas tipo:

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
   1    00D0.aaaa.bbbb    DYNAMIC     Fa0/1
   1    00D0.aaaa.cccc    DYNAMIC     Fa0/2

Cada MAC aprendida apunta al puerto de la PC correspondiente. Si está vacía: haz ping otra vez y repite el show.

## 4. Fallo de capa 1 a propósito

Solución:

- Selecciona el cable de PC0 y bórralo (o en la interfaz de la PC: Config → FastEthernet → Off).

- ping 192.168.1.12 desde PC1 (no depende del cable de PC0): debe responder igual.

- ping 192.168.1.11 desde PC0: falla.

Interpretación:

- Solo el host desconectado pierde conectividad → el fallo es enlace físico del PC0, capa 1.

- Si se hubiera ido el cable del switch hacia todos, fallaría para todos: ahí el problema sería el enlace/trunk o el switch.

- En OSI: el ping de PC0 no genera trama en la red → fallo capa 1 (medio), no de direccionamiento.

## 5. Modo Simulation: sigue la trama

Solución:

- Abajo a la derecha: Simulation (junto a Realtime).

- En Simulation Panel, filtra o añade solo ICMP si hay demasiados protocolos.

- PC0 → Command Prompt → ping 192.168.1.11 → botón Capture / Forward (▶) en cada evento.

Esperado (flujo típico):

- Si no hay caché ARP, PC0 manda primero un ARP request en broadcast (EtherType 0x0806) para resolver la MAC de PC1. Después, PC0 encapsula ICMP en Ethernet: origen MAC de PC0, destino MAC de PC1 (el switch es transparente: la trama no lleva su MAC).

- Switch recibe, mira su tabla MAC, sale por el puerto de PC1.

- PC1 contesta: ICMP reply con MACs invertidas.

En cada sobre, pestaña Outbound PDU details: confirma EtherType y direcciones MAC en cada salto (la IP de capa 3 no cambia en la LAN; las MAC se actualizan por enlace).

## 6. Wireshark: EtherType de un ping

Solución (Wireshark real o detalle de capas de PT):

- Captura en la interfaz de PC0 (o exporta tráfico de PT).

- ping 192.168.1.11 → para la captura.

- Filtro: icmp.

- Clic en una trama → árbol Ethernet II.

Esperado:

| Campo | Valor típico |
| --- | --- |
| Destination | MAC de PC1 (o broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF si capturaste el ARP previo) |
| Source | MAC de PC0 |
| Type | IPv4 (0x0800) |

El EtherType 0x0800 es el que ya viste en la trama Ethernet de esta unidad: el payload de esa trama es un paquete IPv4.

## 7. Wireshark: ¿dónde está el ARP?

Solución:

- En la misma captura, filtra arp.

- Justo antes del primer ping exitoso deberías ver:

Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.10   (request, EtherType 0x0806)
192.168.1.11 is at 00:xx:xx:xx:xx:xx       (reply)

Interpretación: la PC no sabe la MAC del destino → manda ARP en broadcast → la respuesta mete la MAC en la caché ARP → los pings siguientes salen sin volver a preguntar. Si el primer ping da 1 perdido y el resto va, casi siempre es este proceso.

## 8. Hub o switch: dominio de colisión

Solución:

- Topología A: 3 PCs + un Hub (repetidor de capa 1).

- Topología B: 3 PCs + un Switch.

- Desde PC-A, haz ping a PC-B y observa con Simulation o captura a quién llega cada trama.

Esperado:

|  | Hub | Switch |
| --- | --- | --- |
| Trama de PC-A | Sale por todos los puertos | Solo al puerto de PC-B |
| Dominio de colisión | Uno grande para el hub | 1 por puerto (switch = N dominios) |
| Broadcast | A todos | A todos (mismo dominio de broadcast salvo VLAN) |

Frase: el hub es mira todos (capa 1 pura); el switch aprende MACs y solo inunda cuando no sabe el destino (o es broadcast).

## 📋 Criterios de esta práctica

| Ejercicio | Concepto | Capa |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Cables directo/cruzado, montaje | 1 |
| 3 | Tabla MAC, switches | 2 |
| 4 | Diagnóstico de fallo físico | 1 / OSI |
| 5 | Simulation mode, flujo de la trama | 1–2 |
| 6–7 | EtherType, MACs, ARP (aporte a la unidad siguiente) | 2 |
| 8 | Hub vs switch | 1–2 |

📚 Volver al índice de la unidad · También: Por resolver