Table of Contents

# Boletín de Medios y cableado — Packet Tracer

# 🖥️ Boletín de Medios y cableado — Packet Tracer

Variante práctica de nivel único (no es el par inicial/avanzado). Ocho micro-prácticas de baja dificultad en Packet Tracer para afianzar medios, cableado, capas 1–2 y la trama Ethernet. Una o dos abres Wireshark (o el Simulation mode de PT) para mirar EtherTypes y MACs. El resuelto está justo al lado: úsalo solo cuando te atasques.

🧰 Requisitos: Cisco Packet Tracer (cualquier versión reciente). Wireshark opcional si tu profesor lo permite; si no, usa el Simulation mode de PT.

## 1. Primera topología: 3 PC y un switch

Monta en PT 3 PCs (PC0, PC1, PC2) conectadas a un Switch0. Usa el tipo de cable correcto (PC ↔ switch) y comprueba que los LEDs de los puertos quedan en verde. Asigna a cada PC una IP estática de la misma subred (192.168.1.10/24, .11, .12) y haz ping de PC0 a PC2.

💡 Pista: si el cable sale en rojo, revisa el tipo de medio y que el puerto del switch esté up.

## 2. PC a PC: ¿qué cable?

Conecta solo PC0 y PC1 con un cable entre sus interfaces Ethernet (sin switch). Intenta un ping. Si no funciona, prueba con el otro tipo de cable de cobre de PT y vuelve a probar.

💡 Pista: recuerda la regla de esta unidad (directo vs cruzado) y mira si tu versión de PT aplica Auto-MDI-X.

## 3. La tabla MAC del switch

Con la topología del ejercicio 1 ya funcionando, abre la CLI del Switch0 y ejecuta show mac address-table después de haber hecho al menos un ping. Identifica en qué puerto aprendió cada MAC de las PCs.

💡 Pista: si la tabla sale vacía, haz un ping y vuelve a ejecutar el comando.

## 4. Fallo de capa 1 a propósito

Desconecta (o apaga la interfaz de) el cable entre PC0 y el switch. Intenta un ping de PC1 a PC2 (que no dependen del cable de PC0) y luego de PC0 a PC1. Anota qué falla y en qué capa OSI lo situarías.

💡 Pista: ¿se pierde solo el host desconectado o toda la topología?

## 5. Modo Simulation: sigue la trama

En la topología del ejercicio 1, activa el Simulation mode (junto al timer), lanza un ping de PC0 a PC1 y observa los pasos del paquete: switch, tablas, siguiente salto. Para en cada evento y comprueba de qué protocolo se trata (ICMP).

💡 Pista: abre el sobre (envelope) de cada evento y mira la capa Ethernet: ¿qué direcciones MAC ven en cada salto?

## 6. Wireshark: EtherType de un ping

Captura tráfico en la interfaz de una PC (o exporta la captura de PT) mientras haces un ping 192.168.1.11. Filtra por ICMP y abre una trama Ethernet: identifica MAC origen, MAC destino y el campo EtherType (0x0800 = IPv4).

💡 Pista: si tu PT no integra Wireshark, usa Simulation mode: haz clic en el sobre del evento → pestaña Details / Outbound PDU details, donde aparece la cabecera Ethernet II con MACs y Type.

## 7. Wireshark: ¿dónde está el ARP?

En la misma captura del ejercicio 6, localiza los mensajes ARP (EtherType 0x0806) que se disparan justo antes del primer ping. Compara la pregunta ARP con la respuesta: ¿qué información se intercambia?

💡 Pista: si el ping al principio falla una vez y luego va, suele ser el ARP resolviéndose.

## 8. Hub o switch: dominio de colisión

Monta dos mini-topologías en paralelo: (A) 3 PCs + hub; (B) 3 PCs + switch. Desde una PC, observa el tráfico en Simulation mode o con captura: ¿a quién llegan las tramas en cada caso? Resume la diferencia en una frase.

💡 Pista: relaciona el resultado con los dominios de colisión y de broadcast ya vistos.

## 📋 Criterios de esta práctica

| Ejercicio | Concepto | Capa |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Cables directo/cruzado, montaje | 1 |
| 3 | Tabla MAC, switches | 2 |
| 4 | Diagnóstico de fallo físico | 1 / OSI |
| 5 | Simulation mode, flujo de la trama | 1–2 |
| 6–7 | EtherType, MACs, ARP (aporte a la unidad siguiente) | 2 |
| 8 | Hub vs switch | 1–2 |

📚 Volver al índice de la unidad · También: Resuelto