Table of Contents

# Boletín de ACL y seguridad — Avanzado

# 📝 Boletín de ACL y seguridad — Avanzado

Ejercicios que requieren aplicar ACLs con criterio. En los difíciles tienes pista.

## 1. ACL extendida: YouTube blocker

El jefe quiere bloquear YouTube (173.194.0.0/16) en horario laboral (9:00-18:00). El resto del tráfico debe permitirse.

- Escribe la ACL extendida (con time-range)

- ¿Dónde la aplicas (inbound/outbound, qué interfaz)?

- ¿Qué pasa si el router no soporta time-range? ¿Alternativa?

Pista: time-range y absolute o periodic para horarios.

## 2. Diagnóstico de ACL

Un administrador aplica esta ACL en G0/0 de un router (LAN 192.168.1.0/24), sentido in (hacia el router):

access-list 10 deny 192.168.1.10
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

- El PC 192.168.1.10 no puede acceder a Internet. ¿Es normal?

- ¿Y el PC 192.168.1.20? ¿Puede acceder a Internet?

- ¿Qué comando usarías para ver si la ACL está funcionando?

- Si la ACL se aplica outbound en G0/1 (hacia Internet), ¿cómo afecta al tráfico entre PCs de la misma LAN?

## 3. ACL de firewall básico

Diseña una ACL para un router de borde que protege una red interna (192.168.1.0/24):

Reglas: 1. Permitir HTTP/HTTPS saliente (cualquier destino) 2. Permitir DNS saliente (UDP 53) 3. Bloquear SSH saliente (TCP 22) 4. Permitir el retorno de las conexiones TCP establecidas (tráfico de retorno) 5. Permitir también las respuestas DNS entrantes (UDP con puerto de origen 53) 6. Denegar el resto

Pista: Usa established para el retorno TCP; las respuestas DNS no son TCP y necesitan su propia línea UDP.

## 4. ACL nombrada para horario

Escribe una ACL nombrada BLOQUEAR_STREAMING que bloquee el puerto 443 (HTTPS) cualquier día de 9:00 a 18:00 para la red interna 192.168.1.0/24, permitiendo el resto del tráfico. Incluye el time-range, la ACL y su aplicación en la interfaz hacia Internet (G0/1).

Pista: usa time-range con periodic daily, referencia la regla con time-range, acaba con permit ip any any (recuerda el deny any implícito) y aplica la ACL outbound en G0/1.

## 5. El orden de las líneas importa

Estas dos ACLs tienen las mismas líneas en distinto orden. ¿Qué tráfico pasa en cada caso?

ACL A:

access-list 20 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 20 permit any

ACL B:

access-list 20 permit any
access-list 20 deny 192.168.1.0 0.0.0.255

- ¿Qué hace cada una?

- ¿Qué principio rompe la ACL B?

Pista: el router evalúa las líneas en orden y para en la primera coincidencia.

## 6. ACL con error clásico

Quieres permitir solo SSH a un servidor (10.0.0.50) desde la red de administración (192.168.100.0/24), sin cortar el ping de diagnóstico. Un compañero escribe:

access-list 110 permit tcp 192.168.100.0 0.0.0.255 host 10.0.0.50 eq 22
access-list 110 deny ip any any
access-list 110 permit icmp any any

- ¿Funciona el ping hacia el servidor? ¿Por qué?

- ¿Cómo reordenas las líneas para conseguirlo? (pista: en una ACL numerada no puedes reordenar; ¿cómo se hace entonces?)

- ¿Es necesaria la línea deny ip any any?

## 7. Port Security

Un switch tiene la interfaz G0/1 conectada al PC de recepción. Configura Port Security para que:

- Solo aprenda una MAC y la guarde en la running-config (sticky).

- Si llega otra MAC, descarte los paquetes infractores pero no apague el puerto y genere mensajes de log.

- Escribe la configuración completa y el comando para ver el estado.

Pista: switchport port-security violation restrict + logging integrado.

## 8. Diagnóstico de port security

Un administrador configuró port security en el puerto Fa0/1:

Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown

Un usuario se conecta con su portátil y funciona. Luego conecta otro portátil (el suyo y el de un compañero) usando un switch no administrado. El puerto se deshabilita.

- ¿Por qué ocurrió?

- ¿Qué dos cambios harías en la configuración para permitir esta situación sin perder seguridad?

- ¿Cómo recuperas el puerto?

## 9. Laboratorio: Port Security en la sala de profesores

Configura el puerto Fa0/24 del switch (donde se enchufa el PC de la sala de profesores) para que:

- Solo permita 1 MAC aprendida automáticamente y permanente (sticky).

- Si aparece una segunda MAC, el puerto se deshabilite (violación shutdown).

- Escribe los comandos completos y verifica con el comando de comprobación adecuado.

Después, un profe desenchufa su PC y conecta su portátil personal. El puerto entra en errdisable.

- ¿Por qué ha ocurrido la violación si solo hay UN dispositivo conectado?

- ¿Qué dos comandos ejecutarías para recuperar el puerto?

- ¿Cómo evitarías el problema sin perder seguridad (piensa en el envejecimiento de la MAC sticky)?

Pista: la MAC sticky NO caduca aunque el PC se desenchufe; si cambias de equipo, hay dos MACs distintas “conocidas” en el puerto y se supera el máximo. Para recuperar errdisable: shutdown + no shutdown. Para expirar la sticky cuando el dispositivo se desenchufa, configura el envejecimiento de la port security (switchport port-security aging).

## 10. Mini-caso final

Un instituto pide: “la sala de profesores (192.168.10.0/24) no puede usar el WiFi de alumnos (192.168.20.0/24), pero ambos deben salir a Internet (G0/2 del router) y los profesores acceden al servidor de notas (10.0.0.5) por HTTPS”.

- Diseña las ACLs mínimas (nómbralas) y di en qué interfaz/sentido las aplicas.

- ¿Qué pasa con el retorno del tráfico de profesores hacia el servidor con tu diseño?

- ¿Qué le dirías al director si pide “bloquear YouTube por completo”? (reflexiona: ACLs vs herramientas adecuadas)