Table of Contents

# Boletín de Trunking e inter-VLAN — Packet Tracer

# 🖥️ Boletín de Trunking e inter-VLAN — Packet Tracer

Variante práctica de nivel único (no es el par inicial/avanzado). Ocho micro-prácticas de baja dificultad en Packet Tracer para montar de cero una red con VLANs: crear VLANs, pasar tráfico por trunks, enrutar entre VLANs con router-on-a-stick y con switch capa 3, repartir IPs por VLAN y endurecer los trunks. Tres de ellas llevan un fallo intencionado que tienes que diagnosticar. Ideal tras leer los puntos 1–7 de la unidad.

🧰 Requisitos: Cisco Packet Tracer. Necesitas 2 switches (2960), 1 router (2911), 3 PCs y, para el ejercicio 6, un switch de capa 3 (3560). El resuelto está justo al lado: úsalo solo cuando te atasques.

## 1. VLANs: separar sin tocar un cable

Monta Switch1 + PC0 (Fa0/1) + PC1 (Fa0/2). Crea la VLAN 10 Ventas y la VLAN 20 RRHH, mete PC0 en la 10 y PC1 en la 20 (switchport mode access + switchport access vlan) y haz un ping de PC0 a PC1.

💡 Pista: el ping no debe funcionar: dos VLANs son dos dominios de broadcast. Verifica con show vlan brief que cada puerto está en su VLAN.

## 2. Trunk: la VLAN 10 cruza el edificio

Añade Switch2 con PC2 en Fa0/1 (también VLAN 10) y conecta Switch1 Fa0/24 ↔ Switch2 Fa0/24. Configura los dos puertos como trunk y comprueba con show interfaces trunk qué VLANs cruzan. Ahora ping: PC0 ↔ PC2 (misma VLAN, switches distintos) y PC1 → PC2 (distinta VLAN).

💡 Pista: ambos extremos deben decir Mode: on y Native vlan igual; PC1 → PC2 sigue sin poder (la inter-VLAN llega en el ejercicio 4).

## 3. Fallo 1: native VLAN que no coincide

Deja Switch1 con switchport trunk native vlan 99 y Switch2 en su native por defecto (1). Espera unos segundos y mira los mensajes que aparecen y la salida de show interfaces trunk en ambos switches.

Diagnostica qué tráfico acaba en la VLAN equivocada y arréglalo para que los dos extremos hablen igual, sin perder el ping de PC0 ↔ PC2.

💡 Pista: las tramas de la VLAN nativa viajan sin etiquetar; si cada extremo las asocia a una VLAN distinta, cada uno las entrega donde no toca. El comando es el mismo en los dos lados.

## 4. Inter-VLAN: router-on-a-stick

Conecta el router G0/0 a Switch1 Fa0/23 (puerto trunk en el switch) y crea las subinterfaz G0/0.10 (dot1Q 10 → 192.168.10.1/24) y G0/0.20 (dot1Q 20 → 192.168.20.1/24). Dale IP estática a las PCs: PC0 192.168.10.10, PC2 192.168.10.11 (gateway .10.1) y PC1 192.168.20.10 (gateway .20.1).

Prueba PC0 → PC1 (entre VLANs) y PC0 → PC2 (entre switches).

💡 Pista: en router-on-a-stick la IP no va en la interfaz física, solo en las subinterfaz; y no olvides no shutdown. Si el ping al gateway falla, show ip interface brief es tu primer espejo.

## 5. Fallo 2: tag equivocado en la subinterfaz

“Copia” el error típico: cambia en G0/0.10 la encapsulación a encapsulation dot1Q 30 sin tocar las IPs. Prueba el ping de PC0 a su gateway y explica exactamente dónde se rompe la cadena (¿llega el ARP? ¿quién contesta y con qué etiqueta?). Restaura la encapsulación correcta.

💡 Pista: la subinterfaz solo “escucha” las tramas etiquetadas con ese número; la PC está en la VLAN 10, no en la 30. Comprueba con show ip interface brief y un Simulation mode mirando el ARP.

## 6. El mismo trabajo en un switch capa 3

Topología nueva y pequeña: 3560 + PC3 (Fa0/1, VLAN 30) + PC4 (Fa0/2, VLAN 40). Crea las VLANs, da IP a las PCs (192.168.30.10 y 192.168.40.10, gateways .30.1 y .40.1) y monta las SVIs en el switch para que hagan de gateway.

Ping PC3 → PC4. Ahora quita el comando que activa el routing global y vuelve a probar: ¿qué pasa aunque las SVIs estén Up/Up?

💡 Pista: sin ip routing el switch enruta… nada. Es el fallo nº1 de este ejercicio; show ip interface brief no te lo dice, prueba el ping y mira show ip route.

## 7. DHCP por VLAN: que nadie teclee IPs

Vuelve al router-on-a-stick del ejercicio 4 y conviértelo en servidor DHCP: un pool por VLAN (network, default-router de su subred, dns-server 8.8.8.8) con sus ip dhcp excluded-address para los primeros números. Pon las tres PCs en DHCP y comprueba que cada una recibe una IP de su subred con show ip dhcp binding.

💡 Pista: la regla es un VLAN = una subred = un pool; el router entrega del pool cuya red coincide con la interfaz por la que llegó el Discover. Si una PC queda en 169.254.x.x, revisa pool y exclusiones.

## 8. Fallo 3 + hardening: allowed y DTP

Endurece los trunks: switchport trunk allowed vlan 10,20 en los dos extremos, switchport nonegotiate en los puertos trunk y switchport mode access + switchport nonegotiate en los puertos de usuario. Verifica todo con show interfaces trunk.

Ahora provoca el fallo clásico: en Switch2 cambia el trunk a switchport trunk allowed vlan 20 (fuera la 10). ¿Qué enlaces mueren? Diagnóstica con show interfaces trunk y restaura el allowed correcto.

💡 Pista: los trunks son puentes vigilados: si los dos extremos no permiten las mismas VLANs, lo que “no llega” es lo que uno de ellos filtra. Compara VLANs allowed on trunk en ambos.

## 📋 Criterios de esta práctica

| Ejercicio | Concepto | Punto |
| --- | --- | --- |
| 1 | VLANs y puertos access | 1 |
| 2 | Trunk 802.1Q y verificación | 1–2 |
| 3 | Native VLAN mismatch (fallo) | 2, 6 |
| 4 | Router-on-a-stick | 3 |
| 5 | Encapsulación de subinterfaz (fallo) | 3 |
| 6 | Switch capa 3 y SVIs | 4 |
| 7 | DHCP por VLAN | 7 |
| 8 | DTP, allowed y hardening (fallo) | 5–6 |

📚 Volver al índice de la unidad · También: Resuelto