Table of Contents

# Boletín de Trunking e inter-VLAN — Inicial (Resuelto)

# ✅ Boletín de Trunking e inter-VLAN — Inicial (Resuelto)

## 1. ¿Qué VLAN soy?

1 → c (VLAN de datos: tráfico normal de usuario) 2 → a (VLAN de voz: teléfonos IP, QoS 802.1p) 3 → d (VLAN nativa: sin etiquetar en el trunk) 4 → b (VLAN de gestión: administración del switch, SSH/SNMP)

## 2. Verdadero o falso

- Verdadero. Cada VLAN es un dominio de broadcast independiente: un broadcast de VLAN 10 no llega a la VLAN 20.

- Verdadero. IEEE 802.1Q es el estándar de etiquetado VLAN (TPID 0x8100, 4 bytes).

- Falso. Las VLANs aíslan en capa 2. Necesitan un router (o un switch capa 3) para hacer inter-VLAN routing.

- Verdadero. Un trunk transporta todas las VLANs permitidas, etiquetadas con 802.1Q (salvo la native).

- Verdadero. VLAN 1 es la native y la VLAN por defecto del switch. Por seguridad conviene cambiarla.

## 3. Identifica

- Puerto access — Solo una VLAN, tráfico sin etiquetar.

- Puerto trunk — Múltiples VLANs etiquetadas con 802.1Q (y la native sin etiquetar).

## 4. Números

- 12 bits para el VLAN ID.

- 4094 VLANs (12 bits = 4096, reservadas 0 y 4095).

- 4 bytes insertados entre la MAC de origen y el EtherType: TPID (2 bytes) + TCI (2 bytes) = PRI (3 bits) + CFI (1 bit) + VLAN ID (12 bits).

## 5. Relaciona

1 → b (switchport mode trunk configura el puerto como trunk) 2 → a (vlan 10 crea la VLAN 10) 3 → c (show vlan brief muestra las VLANs y sus puertos) 4 → d (encapsulation dot1Q 10 etiqueta la subinterfaz con la VLAN 10)

## 6. ¿Qué necesito?

b) Un router o switch capa 3. Las VLANs aíslan en capa 2. Para comunicarse entre VLANs se necesita routing (inter-VLAN routing): router-on-a-stick con subinterfaces o un switch multicapa con SVIs.

## 7. Comandos de resolución

1 → c (show vlan brief → VLANs y puertos access) 2 → a (show interfaces trunk → native VLAN, allowed y mismatches) 3 → b (show running-config → configuración completa actual)

- show ip interface brief — en el router-on-a-stick, te muestra las subinterfaces (Fa0/0.10, Fa0/0.20…) con su estado Up/Up y sus IPs. Si una subinterfaz está down/down, el problema suele ser la interfaz física sin no shutdown, o que la VLAN no exista en el switch.

## 8. V/F inter-VLAN

- Verdadero. Cada VLAN necesita su subinterfaz (interface fa0/0.10) con encapsulation dot1Q 10 y su IP de gateway.

- Verdadero. Un switch capa 3 enruta entre VLANs con SVIs (interface vlan X) + ip routing, sin router externo.

- Verdadero. El router-on-a-stick enruta todo por la única interfaz física: es el cuello de botella del diseño.

- Verdadero. Sin ip routing, los SVIs están Up/Up pero NO enrutan entre VLANs. Es el fallo nº1 al probar.

- Verdadero. Todo el tráfico inter-VLAN atraviesa la misma interfaz: si las VLANs generan más de su ancho de banda, se satura (por eso se usa Gigabit o un switch capa 3).