Table of Contents

# NAT y PAT

Disfraces para salir a Internet 🌐

🗺️ El mapa del curso: 🗣️ OSPF → 🌐 AQUÍ ESTÁS → 🛡️ ACLs → 📶 WiFi

Tu oficina tiene 200 equipos con direcciones privadas (192.168.x.x) que Internet no sabe alcanzar. Aun así, todos navegan, sincronizan y videollaman con una sola IP pública. ¿Truco? No: NAT, el traductor de direcciones que convierte una limitación del mundo IPv4 en una infraestructura universal.

Bienvenido a la unidad donde tu red privada sale al mundo. Tras el enrutamiento dinámico de la unidad de OSPF, aquí juegas con la frontera: qué es NAT, sus tipos (estático, dinámico, PAT), cómo se configura en el router Cisco, cómo publicar servicios hacia fuera (port forwarding) y qué problemas trae de regalo. Los routers ya saben por dónde ir; ahora les toca traducir la dirección para que Internet sepa devolver el camino.

Esta unidad se lee como un libro de 9 capítulos: los 8 primeros son teoría en progresión y el 9º es el aterrizaje práctico con laboratorio.

## 🎯 Objetivo de la unidad

Al terminar, serás capaz de:

- Explicar por qué existe NAT y qué problema de agotamiento de IPv4 resuelve.

- Diferenciar NAT estático, dinámico y PAT (sobrecarga), y elegir el adecuado.

- Identificar inside/outside, local/global en cada sentido del tráfico.

- Configurar PAT en un router Cisco y verificarlo con show ip nat translations.

- Publicar servicios internos hacia Internet (NAT de destino / port forwarding).

- Diagnosticar los problemas típicos de las aplicaciones detrás de NAT (FTP, VoIP, juegos, VPN) y sus soluciones.

## 🗺️ Mapa de la unidad

| Punto | Qué aprenderás | Nivel |
| --- | --- | --- |
| 01 · ¿Qué es NAT? | El problema de IPv4 y la idea del traductor | Todos |
| 02 · Tipos de NAT | Estático, dinámico y PAT a vista de pájaro | Todos |
| 03 · NAT estático y dinámico | Uno a uno y por pool | Todos |
| 04 · PAT (sobrecarga) | Puertos como identificador, tabla de traducciones | Clave |
| 05 · NAT destino (port forwarding) | Port forwarding: publicar servicios | Todos |
| 06 · Tabla NAT y verificación | show ip nat translations/statistics | Práctico |
| 07 · Problemas y soluciones | Lo que NAT rompe y cómo se arregla | Clave |
| 08 · Configuración completa | El laboratorio paso a paso | Práctico |
| 09 · Cierre | Sé el NAT, Fireside, Laboratorio, Crucigrama… | Todos |

📖 Flujo de lectura: los 8 primeros puntos son teoría en progresión. El 9º es el aterrizaje práctico: léelo justo después del 8º y antes de abrir los boletines.

## 📝 Boletines de la unidad

Practica con los pares del curso: empezar siempre el resuelto para ver el estilo y luego intentar el por-resolver.

🟢 Inicial por resolver ✅ Inicial resuelto ⭐ Avanzado por resolver 💪 Avanzado resuelto

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA7)

RA7: Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías.

| CE | Criterio | Dónde se cubre |
| --- | --- | --- |
| a) | Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de direcciones de red (NAT) | ✅ Teoría (puntos 1-2) + 🔥 Fireside Chat (punto 9) |
| b) | Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de red | ✅ Punto 3 + ⚡ Laboratorio (punto 9) |
| c) | Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red | ✅ Puntos 3-4 + ⚡ Laboratorio (punto 9) |
| d) | Se han descrito las características de las tecnologías «Frame Relay», RDSI y ADSL | ✅ Punto 7 (WAN heredada) |
| e) | Se han descrito las analogías y diferencias entre las tecnologías «Wifi» y «Wimax» | ✅ Punto 7 (estándares 802.11) |
| f) | Se han descrito las características de las tecnologías UMTS y HSDPA | ✅ Punto 7 (móvil 3G/3.5G) |

ℹ️ El port forwarding (punto 5 + ⚡ Laboratorio, NAT destino) es contenido de la unidad — el bloque «NAT destino» —, no un CE: la letra d) oficial corresponde a las WAN heredadas.

## 🚪 ¿Por dónde empiezo?

- ¿Las IPs privadas no te suenan? Repasa el punto 4 de dirección IP: NAT nace de esa separación.

- ¿Ya conoces NAT de casa? El punto 4 (PAT) es donde se explica de verdad cómo funciona tu router.

📍 Primer punto: 01 · ¿Qué es NAT?
⏭️ Al acabar la unidad, continúa en ACLs y seguridad de red.

# 1 — ¿Qué es NAT?

La traducción que rescata a IPv4 y por qué existe 🌐

🗺️ Estás en: 🌐 NAT y PAT → 1 · ¿Qué es NAT?

## 📬 La idea en una frase

NAT (Network Address Translation) traduce direcciones IP privadas de una LAN a una o más IPs públicas al salir a Internet, y de vuelta cuando llega la respuesta.

Una IP privada (192.168.1.10) no puede viajar por Internet: las direcciones públicas son el único idioma que entiende la red global. NAT es el intérprete que se sienta en el borde de tu red y traduce ese idioma privado al público para que tu equipo pueda salir al mundo… y para que el mundo pueda responderle.

Si esto te suena de pasada, es porque ya lo rozaste en la unidad de dirección IP. Aquí lo llevamos al fondo: por qué existe, qué resuelve y qué rompe.

## 🌍 ¿Por qué existe NAT?

NAT no nació por capricho: nació por necesidad. Tres razones lo explican:

| Razón | Explicación |
| --- | --- |
| Agotamiento de IPv4 | No hay suficientes IPs públicas para todos los dispositivos. NAT permite que muchas IPs privadas compartan una pública |
| Seguridad aparente | Los dispositivos internos no son visibles directamente desde Internet |
| Flexibilidad | Puedes cambiar de ISP sin reconfigurar toda la LAN |

### La razón principal: no hay suficientes IPs

El protocolo IPv4 solo ofrece ~4.300 millones de direcciones. Con un móvil por persona, un portátil, una consola, una tele… nos quedamos cortos hace años. La solución práctica fue apartar bloques de IPs privadas (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16, definidas en el RFC 1918) para uso interno, y que toda una red comparta una o pocas IPs públicas mediante NAT. Ese es el motivo que lo explica todo: no hay una pública para cada dispositivo.

💡 Ojo: las IPs privadas del RFC 1918 se pueden repetir en redes distintas. Lo que las hace únicas en el mundo es la IP pública que les asigna NAT.

### ¿Dónde vive NAT?

NAT vive en el borde de tu red: el router que conecta tu LAN con el ISP. Mira el viaje de un paquete con y sin NAT:

SIN NAT (ideal)                          CON NAT (realidad)
┌──────┐        ┌────────┐        ┌──────┐        ┌────────┐
│ PC   │────────│ Router │───────►│ PC   │────────│ Router │
│ 8.8.8.1│  IP pública directa       │192.168.1.10│  NAT: traduce │
└──────┘  sale tal cual              └──────┘  a 83.45.12.78

En el primer caso el PC sale con su IP tal cual (imposible a escala mundial). En el segundo, el router se queda con la IP pública y traduce la privada de cada paquete que cruza su interfaz outside. Todo el “truco” de NAT ocurre en ese recuadro de la derecha.

## 🏨 La analogía del recepcionista de hotel

Imagina un hotel de 300 habitaciones (tu LAN). El hotel tiene un único número de teléfono público (tu IP pública). Los huéspedes (tus PCs) no pueden recibir llamadas directas: todo pasa por la recepción.

- Un huésped llama fuera: la recepcionista coge la extensión 204 (192.168.1.10) y marca por la línea principal, apuntando en su libreta: “extensión 204 habló con la oficina de Google, uso la línea 2”.

- Cuando Google devuelve la llamada al número público, la recepcionista consulta la libreta y conecta la llamada a la extensión correcta.

Esa libreta es la tabla NAT. El recepcionista es el router con NAT. Y la traducción de “extensión 204” a “línea pública” es exactamente lo que hace NAT con las IPs y los puertos.

## ⚖️ El fin del extremo a extremo

Internet se diseñó con un principio llamado extremo a extremo: dos equipos cualquiera podían hablarse directamente, sin intermediarios que alteraran sus datos. Cada máquina tenía su IP pública única y el camino era transparente.

NAT rompe ese principio, y hay que ser consciente de ello:

| Antes de NAT (ideal) | Con NAT (realidad) |
| --- | --- |
| Cada equipo tiene IP pública propia | Solo el router tiene IP pública |
| Cualquiera puede iniciar conexión entrante | Nadie entra desde fuera salvo que se abran puertos |
| Las aplicaciones hablan sin intermediarios | FTP, VoIP, juegos y VPN necesitan ayudas extra |
| Sin tablas, sin traducciones | El router mantiene y gestiona la tabla NAT |

Estas consecuencias no son “defectos”: son el precio de compartir una IP pública entre cientos de equipos. Y de ellas salen los problemas que verás en el punto 7 y la discusión del Fireside Chat del cierre.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cuál es la razón principal por la que existe NAT?

- ¿Qué tres bloques de IPs privadas define el RFC 1918?

- ¿Qué principio de diseño de Internet rompe NAT? Pon un ejemplo de aplicación que lo sufra.

🔄 Respuestas

- El agotamiento de IPv4: no hay IPs públicas suficientes para todos los dispositivos, así que una LAN comparte una o pocas IPs públicas.

- 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16.

- El extremo a extremo. Ejemplo: un servidor FTP externo no puede iniciar una conexión entrante hacia tu PC sin configuraciones especiales (ALG FTP, FTP pasivo…).

## ✅ Resumen en 3 frases

- NAT es el traductor de IPs privadas a públicas en el borde de tu red, nacido por el agotamiento de IPv4.

- Su libreta de traducciones (la tabla NAT) permite que una sola IP pública sirva a cientos de dispositivos.

- Traducir tiene precio: se rompe el extremo a extremo, y algunas aplicaciones exigirán soluciones extra (las verás en el punto 7).

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| NAT | Network Address Translation: traducción de IPs privadas ↔ públicas |
| IP privada | IP del RFC 1918, no enrutable en Internet (192.168.x.x, 10.x.x.x…) |
| IP pública | IP global única, enrutable en Internet |
| Extremo a extremo | Principio de Internet: comunicación directa sin intermediarios |
| Tabla NAT | Registro de traducciones que mantiene el router |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: Índice de la unidad · Siguiente: 2 · Tipos de NAT

# 2 — Tipos de NAT

Cuatro formas de traducir y cuándo usar cada una 🗂️

🗺️ Estás en: 🌐 NAT y PAT → 2 · Tipos de NAT

## 📬 La idea en una frase

NAT no es una sola técnica: son cuatro (estático, dinámico, PAT y destino) que responden a una misma pregunta con estrategias distintas —¿quién traduce a quién y cuándo?

Ya sabes qué es NAT y por qué existe (punto 1). Ahora toca conocer su caja de herramientas: cada tipo resuelve un escenario concreto, del servidor que debe ser accesible desde fuera a los 300 alumnos que salen por una misma IP.

## 🗂️ Los 4 tipos de NAT

| Tipo | Descripción | Uso típico |
| --- | --- | --- |
| NAT estático | 1 IP privada ↔ 1 IP pública (fijo, 1:1) | Servidores accesibles desde fuera |
| NAT dinámico | Pool de IPs públicas, asignación dinámica al vuelo | Varias IPs públicas disponibles para salir |
| PAT (NAT overload) | Muchas IPs privadas ↔ 1 IP pública variando puertos | El método más común: toda la LAN sale por una IP |
| NAT destino | Puerto público ↔ IP:puerto privado (port forwarding) | Exponer servicios internos al exterior |

💡 Dos familias: los tres primeros son NAT de origen (traducen la IP de quien sale), y el último es NAT de destino (traduce la IP de quien entra). Esta distinción es oro en exámenes y entrevistas.

## 🏢 La analogía del edificio de oficinas

Imagina un edificio de 200 empleados con una única dirección postal pública. Cada tipo de NAT es una política de recepción distinta:

- NAT estático: el despacho del director tiene una línea directa fija con su nombre. Todo el mundo sabe que llamando a esa línea hablas con él. 1 a 1, para siempre.

- NAT dinámico: hay 4 salas de reuniones con teléfono propio. Cuando un empleado necesita hablar con el exterior, se le asigna una de las 4 líneas mientras dure su llamada. Cuando termina, la línea vuelve al pool.

- PAT: todos los empleados usan el mismo teléfono de la centralita, y la recepcionista apunta “fulanito habló por la extensión 3” para devolverle la llamada correcta. Muchos a uno, diferenciados por puerto.

- NAT destino: la ventanilla de paquetería recibe el correo y lo reparte al departamento adecuado: “para el departamento de ventas, se lo lleva la extensión 404”. El exterior solo conoce el buzón público.

## 🧭 ¿Cuál uso en cada caso?

La decisión depende de qué necesitas:

¿Necesitas exponer un servicio interno?   → NAT destino (entrante)
¿Tienes una IP pública de sobra y un
  servidor fijo?                          → NAT estático (1:1)
¿Tienes varias IPs públicas y usuarios
  que solo salen?                         → NAT dinámico (pool)
¿Tienes UNA IP pública y cientos de
  usuarios?                               → PAT (sobrecarga)  ← el estándar

Regla práctica: en el mundo real, casi todo es PAT para salir + NAT destino para entrar. Estático y dinámico son más raros: el primero para servidores con IP fija dedicada, el segundo cayó en desuso al ser caro (necesitas un pool de IPs públicas) y poco flexible.

### Resumen comparativo de los 4 tipos

| Tipo | Traduce | Dirección | ¿Entrante? | Coste en IPs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estático | IP | Origen | Sí (IP fija) | 1 pública por equipo |
| Dinámico | IP | Origen | No | 1 pool para todos |
| PAT | IP + puerto | Origen | No (sin abrir puertos) | 1 pública para todos |
| Destino | IP + puerto | Destino | Sí (por puerto) | Ninguna extra |

Fíjate en la columna “Entrante”: solo estático y destino dejan entrar tráfico desde fuera. Es la tabla que te sacará de dudas en el examen de identificar tipos.

## 🔗 Cada tipo, en su punto

Cada técnica tiene su propio capítulo en esta unidad, con comandos y ejemplos:

- 03 · NAT estático y dinámico → el 1:1 fijo y el pool.

- 04 · PAT (sobrecarga) → la traducción con puertos.

- 05 · NAT destino (port forwarding) → abrir puertos hacia dentro.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Cuál es la diferencia conceptual entre NAT de origen y NAT de destino?

- Una empresa tiene 6 IPs públicas y 200 usuarios que solo navegan. ¿Qué tipo usarías? ¿Y si tuviera solo 1 IP pública?

- ¿Para qué sirve NAT estático si ya existe NAT destino?

🔄 Respuestas

- El NAT de origen traduce la IP del equipo que inicia la conexión (estático, dinámico, PAT). El NAT de destino traduce la IP del tráfico entrante hacia un servidor interno (port forwarding).

- Con 6 IPs públicas podrías usar NAT dinámico (pool) o, mejor, PAT con esas IPs. Con 1 sola IP pública, PAT es la única opción viable.

- NAT estático sirve cuando un servidor tiene una IP pública fija dedicada y debe recibir tráfico en cualquier puerto (o varios), sin depender de reglas puerto a puerto como NAT destino.

## ✅ Resumen en 3 frases

- NAT tiene 4 sabores: estático (1:1 fijo), dinámico (pool), PAT (muchos:1 con puertos) y destino (entrante por puerto).

- Hay dos familias: NAT de origen (los tres primeros) y NAT de destino (port forwarding).

- En producción domina la combinación PAT para salir + NAT destino para entrar.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| NAT estático | Traducción fija 1 IP privada ↔ 1 IP pública |
| NAT dinámico | Asignación de una IP pública desde un pool |
| PAT | Sobrecarga: muchas IPs privadas comparten una pública con puertos |
| NAT destino | Port forwarding: puerto público → IP:puerto interno |
| Pool | Conjunto de IPs públicas disponibles para asignar |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 1 · ¿Qué es NAT? · Siguiente: 3 · NAT estático y dinámico

# 3 — NAT estático y dinámico

El 1:1 fijo y el pool de IPs públicas 🎯

🗺️ Estás en: 🌐 NAT y PAT → 3 · NAT estático y dinámico

## 📬 La idea en una frase

NAT estático casa una IP privada con una pública para siempre (1:1 fijo); NAT dinámico reparte IPs públicas de un pool entre quien las necesita en ese momento.

Ambos son NAT de origen (traducen a quien sale). La diferencia es el compromiso: estático es un matrimonio blindado, dinámico es una flota de coches de empresa que se reparte según demanda. Son los dos tipos “clásicos” de la lista del punto 2, y aunque hoy PAT se los come en popularidad, siguen apareciendo en exámenes y en redes bien planificadas.

## 🔒 NAT estático (1:1)

Cada IP privada tiene una traducción permanente hacia una IP pública. La entrada vive en la tabla NAT desde que se configura, sin caducar.

192.168.1.10  ←──siempre──→  83.45.12.78

¿Para qué se usa? Para equipos que deben ser siempre accesibles desde fuera con la misma IP: un servidor web, un servidor de correo, un equipo de gestión. Como la traducción es fija, el exterior siempre encuentra el mismo “número de puerta”.

### Configuración en Cisco

R1(config)# ip nat inside source static 192.168.1.10 83.45.12.78
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside

Fíjate en la estructura del comando: ip nat inside source static <IP privada> <IP pública>. El orden importa: primero lo que hay dentro y luego su equivalente fuera.

### La entrada en la tabla

Pro  Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
---  83.45.12.78        192.168.1.10       ---                ---

Como es una traducción fija, la entrada no caduca: estará ahí mientras la regla exista. Eso también significa que ocupa una IP pública entera para un solo equipo: es el tipo más caro en direcciones.

## 🎡 NAT dinámico (pool)

En lugar de una pareja fija, defines un pool de IPs públicas dentro de un /29 (ej. 83.45.12.81-83.45.12.86: las 6 IPs utilizables de la red 83.45.12.80/29). Cuando un equipo interno quiere salir, el router le asigna una de esas IPs mientras dure su conexión; cuando termina, la devuelve al pool.

Usuarios          Pool público disponible
192.168.1.10  →   83.45.12.81
192.168.1.20  →   83.45.12.82
192.168.1.30  →   83.45.12.83   (el .84 queda libre hasta que haga falta)

Ventaja: no necesitas una pública por equipo, solo tantas como conexiones simultáneas quieras permitir. Limitación: no sirve para servicios entrantes —como la traducción cambia al vuelo, nadie externo sabe qué IP pública corresponde a cada servidor.

### Configuración en Cisco

R1(config)# ip nat pool PUBLICO 83.45.12.81 83.45.12.86 netmask 255.255.255.248
R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 pool PUBLICO
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside

La access-list define quién puede traducirse (la red 192.168.1.0/24) y el pool define con qué IPs públicas. Si el pool se agota, los siguientes equipos se quedan sin salida hasta que se libere una dirección. (De paso: acabas de escribir una ACL en una línea — la verás a fondo en la unidad de seguridad.)

## ⚖️ Comparativa rápida

| Aspecto | NAT estático | NAT dinámico |
| --- | --- | --- |
| Relación IP | 1:1 permanente | Muchos:a-pocos, temporal |
| ¿Sirve para servicios entrantes? | Sí, siempre en la misma IP | No, la IP cambia |
| Entrada en la tabla NAT | Fija, no caduca | Se crea/borra con la conexión |
| Coste en IPs públicas | 1 pública por equipo | Un pool para toda la LAN |
| Uso típico | Servidores | Tráfico saliente con varias IPs |

⚠️ Error clásico: confundir “dinámico” con “PAT”. NAT dinámico traduce la IP desde un pool; PAT además traduce los puertos para que muchos equipos compartan UNA misma IP. Si PAT te suena a magia, el siguiente punto es tuyo.

## 🧠 Mini-chequeo

- Un servidor web debe recibir tráfico externo siempre en la misma IP pública. ¿NAT estático o dinámico?

- ¿Por qué NAT dinámico no sirve para servicios entrantes?

- ¿Qué ocurre si el pool de NAT dinámico se agota?

🔄 Respuestas

- NAT estático: la traducción fija 1:1 garantiza que el exterior siempre encuentra el servidor en la misma IP pública.

- Porque la IP pública asignada cambia con cada conexión: nadie externo puede “apuntar” a un servidor que no tiene dirección estable.

- Los equipos que intenten salir se quedan sin traducción (y sin acceso externo) hasta que una conexión termine y libere una IP del pool.

## ✅ Resumen en 3 frases

- NAT estático casa una IP privada con una pública para siempre: ideal para servidores entrantes.

- NAT dinámico reparte IPs de un pool al vuelo: útil para salir con varias públicas, pero inútil para servicios entrantes.

- Ambos traducen solo la IP; cuando necesites que cientos de equipos compartan una sola pública, necesitas PAT (siguiente punto).

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| NAT estático | Traducción fija 1:1 privada ↔ pública |
| NAT dinámico | Asignación temporal de IPs de un pool |
| Pool | Rango de IPs públicas disponibles |
| ip nat inside source static | Comando Cisco de NAT estático |
| Access-list (NAT) | Define qué tráfico se traduce |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 2 · Tipos de NAT · Siguiente: 4 · PAT (sobrecarga)

# 4 — PAT (sobrecarga)

Una IP pública para todos, puertos al rescate 🔁

🗺️ Estás en: 🌐 NAT y PAT → 4 · PAT (sobrecarga)

## 📬 La idea en una frase

PAT (Port Address Translation, también “NAT de sobrecarga”) hace que muchas IPs privadas compartan una única IP pública asignando un puerto fuente distinto a cada conexión.

Es el tipo de NAT más usado del planeta: es el motivo por el que tus 300 alumnos, tus 3 PCs de casa y tu móvil comparten la misma IP pública del router sin pisarse. Estático y dinámico (punto 3) traducían solo la IP; PAT traduce IP y puerto, y esa diferencia lo cambia todo.

## 🔁 ¿Cómo funciona? La historia de dos PCs

Tienes dos PCs y una única IP pública 83.45.12.78. Ambos usan por casualidad el mismo puerto origen:

PC1  192.168.1.10:54321  →  8.8.8.8:80
PC2  192.168.1.20:54321  →  8.8.8.8:53

Si el router tradujera solo la IP, ambos saldrían como 83.45.12.78:54321… y cuando llegara la respuesta, ¿a quién se la entrega? Colisión garantizada. La solución de PAT es asignar un puerto global distinto a cada conexión:

PC1  83.45.12.78:60001  ←──→  192.168.1.10:54321
PC2  83.45.12.78:60002  ←──→  192.168.1.20:54321

Ahora la tabla NAT desambigua perfectamente: la respuesta dirigida a :60001 es de PC1 y la de :60002 de PC2. El puerto efímero global actúa como matrícula de cada conversación.

### El ciclo completo de una conexión

1. PC1 envía: 192.168.1.10:54321 → 8.8.8.8:80
2. El router PAT crea la entrada y traduce el origen:
   salida real: 83.45.12.78:60001 → 8.8.8.8:80
3. La respuesta llega: 8.8.8.8:80 → 83.45.12.78:60001
4. El router consulta la tabla y re-traduce:
   destino real: 83.45.12.78:60001 → 192.168.1.10:54321
5. El PC1 recibe su respuesta. PC2, por su parte, juega en otra fila.

💡 Analogía: PAT es el recepcionista del hotel del punto 1, pero con un detalle: además del número de línea, apunta en su libreta qué extensión (puerto) usó cada huésped. Sin esa anotación extra, dos huéspedes que marcaran el mismo número a la vez serían imposibles de separar.

## ⚙️ Configuración de PAT en Cisco

R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside

Desglose de las piezas:

| Pieza | Qué hace |
| --- | --- |
| access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 | Define qué red interna se traduce (192.168.1.0/24) |
| interface g0/1 overload | Usa la IP de la interfaz WAN como pública compartida |
| overload | La palabra mágica que activa PAT (reutiliza la IP con puertos) |
| ip nat inside / ip nat outside | Marca qué interfaz mira a la LAN y cuál a Internet |

La clave de PAT frente al dinámico del punto 3: en lugar de pool PUBLICO, usas interface g0/1 (la propia IP de la interfaz WAN) y añades overload. Con eso, no hace falta reservar ni una sola IP extra.

## 📊 ¿Cuántas conexiones soporta PAT?

Teóricamente, por cada IP pública hay 65.535 puertos disponibles (los bien conocidos y los efímeros). PAT puede traducir hasta ~65.000 conexiones simultáneas por IP pública:

Puertos TCP + UDP por IP pública:  65.535
Puertos reservados (aprox.):       1.000+
Conexiones simultáneas teóricas:   ~64.000-65.000
Conexiones reales en un router doméstico:  unos pocos miles

En la práctica, los routers domésticos se saturan con unos pocos miles de conexiones: cada entrada de la tabla consume memoria, y el procesador tiene que traducir paquete a paquete. Las empresas con mucha carga usan varias IPs públicas con PAT (un overload por IP) o balancean entre ellas.

⚠️ Límite realista: el número teórico de ~65.000 conexiones es solo eso: teórico. En el Fireside del cierre y en las No hay preguntas tontas lo matizamos.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué diferencia fundamental hay entre NAT dinámico y PAT?

- Dos PCs usan el mismo puerto origen al salir por PAT. ¿Cómo los distingue el router?

- ¿Para qué sirve la palabra overload en la configuración?

🔄 Respuestas

- NAT dinámico traduce solo la IP desde un pool; PAT traduce IP + puerto, permitiendo que muchas IPs privadas compartan UNA IP pública.

- PAT les asigna puertos globales distintos (60001, 60002…): el puerto global actúa de identificador único de cada conexión en la tabla NAT.

- overload es el modificador que activa PAT: permite reutilizar la misma IP pública para muchas conexiones variando los puertos.

## ✅ Resumen en 3 frases

- PAT traduce IP + puerto, no solo la IP: por eso cientos de equipos comparten una pública sin colisionar.

- Se configura con ip nat inside source list X interface <wan> overload y las marcas inside/outside.

- Su límite son los ~65.000 puertos por IP pública (menos en hardware doméstico), que se amplía con varias IPs.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| PAT | Port Address Translation: sobrecarga de NAT con puertos |
| Overload | Palabra clave Cisco que activa PAT |
| Puerto global | Puerto efímero que asigna NAT en la IP pública |
| Puerto local | Puerto original del equipo interno |
| Tabla NAT | Registro que asocia cada conexión con su traducción |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 3 · NAT estático y dinámico · Siguiente: 5 · NAT destino (port forwarding)

# 5 — NAT destino (port forwarding)

Exponer un servicio interno al mundo 🚪

🗺️ Estás en: 🌐 NAT y PAT → 5 · NAT destino (port forwarding)

## 📬 La idea en una frase

NAT destino (port forwarding) traduce el tráfico entrante: cuando alguien de Internet llama al puerto público X de tu IP pública, el router lo reenvía a la IP:puerto de un servidor interno.

Hasta aquí, todos los tipos traducían a los que salían. Pero hay un problema: ¿cómo accede un cliente de Internet a tu servidor web que vive en 192.168.1.10, una IP privada que nadie externo conoce? No puede entrar directo… a menos que el router “abra una puerta” en su IP pública. Eso es exactamente NAT destino.

## 🚪 El problema que resuelve

Sin NAT destino, el tráfico entrante no tiene a dónde ir:

Internet → 83.45.12.78:80  →  ¿y ahora qué?  →  NADIE

El router recibe la petición en su IP pública, pero no sabe qué equipo interno la busca. NAT destino responde a esa pregunta con una regla:

Internet → 83.45.12.78:80  →  regla NAT destino  →  192.168.1.10:80

Cualquier paquete que llegue a la IP pública en el puerto 80 se reenvía, con el destino reescrito, al servidor web interno. Es el “buzón de paquetería” del edificio de oficinas del punto 2: el exterior solo conoce la dirección pública, y la recepción reparte.

## ⚙️ Configuración en Cisco

R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 83.45.12.78 80
R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 443 83.45.12.78 443
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside

Desglose del comando, que se lee casi como una frase:

| Parte | Significado |
| --- | --- |
| ip nat inside source static | Regla NAT fija para tráfico interno |
| tcp | Solo para ese protocolo (también existe udp) |
| 192.168.1.10 80 | IP y puerto interno (a dónde mandarlo) |
| 83.45.12.78 80 | IP y puerto públicos (por dónde se entra) |

💡 Truco mental: NAT destino es un NAT estático especializado por puerto. Por eso el comando se parece tanto al del punto 3: la diferencia es que añades tcp/udp y el puerto.

### Puertos distintos fuera y dentro

No tienes por qué usar el mismo puerto. Puedes esconder servicios: los usuarios entran por 83.45.12.78:8080 y el servidor interno escucha en el 80:

R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 83.45.12.78 8080

Esto permite un servidor, muchos servicios, o muchos servidores, una sola IP:

Puerto público 8080 → 192.168.1.10:80   (servidor web)
Puerto público 8443 → 192.168.1.10:443  (HTTPS del mismo)
Puerto público 2222 → 192.168.1.20:22   (SSH de OTRO servidor)

## 🔄 El viaje del paquete entrante

1. Cliente externo: 200.50.10.5:45000 → 83.45.12.78:8080
2. El router consulta su regla de NAT destino:
   destino 83.45.12.78:8080 → 192.168.1.10:80
3. Reenvía a la LAN: 200.50.10.5:45000 → 192.168.1.10:80
4. El servidor interno responde y el router re-traduce
   el origen antes de salir a Internet.

Observa que la IP de origen (el cliente externo) no se toca: solo se traduce el destino entrante. Por eso se llama NAT de destino.

## 🔍 Por qué “he abierto el puerto pero no funciona”

El error más repetido en soporte técnico. Abriste el puerto en NAT y desde fuera no entra nadie. Antes de tirar el router por la ventana, revisa en orden:

| # | Comprobación | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿El firewall del router permite el puerto? | Revisa ACLs/reglas de seguridad |
| 2 | ¿El firewall del equipo interno lo permite? | Windows Firewall / ufw / firewalld |
| 3 | ¿El servicio se ejecuta en la IP destino correcta? | netstat -tulpn en el servidor |
| 4 | ¿La IP privada destino cambió por DHCP? | Reserva DHCP o IP estática al servidor |
| 5 | ¿El ISP bloquea el puerto? | Prueba con otro puerto >1024 |

El diagnóstico de oro: desde fuera, telnet IP_PUBLICA puerto (o Test-NetConnection en PowerShell). Si el puerto está cerrado, recorre la lista de arriba; si responde, el problema no es de NAT.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Qué diferencia hay entre NAT destino y NAT estático?

- ¿Cómo expones dos servidores internos distintos con una sola IP pública?

- Un cliente externo no llega a tu servidor web tras abrir el puerto 80. ¿Cuál es la primera comprobación?

🔄 Respuestas

- NAT destino traduce el tráfico entrante por puerto (port forwarding); NAT estático casa una IP privada con una pública de forma global y fija.

- Con puertos públicos distintos apuntando a cada servidor: 83.45.12.78:8080 → 192.168.1.10:80 y 83.45.12.78:2222 → 192.168.1.20:22.

- Probar la conectividad desde fuera (telnet IP_PUBLICA 80) y luego revisar firewalls (router y equipo), servicio activo e IP destino fija.

## ✅ Resumen en 3 frases

- NAT destino traduce el tráfico entrante: puerto público → IP:puerto interno.

- Se configura con ip nat inside source static tcp IP_int Puerto IP_pub Puerto y permite exponer varios servicios con una sola IP.

- Cuando “no funciona”, el fallo suele estar en firewalls, servicio parado o IP cambiada — no en la regla NAT.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| NAT destino | Traducción del tráfico entrante hacia un servidor interno |
| Port forwarding | Nombre popular de NAT destino |
| Puerto público | Puerto que se expone hacia Internet |
| Puerto interno | Puerto real del servicio en el servidor |
| ip nat inside source static tcp | Comando Cisco de NAT destino |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 4 · PAT (sobrecarga) · Siguiente: 6 · Tabla NAT y verificación

# 6 — Tabla NAT y verificación

Leer la tabla NAT y saber si NAT trabaja 🔍

🗺️ Estás en: 🌐 NAT y PAT → 6 · Tabla NAT y verificación

## 📬 La idea en una frase

La tabla NAT es la memoria del router: registra cada traducción activa para poder deshacerla cuando llega la respuesta. Leerla y verificarla es la habilidad que separa al que “configura NAT” del que “sabe que NAT funciona”.

Configurar PAT (punto 4) y abrir puertos (punto 5) es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es verificar: mirar la tabla, comprobar estadísticas, borrar traducciones y saber interpretar lo que ves. Aquí tienes todas las herramientas de Cisco para ello.

## 🧾 Los 4 campos de la tabla

Cuando un PC (192.168.1.10:54321) accede a Google (8.8.8.8:80), la tabla NAT muestra:

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
tcp 83.45.12.78:60001  192.168.1.10:54321  8.8.8.8:80         8.8.8.8:80

| Campo | Qué es |
| --- | --- |
| Inside local | La IP real del PC en la LAN (tal como la ve tu red) |
| Inside global | La IP pública traducida (tal como la ve Internet) |
| Outside local | El destino tal como lo ve el PC (normalmente igual al global) |
| Outside global | El destino real en Internet (8.8.8.8) |

💡 Regla de oro: los campos “local” son la vista dentro de tu red; los “global” son la vista en Internet. En NAT de origen solo cambia la columna Inside; el destino exterior (Outside) casi siempre es el mismo en ambos.

### Ejemplo con dos PCs a la vez

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
udp 83.45.12.78:60001  192.168.1.10:54321  8.8.8.8:53         8.8.8.8:53
udp 83.45.12.78:60002  192.168.1.20:54321  8.8.8.8:53         8.8.8.8:53

Ambos PCs usan el puerto origen 54321 y van al mismo destino. ¿Cómo sabe el router quién es quién? Por el Inside global: el 60001 pertenece a 192.168.1.10 y el 60002 a 192.168.1.20. Es el mismo mecanismo que viste en PAT: el puerto global desambigua conexiones idénticas.

## 🖥️ Comandos de verificación en Cisco

R1# show ip nat translations          → Tabla NAT activa
R1# show ip nat statistics            → Estadísticas NAT
R1# clear ip nat translation *        → Borrar todas las traducciones
R1# debug ip nat                     → Ver traducciones en tiempo real

| Comando | Para qué |
| --- | --- |
| show ip nat translations | Ver las entradas activas (la tabla completa) |
| show ip nat statistics | Contadores: cuántas traducciones se han creado, hits, misses… |
| clear ip nat translation * | Vaciar la tabla (fuerza a empezar de cero, útil al depurar) |
| debug ip nat | Mostrar en vivo cada traducción que ocurre (con cuidado: satura la consola) |

Ejemplo de salida de show ip nat statistics:

Total active translations: 3 (0 static, 3 dynamic; 3 extended)
Hits: 1024  Misses: 5

- Hits: paquetes que encontraron su traducción en la tabla (bien).

- Misses: paquetes que no tenían entrada y obligaron a crearla (normal en tráfico nuevo).

## ⏱️ Timeouts: cuánto vive una entrada

Las entradas dinámicas (PAT, pool) no viven para siempre: tienen timeout. Es lo que evita que la tabla se llene con conexiones fantasma:

| Protocolo | Timeout típico |
| --- | --- |
| UDP | ~300 s (5 minutos) |
| TCP | Variable según el estado de la conexión (menos si se cierra limpiamente) |
| ICMP | Corto (segundos/minutos) |

Cuando una entrada expira, se borra y su puerto global queda libre para otra conexión. Si la tabla se llena, los nuevos paquetes se descartan hasta que expiran entradas antiguas. De ahí que “NAT saturado” sea un diagnóstico real en redes con mucho P2P o muchas conexiones cortas.

## 🔍 Cómo verificar que NAT funciona

Orden mental para confirmar que tu NAT está vivo:

1. Genera tráfico: haz ping o abre una web desde un PC interno.
2. R1# show ip nat translations   → debe aparecer una entrada nueva.
3. R1# show ip nat statistics     → Hits aumentando, sin Misses raros.
4. Desde un PC, ping a la IP pública del router: si responde, hay camino.
5. R1# debug ip nat              → ves la traducción ocurrir en directo.

⚠️ Síntoma clásico: la tabla NAT vacía a pesar del tráfico. Suele significar que falta ip nat inside / ip nat outside en las interfaces, o que la access-list no coincide con la red. Es el fallo que protagoniza el ⚡ Laboratorio de tortura del cierre y el boletín avanzado.

## 🧠 Mini-chequeo

- Explica qué significan Inside local e Inside global con un ejemplo.

- ¿Qué comando borra todas las traducciones activas? ¿Cuándo lo usarías?

- ¿Qué pasa cuando la tabla NAT se llena?

🔄 Respuestas

- Inside local es la IP real del equipo interno (192.168.1.10) y Inside global la IP pública traducida (83.45.12.78): la misma conexión vista desde la LAN y desde Internet.

- clear ip nat translation *. Lo usarías al depurar, para resetear el estado y empezar traducciones limpias.

- Los nuevos paquetes se descartan hasta que expiran entradas antiguas (timeouts de UDP ~5 min, TCP ~24 h), porque no hay hueco en la tabla.

## ✅ Resumen en 3 frases

- La tabla NAT tiene 4 campos: Inside local, Inside global, Outside local y Outside global — la misma conexión vista desde dentro y desde fuera.

- Verificar NAT es show ip nat translations + show ip nat statistics (+ debug ip nat cuando toca).

- Las entradas caducan por timeout (UDP ~5 min, TCP ~24 h) y, si la tabla se llena, el tráfico nuevo se descarta.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Inside local | IP del equipo interno vista desde la LAN |
| Inside global | IP pública traducida vista desde Internet |
| Outside local/global | Destino visto desde dentro / desde fuera |
| Timeout NAT | Tiempo de vida de una entrada dinámica |
| clear ip nat translation * | Vaciar la tabla NAT |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 5 · NAT destino (port forwarding) · Siguiente: 7 · Problemas y soluciones

# 7 — Problemas y soluciones

Cuando NAT rompe aplicaciones, ALGs y compañía ⚠️

🗺️ Estás en: 🌐 NAT y PAT → 7 · Problemas y soluciones

## 📬 La idea en una frase

NAT rompe el principio de extremo a extremo (punto 1), y algunas aplicaciones lo pagan caro: FTP, VoIP, juegos y VPN necesitan soluciones especiales — ALGs, UPnP, STUN/TURN o NAT-T — para sobrevivir detrás de una traducción.

Todo lo que has configurado hasta ahora (estático, dinámico, PAT, destino) tiene un precio oculto: hay aplicaciones que esconden IPs dentro de sus propios datos, y NAT solo traduce cabeceras IP, no el interior del paquete. Ahí empieza el drama.

## ⚠️ La tabla de los problemas clásicos

| Aplicación | Problema | Solución |
| --- | --- | --- |
| FTP activo | El servidor intenta conectar al cliente por un puerto, pero NAT no sabe a quién | ALG FTP en el router, o FTP pasivo |
| VoIP/SIP | Las IPs en el payload del protocolo no se traducen | ALG SIP, STUN, TURN |
| P2P/Juegos | Necesitan puertos abiertos dinámicamente | UPnP, NAT-PMP, port forwarding manual |
| VPN (IPsec) | IPsec no pasa NAT sin configuración especial | NAT-T (NAT Traversal) |

### FTP activo, el ejemplo estrella

FTP tiene dos canales: control (puerto 21) y datos. En FTP activo, el cliente le dice al servidor “conéctate a mí por el puerto 1025” mediante el comando PORT, que lleva su IP privada escrita dentro:

Cliente: PORT 192,168,1,10,4,1   (192.168.1.10:1025)
Servidor: intenta conectar a 192.168.1.10:1025  →  ¡pero esa IP no existe fuera!

NAT traduce la cabecera IP, pero no toca la IP que viaja dentro del comando PORT. El servidor externo intenta alcanzar una IP privada inalcanzable. Soluciones: usar FTP pasivo (el cliente inicia ambas conexiones) o activar el ALG FTP del router, que inspecciona el comando PORT y lo reescribe.

## 🤖 ALGs: los traductores del payload

Un ALG (Application Layer Gateway) es una funcionalidad del router que conoce un protocolo de aplicación concreto y traduce las IPs que viajan dentro de sus datos, además de la cabecera.

Sin ALG:  cabecera IP traducida, pero "192.168.1.10" dentro de PORT intacta → fallo
Con ALG:  cabecera IP traducida Y "192.168.1.10:1025" reescrita a "83.45.12.78:xxxxx" → OK

Cada ALG entiende un protocolo: hay ALG FTP, ALG SIP (VoIP), ALG TFTP… El precio: más CPU en el router y, a veces, incompatibilidades (un ALG mal hecho rompe más de lo que arregla).

## 🔓 UPnP: comodidad con riesgo

UPnP (Universal Plug and Play) permite que un dispositivo interno pida al router abrir puertos automáticamente, sin intervención humana. Es la salvación de consolas y aplicaciones P2P:

1. La consola dice al router: "abre el puerto 3074 hacia mí".
2. El router crea la regla NAT destino en segundos.
3. El juego funciona sin tocar nada a mano.

El peligro: cualquier programa malicioso dentro de tu LAN puede hacer lo mismo. Un malware puede abrir un puerto para recibir conexiones sin que lo sepas. Por eso en redes serias (empresas, institutos) UPnP suele estar desactivado y se abre cada puerto a mano.

## 🛡️ NAT-T: el puente para IPsec

IPsec choca con NAT por dos motivos: AH autentica la cabecera IP completa (cambiarla en el camino invalida la verificación) y ESP cifra los puertos de transporte, así que con PAT no hay forma de reescribirlos para distinguir conexiones. Solución: NAT-T (NAT Traversal) encapsula los paquetes IPsec dentro de UDP (puerto 4500):

IPsec:  ESP | payload   →  falla al cambiar la IP
NAT-T:  UDP | ESP | payload  →  NAT traduce UDP sin problema, IPsec intacto

STUN/TURN/ICE son la familia de técnicas de NAT traversal que usan VoIP y WebRTC: STUN descubre tu IP pública real, TURN actúa de retransmisor cuando ni siquiera eso basta, e ICE coordina todas las opciones.

## 📡 Bonus: WAN heredada (CE d)

El resultado de aprendizaje también pide describir Frame Relay, RDSI y ADSL: tres tecnologías de área amplia que, aunque jubiladas o a punto, siguen en inventarios, en redes que no se tocan desde hace años y en cualquier examen que se precie:

| Tecnología | Qué era | Por qué se fue |
| --- | --- | --- |
| RDSI (ISDN) | Red digital de conmutación de circuitos: canales B de 64 kbps (dos para 128 kbps) y uno D para señalización | Cara y lenta: 128 kbps máximos frente a cualquier ADSL |
| Frame Relay | Conmutación de paquetes sobre enlace dedicado, con PVC y un CIR que el operador prometía (y a veces cumplía) | Sustituida por MPLS y Ethernet de extremo a extremo |
| ADSL | Banda ancha asimétrica sobre el cobre de la línea telefónica (un splitter separa voz y datos) | Ganada por la fibra (FTTH); el cobre aún da algún servicio |

💡 Hilo con la unidad: las tres conectan “aquí” con “allá” a través de una WAN, y en las tres NAT es quien deja que muchas IPs privadas compartan una única dirección pública en el enlace — justo lo que estás practicando.

## 📶 Bonus: WiFi vs WiMax (CE e)

El resultado de aprendizaje de esta unidad incluye distinguir WiFi de WiMax, dos tecnologías de acceso inalámbrico que suenan parecidas y no lo son:

| Aspecto | WiFi (802.11) | WiMax (802.16) |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Metros (una casa, una oficina) | Kilómetros (una ciudad, una zona rural) |
| Estándar | IEEE 802.11 | IEEE 802.16 |
| Uso típico | LAN inalámbrica doméstica/empresa | Acceso de banda ancha de larga distancia |
| Modelo | Acceso local al propio router | Alternativa al cable/ADSL en zonas sin cobertura |

Los estándares 802.11 que verás en cualquier router actual:

| Estándar | Nombre comercial | Bandas | Velocidad máxima |
| --- | --- | --- | --- |
| 802.11n | WiFi 4 | 2,4 y 5 GHz | ~600 Mbps |
| 802.11ac | WiFi 5 | 5 GHz | ~1,3 Gbps (hasta 6,9 en multi-antena) |
| 802.11ax | WiFi 6 | 2,4 + 5 GHz | ~9,6 Gbps |
| 802.11be | WiFi 7 | 2,4 + 5 + 6 GHz | ~46 Gbps |

💡 Dato rápido: el “6E” que ves en muchos routers (WiFi 6E) significa WiFi 6 extendido: la novedad es que abre la banda de 6 GHz, con más espectro libre de interferencias. Es la pista del crucigrama del cierre.

## 📱 Bonus: móvil 3G y 3.5G (CE f)

Y el último aperitivo del resultado de aprendizaje: describir UMTS y HSDPA, el tramo del acceso móvil que enseñó a los teléfonos a navegar de verdad:

| Tecnología | Generación | Velocidad típica | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| UMTS | 3G | Hasta 384 kbps en móvil, 2 Mbps fijo | Heredera de GSM; convivió con EDGE (2.75G) |
| HSDPA | 3.5G (High Speed Downlink Packet Access) | Hasta 14,4 Mbps bajando | Evolución de UMTS con conmutación de paquetes: el “3.5G” de los carteles |

💡 Relación con la unidad: HSDPA es downlink: acelera la bajada, no la subida — por eso el 3.5G navegaba bien pero subía fotos a cámara lenta. Y sí, otra vez NAT: si tu operador te asigna una IP de su red móvil detrás de su propio NAT, vuelves a estar en el mismo escenario, ahora en 3G.

## 🧠 Mini-chequeo

- ¿Por qué falla FTP activo detrás de NAT? ¿Qué dos soluciones hay?

- ¿Por qué se considera peligroso tener UPnP activado?

- ¿Qué hace NAT-T con los paquetes IPsec para que NAT los acepte?

🔄 Respuestas

- El servidor FTP intenta conectar al cliente usando una IP privada que viaja dentro del comando PORT, y NAT no la traduce. Soluciones: FTP pasivo o ALG FTP.

- Porque cualquier programa de la LAN (incluido malware) puede pedir al router que abra puertos automáticamente, creando rutas de entrada sin control.

- NAT-T encapsula IPsec dentro de UDP (puerto 4500): NAT traduce UDP con normalidad y la verificación de integridad de IPsec queda intacta.

## ✅ Resumen en 3 frases

- NAT rompe el extremo a extremo: FTP activo, VoIP, juegos y VPN necesitan ayudas para sobrevivir.

- Los ALGs traducen IPs que viajan dentro del payload; UPnP automatiza puertos (con riesgo); NAT-T rescata a IPsec.

- WiFi (802.11, metros) y WiMax (802.16, kilómetros) son primas, no hermanas: WiFi va de la generación n a la be, y WiMax se quedó en su 802.16.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| ALG | Gateway que traduce IPs dentro del payload (FTP, SIP…) |
| UPnP | Apertura automática de puertos por petición del equipo interno |
| NAT-T | Encapsulado UDP (4500) para que IPsec atraviese NAT |
| STUN/TURN | Técnicas de NAT traversal para VoIP/WebRTC |
| WiFi vs WiMax | 802.11 (LAN, metros) vs 802.16 (MAN, kilómetros) |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 6 · Tabla NAT y verificación · Siguiente: 8 · Configuración completa

# 8 — Configuración completa

El laboratorio NAT completo de principio a fin 🛠️

🗺️ Estás en: 🌐 NAT y PAT → 8 · Configuración completa

## 📬 La idea en una frase

Este punto junta todo lo aprendido en un único escenario: PAT para que la LAN salga a Internet, NAT destino para exponer un servidor, y la verificación de que cada traducción funciona — el mismo montaje que repetirás en el ⚡ Laboratorio del cierre.

Ya tienes las piezas: el concepto (punto 1), los tipos (2), estático y dinámico (3), PAT (4), port forwarding (5) y verificación (6). Ahora toca el montaje real: un router Cisco en Packet Tracer, una LAN, un servidor web y el mundo exterior.

## 🏗️ Escenario del laboratorio

┌─────────────┐      g0/1      ┌────────────────┐
  PC1 ────┤             │  203.0.113.1   │   ISP / WAN     │
  PC2 ────┤  R1 g0/0    ├────────────────┤   Internet      │
  PC3 ────┤  192.168.1.1│                └────────────────┘
  WEB ────┤  192.168.1.10 (servidor)
          └─────────────┘

| Elemento | Dirección | Papel |
| --- | --- | --- |
| R1 g0/0 (LAN) | 192.168.1.1/24 | Interfaz inside |
| R1 g0/1 (WAN) | 203.0.113.1/30 | Interfaz outside, IP pública |
| PC1, PC2, PC3 | 192.168.1.11, .12, .13 | Equipos que salen por PAT |
| Servidor web | 192.168.1.10:80 | Servicio a exponer al exterior |

## 🧩 Paso 1: PAT para toda la LAN

Los tres PCs salen a Internet compartiendo la IP pública de la interfaz WAN:

R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

La access-list define quién (la red 192.168.1.0/24) y interface g0/1 overload define con qué (la IP de la WAN, reutilizada con puertos). Este es el PAT del punto 4.

## 🧩 Paso 2: NAT destino para el servidor web

Queremos que desde fuera se acceda a la IP pública en el puerto 80 y llegue al servidor interno:

R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 203.0.113.1 80

Un cliente externo que visite http://203.0.113.1 llegará al servidor web de la LAN. (En la vida real esa IP pública la asigna el ISP; aquí es la de g0/1.)

## 🧩 Paso 3: marca las interfaces (¡el paso que se olvida!)

NAT necesita saber qué interfaz es inside y cuál outside. Sin esto, nada de lo anterior funciona:

R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside

💡 Reflexión: mira cuántos “grandes” comandos de NAT hay (access-list, overload, static…) y cuán pequeño es este. Es el ejemplo perfecto de que en redes lo importante no es lo complejo, sino lo que falta.

## 🧩 Paso 4: verificación

Genera tráfico (un ping o una web desde PC1) y comprueba:

R1# show ip nat translations          → ¿aparecen entradas?
R1# show ip nat statistics            → ¿suben los Hits?
R1# debug ip nat                     → ¿ves traducir en directo?

Salida esperada tras navegar desde PC1:

Pro  Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
tcp  203.0.113.1:60001  192.168.1.11:54321  8.8.8.8:80         8.8.8.8:80
tcp  203.0.113.1:60002  192.168.1.12:54321  8.8.8.8:80         8.8.8.8:80
tcp  203.0.113.1:80     192.168.1.10:80     ---                ---

Fíjate: las dos primeras filas son dinámicas (PAT, de los PCs) y la tercera es estática (NAT destino, del servidor). Aprende a distinguirlas de un vistazo: las estáticas no tienen “Outside”.

## 🧹 Paso 5: limpieza

Al terminar las pruebas, vacía las traducciones dinámicas:

R1# clear ip nat translation *

⚠️ Ojo: clear ip nat translation * borra las entradas dinámicas, pero las estáticas (NAT destino) se recrean solas, porque viven en la configuración.

## 💥 El fallo intencionado de la unidad

El escenario viene con una trampa oculta (la encontrarás también en el ⚡ Laboratorio del cierre):

Olvida ip nat inside en la interfaz LAN y ip nat outside en la WAN.

¿Qué ocurre? NAT no traduce nada. Los comandos de traducción existen, la access-list es correcta, el overload está puesto… pero el router no sabe qué tráfico es interno y cuál externo, así que no sabe qué paquetes debe traducir. La tabla NAT permanece vacía (show ip nat translations sin salida) y los PCs no salen a Internet.

El diagnóstico (de la práctica inicial):

1. ¿Ping al gateway?            → sí
2. ¿Ping a la IP de la WAN?     → sí
3. ¿Ping a 8.8.8.8?             → no
4. show ip nat translations     → VACÍA ← pista principal
5. show ip nat statistics       → contadores a cero (ni hits ni misses, porque NAT ni se invoca)
6. Revisar interfaces           → ¡falta ip nat inside/outside!

Cuando la tabla está vacía con tráfico circulando, el sospechoso número uno es la marca de interfaces. Es el fallo más repetido en la historia de NAT y, por eso, el que debes aprender a cazar.

## 🧠 Mini-chequeo

- Escribe el orden completo de configuración de NAT para el escenario del laboratorio.

- ¿Cómo distingues una entrada estática de una dinámica en show ip nat translations?

- Un compañero configuró todo “igual” que tú y no sale a Internet. La tabla NAT está vacía. ¿Qué miras primero?

🔄 Respuestas

  - access-list para la red interna → 2) ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload → 3) NAT destino con ip nat inside source static tcp ... → 4) ip nat inside en g0/0 y ip nat outside en g0/1.

- Las estáticas no muestran columnas Outside (la traducción es global y permanente); las dinámicas (PAT) muestran puertos en Inside global y destino completo.

- Comprobar ip nat inside/ip nat outside en las interfaces. Tabla vacía + tráfico = marca de interfaces (o access-list mal escrita) como sospechoso principal.

## ✅ Resumen en 3 frases

- El montaje completo es: access-list + PAT overload + NAT destino + marcas inside/outside en las interfaces.

- La verificación se hace con show ip nat translations, show ip nat statistics y debug ip nat.

- El fallo estrella de la unidad es olvidar ip nat inside/outside: la tabla queda vacía y nada traduce, aunque el resto esté perfecto.

## 🐛 Vocabulario rápido

| Término | Idea general |
| --- | --- |
| Inside / Outside | Marcas de interfaz que indican a NAT qué tráfico traducir |
| Overload | Activa PAT sobre la IP de la interfaz WAN |
| Entrada estática | Traducción fija en la tabla (no tiene columna Outside) |
| Entrada dinámica | Traducción temporal creada por PAT/pool |
| clear ip nat translation * | Vaciar las traducciones dinámicas |

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 7 · Problemas y soluciones · Siguiente: 9 · Cierre: consolida lo aprendido

# 09 — Cierre: consolida lo aprendido

El cierre práctico de NAT: sé el router, laboratorio y entrevista 🧠

🗺️ Estás en: 🌐 NAT y PAT → 09 · Cierre: consolida lo aprendido

Has terminado la teoría. Este cierre es el aterrizaje: recorres lo aprendido con juegos, un laboratorio real de NAT en Packet Tracer y las preguntas que te harán en una entrevista. Léelo justo después del punto 8 y antes de abrir los boletines.

## ⭐ Sé el NAT

Eres el router con NAT. Te llega un paquete de 192.168.1.10:54321 hacia 8.8.8.8:53 (DNS). Tu IP pública es 83.45.12.78.

¿Qué haces?

- Cambias IP origen 192.168.1.10 → 83.45.12.78. Cambias puerto 54321 → 60001 (nuevo). Guardas la traducción en la tabla NAT.

- El paquete viaja a 8.8.8.8 con origen 83.45.12.78:60001.

- Cuando 8.8.8.8 responde a 83.45.12.78:60001, consultas la tabla NAT.

- Traduces de vuelta: destino 83.45.12.78:60001 → 192.168.1.10:54321.

- Reenvías a la LAN.

¿Y si otro PC (192.168.1.20) también usa el puerto 54321? PAT asigna otro puerto (60002). Así múltiples IPs privadas comparten una IP pública.

💡 ¿Sabías que…? Esa traducción solo es posible porque guardaste la entrada en la tabla ANTES de soltar el paquete. Si llegara una respuesta sin entrada en la tabla, la descartarías: por eso la tabla NAT es tu memoria imprescindible (punto 6).

## 🔥 Fireside Chat: NAT vs No NAT

Un router con NAT y un router sin NAT debaten en una conferencia.

Con NAT: — Tengo 200 empleados con IPs privadas. Todos salen a Internet por mi única IP pública. Ahorro, seguridad, flexibilidad.

Sin NAT: — Cada dispositivo tiene su IP pública. Fin a extremo real. Sin traducciones. Sin tablas. Puro IPv6.

Con NAT: — IPv6 no llega a todas partes. Mientras tanto, NAT es necesario.

Sin NAT: — NAT rompe la filosofía de Internet. Extremo a extremo. Aplicaciones P2P, VoIP… todo sufre con NAT.

Con NAT: — Para eso está UPnP, STUN, ICE… nos adaptamos.

Sin NAT: — Sonríe En 10 años, IPv6 habrá matado a NAT. Y no me harás falta.

Con NAT: — Ya llevas 20 años diciendo eso.

## 🕵️ ¿Quién Soy?

- Traduzco una IP privada a una IP pública. Todos los PC comparten la misma IP pública con diferentes puertos.

- Traduzco siempre la misma IP privada a la misma IP pública. Útil para servidores.

- Traduzco tráfico entrante de un puerto público a un servidor interno.

- Soy un estándar WiFi que trabaja solo en 5 GHz, con velocidades de hasta 1,3 Gbps.

- Soy el protocolo que abre puertos automáticamente en el router. Cómodo pero inseguro.

🔄 Respuestas

- PAT (Port Address Translation) — NAT de sobrecarga.

- NAT estático — Asignación fija 1 a 1.

- NAT destino (o port forwarding) — Redirige puertos a servidores internos.

- 802.11ac (WiFi 5).

- UPnP — Universal Plug and Play.

## 🤬 CONRAD VS EL MUNDO: “He abierto un puerto pero no funciona”

CONRAD: — “Clásico. Abres el puerto 80 en NAT para que tu servidor web sea accesible desde fuera. Pero: 1) El firewall del router tiene el puerto cerrado. 2) El firewall del Windows tiene el puerto cerrado. 3) El servicio web no se ejecuta en el PC destino. 4) La IP del PC destino cambió por DHCP. 4 problemas, ninguna solución.”

CONRAD: — “Y luego: es que he abierto el puerto, ¿por qué no funciona? — Pues porque el Windows Firewall lo bloquea. Y porque la IP privada del servidor ha cambiado. Y porque el router tiene otro firewall. Diagnóstico: telnet IP_PUBLICA 80 desde fuera. Si no responde, revisa los 4 puntos.”

La lección: NAT destino es la ÚLTIMA pieza, no la primera. Antes de la regla NAT tienes que tener resueltos el firewall del router, el firewall del equipo, el servicio activo y la IP estable. Si solo abres el puerto y rezas, CONRAD reirá en tu cara.

## ⚡ Laboratorio de tortura: Configuración NAT

Duración: 1 hora Herramienta: Packet Tracer

Escenario: - Router con IP pública (203.0.113.1) y IP privada (192.168.1.1) - LAN con 3 PCs (192.168.1.11, .12, .13) - Servidor web interno en 192.168.1.10:80

Tareas (paso a paso):

- PAT para los 3 PCs:

- R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)# ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload

- Marca las interfaces:

- R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip nat inside
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip nat outside

- Verifica que los 3 PCs salen: desde cada PC haz ping a 8.8.8.8. Luego:

- R1# show ip nat translations

- Esperas 3 entradas dinámicas con puertos distintos (60001, 60002, 60003).

- NAT destino para el servidor web (puerto 80 público → 192.168.1.10:80):

- R1(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 203.0.113.1 80

- Comprueba desde un PC de la LAN con el navegador (o ping) que la entrada estática aparece en la tabla.

- Limpieza:

- R1# clear ip nat translation *

- ¿Qué entradas desaparecen y cuáles vuelven a aparecer?

Fallo intencionado (¡ahí está la trampa!): En la tarea 2, olvida ip nat inside en la interfaz LAN y ip nat outside en la WAN. El resto de la configuración es correcta.

- ¿Funciona NAT? No. NAT necesita saber qué interfaces son inside y outside. Sin esa configuración, el router no sabe qué tráfico traducir.

- Verificación del fallo: show ip nat translations muestra una tabla vacía aunque los PCs generen tráfico. show ip nat statistics muestra la tabla vacía y los contadores a cero (NAT ni siquiera se invoca).

- Corrección: añade las marcas de interfaz que faltan y repite las tareas 3 y 4.

Pista para el diagnóstico: si el ping al gateway (192.168.1.1) funciona pero el ping a 8.8.8.8 no, y la tabla NAT está vacía, el problema está en la marca de interfaces. Es el fallo estrella de esta unidad: el que debes saber cazar en el boletín avanzado.

## 🏆 Logros de esta unidad

| Logro | Cómo conseguirlo |
| --- | --- |
| 🏅 PAT Master | Configurar PAT y verificar que 3 PCs comparten la IP pública |
| 🏅 Port Forwarder | Exponer un servidor web interno a Internet con NAT destino |
| 🏅 NAT Troubleshooter | Diagnosticar por qué NAT no funciona (inside/outside mal configurado) |
| 🏅 NAT Table Reader | Leer e interpretar la tabla NAT (show ip nat translations) |

## 🧠 Atrévete a pensar

- ¿Cuántas IPs públicas necesitas para que 500 empleados salgan a Internet con PAT?

- ¿Qué problema tiene NAT con aplicaciones que usan IPs en los datos (como FTP o VoIP)?

- ¿Qué es UPnP? ¿Por qué es peligroso tenerlo activado?

- ¿Cuál es la diferencia entre NAT y PAT?

- ¿Qué pasa si la tabla NAT se llena? ¿Cuántas entradas puede tener?

💡 Soluciones

- Una sola. PAT permite que todos compartan una IP pública usando diferentes puertos.

- NAT no traduce IPs dentro del payload de la aplicación. FTP, VoIP y juegos online pueden fallar. Para eso están ALGs (Application Layer Gateways).

- UPnP permite que dispositivos abran puertos automáticamente. Es cómodo pero inseguro: cualquier programa malicioso puede abrir puertos sin que lo sepas.

- NAT traduce IPs (1 a 1 o muchos a pocos). PAT es un tipo de NAT que también traduce puertos, permitiendo que muchas IPs compartan una sola IP pública.

- La tabla NAT tiene un límite (depende del router, típicamente miles de entradas). Cuando se llena, los nuevos paquetes se descartan hasta que expiren entradas antiguas (timeout típico: UDP ~5 min, TCP ~24 h).

## 🧩 Crucigrama de bits

Horizontal:
1. Técnica que permite a múltiples IPs compartir una IP pública (3 letras)
4. Estándar WiFi de 6 GHz (3+2 caracteres)
5. Red privada virtual (3 letras)
7. Técnica de traducción 1 a 1 fija (3+8 letras, 2 palabras)
8. Comando que muestra la tabla NAT (4+2+3+12 letras, 4 palabras)

Vertical:
2. Traductor de IPs dentro del payload (3 letras)
3. Protocolo que abre puertos automáticamente (4 letras)
6. Interfaz que mira a la LAN en NAT (6 letras)

📝 Soluciones

Horizontal: 1. PAT, 4. 6E, 5. VPN, 7. NATESTATICO, 8. SHOWIPNATTRANSLATIONS Vertical: 2. ALG, 3. UPnP, 6. INSIDE

## 💬 Preguntas de entrevista de trabajo

- “Explica cómo NAT permite que 500 empleados salgan a Internet con una sola IP pública.”

- “Configura PAT en un router Cisco.”

- “¿Qué es port forwarding? ¿Para qué sirve?”

- “¿Problemas de NAT con aplicaciones? ¿Cómo se solucionan?”

- “¿Cuál es la diferencia entre NAT estático, dinámico y PAT?”

💡 Cómo encararlas: la 1 es la “pregunta reina”. Recorre el mismo camino del ⭐ Sé el NAT: puertos efímeros, tabla NAT y la colisión que resuelve el puerto global. La 4 gana puntos si nombras ALGs, UPnP y NAT-T sin que te los pidan.

## 🤷 No hay preguntas tontas

❓ ¿Cómo sabe NAT a qué dispositivo interno debe enviar el tráfico de respuesta?

NAT mantiene una tabla de traducción que asocia cada conexión saliente (IP privada + puerto origen) con una combinación de IP pública y puerto efímero. Cuando el tráfico de respuesta llega al router NAT, este consulta la tabla para reemplazar la IP pública de destino por la IP privada correspondiente y reenviar el paquete al dispositivo correcto. Sin esta tabla, no sería posible la traducción inversa.

❓ ¿NAT es seguro?

NAT no es un firewall, pero da una falsa sensación de seguridad. Los dispositivos internos no son directamente accesibles desde fuera a menos que se abran puertos explícitamente. Sin embargo, un atacante puede usar técnicas como UPnP, NAT traversal o simplemente esperar a que un usuario interno inicie una conexión para secuestrarla.

❓ ¿Cuántas conexiones puede manejar PAT simultáneamente?

Depende del router y del tiempo de expiración. Teóricamente, con 65.535 puertos disponibles por IP pública, PAT puede manejar hasta ~65.000 conexiones simultáneas. En la práctica, los routers domésticos manejan unos pocos miles antes de saturarse.

## 🎬 Poscréditos

Un paquete con IP privada sale a Internet. Atraviesa NAT, cruza routers, pasa por múltiples sistemas autónomos.

Al llegar a un firewall de perímetro, el paquete es inspeccionado.

Firewall: — Documentación, por favor. IP de origen no registrada. Puerto no autorizado. Protocolo no especificado en las políticas de seguridad.

El paquete es descartado por falta de reglas de acceso.

PRÓXIMAMENTE: Filtrado y seguridad. Las IPs viajan y los routers encaminan, pero ¿quién decide qué tráfico entra y cuál no? Necesitamos ACLs.

## ✅ Criterios de evaluación cubiertos (RA7)

RA7: Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías.

| CE | Criterio | Cubierto |
| --- | --- | --- |
| a) | Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de direcciones de red (NAT) | ✅ Teoría (puntos 1-2) + 🔥 Fireside Chat (punto 9) |
| b) | Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de red | ✅ Punto 3 + ⚡ Laboratorio (punto 9) |
| c) | Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red | ✅ Puntos 3-4 + ⚡ Laboratorio (punto 9) |
| d) | Se han descrito las características de las tecnologías «Frame Relay», RDSI y ADSL | ✅ Punto 7 (WAN heredada) |
| e) | Se han descrito las analogías y diferencias entre las tecnologías «Wifi» y «Wimax» | ✅ Punto 7 (estándares 802.11) |
| f) | Se han descrito las características de las tecnologías UMTS y HSDPA | ✅ Punto 7 (móvil 3G/3.5G) |

ℹ️ El port forwarding (punto 5 + ⚡ Laboratorio, NAT destino) es contenido de la unidad — el bloque «NAT destino» —, no un CE: la letra d) oficial corresponde a las WAN heredadas.

📚 Volver al índice de la unidad · Anterior: 08 · Configuración completa · Siguiente: ACLs y seguridad de red